Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición Técnica IFT-011-2017: Especificaciones de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones. Parte 1. Código de Identidad de Fabricación del Equipo (IMEI) y funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM).

Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de abril de 2017

Última modificación publicada en el DOF el 21 de septiembre de 2017

ACUERDO

PRIMERO.- Se expide la "DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 1. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM)", misma que se encuentra como Anexo Único del presente Acuerdo y que forma parte integrante de este, la cual comenzará su vigencia a los noventa días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y será revisada por el Instituto al menos a los 5 años contados a partir de su entrada en vigor. Lo anterior, de ninguna manera limita las atribuciones del Instituto para realizar dicha revisión en cualquier momento, dentro del periodo establecido.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo y su Anexo Único en el Diario Oficial de la Federación.

El Comisionado Presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar.- Rúbrica.- Los Comisionados: Adriana Sofía Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica.- Rúbricas.

El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XIV Sesión Ordinaria celebrada el 5 de abril de 2017, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Adriana Sofía Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja y Javier Juárez Mojica; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/050417/182.

ANEXO ÚNICO

DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 1. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM).

ÍNDICE.

1.	OBJETIVO.

2.	CAMPO DE APLICACIÓN.

3.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

3.1. Definiciones.

3.2. Abreviaturas.

4.	CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA (FM).

4.1. IMEI.

4.1.1. Estructura del IMEI.

4.1.2. Marca y modelo.

4.2. Receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM).

4.3. Manual del Equipo Terminal Móvil.

5.	MÉTODOS DE PRUEBA.

5.1. IMEI.

5.2. Marca y modelo.

5.3. Receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM).

5.4. Manual del Equipo Terminal Móvil.

6.	CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES.

7.	BIBLIOGRAFÍA.

8.	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.

9.	VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TÉCNICA.

10.	CONTRASEÑA DEL PRODUCTO.

TRANSITORIOS.

ANEXO A. FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO/RELACIÓN DE IMEI DEL FABRICANTE/

CARTA COMPROMISO DE IMEI ÚNICO Y VÁLIDO.

ANEXO B. FORMATO DEL ACTA DE VISITA DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN.

ANEXO C. FORMATO GENERAL DE TRÁMITES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

1. OBJETIVO.

La Parte 1 de la presente Disposición Técnica establece las especificaciones relativas al Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI), así como el requerimiento de no bloqueo de la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) de los Equipos Terminales Móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones; así como los métodos de prueba para comprobar el cumplimiento de dichas especificaciones y requerimientos.

2. CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Disposición Técnica es aplicable a todos aquellos Equipos Terminales Móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones.

Quedan exentos los Equipos Terminales Móviles que se encuentren haciendo uso de itinerancia internacional dentro del territorio nacional.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

3.1. Definiciones. Para los efectos de la presente Disposición Técnica, además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, se entenderá por:

I.	Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación: Documento en el cual el Organismo de Certificación hace constar los hechos y, en su caso, omisiones observados durante el desarrollo de una visita de Vigilancia de la certificación;

II.	Certificación: Emisión de una declaración por parte de un Organismo de Certificación de tercera parte de que se ha demostrado que un producto, equipo, dispositivo, aparato o infraestructura cumple los requisitos especificados en una Disposición Técnica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo anterior, basado en una decisión tomada después de llevar a cabo una revisión de la aptitud, adecuación y eficacia de las actividades de selección y determinación, y de los resultados de dichas actividades;

III.	Certificado de Cumplimiento(CC): Declaración escrita de tercera parte, emitida por un Organismo de Certificación autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, basada en una decisión tomada después de la revisión de la aptitud, adecuación y eficacia de las actividades de selección y determinación, y de los resultados de dichas actividades, con respecto al cumplimiento de los requisitos especificados para un objeto de evaluación de la conformidad;

IV.	Dispositivo o Equipo Terminal Móvil (ETM): Equipo que utiliza el usuario para conectarse más allá del punto de conexión terminal de una red pública con el propósito de tener acceso y/o recibir uno o más servicios de telecomunicaciones móviles;

V.	Evaluación de la Conformidad: Todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar el grado de cumplimiento de un producto, equipo, dispositivo, aparato o infraestructura con las Disposiciones Técnicas; los procedimientos para la Evaluación de la Conformidad comprenden, entre otros, los procedimientos de Acreditación, los de muestreo, prueba, inspección, evaluación, revisión, vigilancia, registro, Acreditación y Autorización, separadamente o en distintas combinaciones;

VI.	Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI), (International Mobile Equipment Identity number, por sus siglas en inglés);

VII.	Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

VIII.	Ley: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

IX.	Relación de IMEI del Fabricante: Listado que contiene los Códigos para la Asignación de Tipo (TAC) (Type Allocation Code, por sus siglas en inglés), emitidos por la Asociación del Sistema Móvil Global (GSMA), el número de serie (SNR) y el dígito verificador/reserva (CD/SD) que el fabricante incorporó para conformar el IMEI de cada uno de los ETM del listado, así como la marca y modelo de los ETM, cuyo formato se muestra en el Anexo A de la presente Disposición Técnica.

X.	Organismo de Certificación: (OC): Organismo de Evaluación de la conformidad de tercera parte autorizado por el Instituto para desarrollar tareas de Certificación en el ámbito de las telecomunicaciones y radiodifusión, mismo que debe estar acreditado respecto a la norma ISO/IEC 17065: "Evaluación de la Conformidad-Requerimientos para Organismos de Certificación de productos, procesos y servicios";

XI.	Vigilancia del cumplimiento de la certificación: Repetición sistemática de actividades de Evaluación de la Conformidad como base para mantener la validez de la afirmación de la conformidad;

3.2. Abreviaturas.

| CC | Certificado de Cumplimiento. |
| --- | --- |
| CD | Dígito verificador (Check Digit por sus siglas en inglés). |
| DT | Disposición Técnica. |
| ETM | Equipo Terminal Móvil. |
| GSMA | Asociación del Sistema Móvil Global (Global System Mobile Association, por sus siglas en inglés). |
| SNR | Número de serie que forma parte del IMEI (Serial Number, por sus siglas en inglés). |
| SD | Dígito de reserva (Spare Digit, por sus siglas en inglés). |
| TAC | Código para la Asignación de Tipo (Type Allocation Code, por sus siglas en inglés). |
| OAR | Organismo de Asignación Regional. |
| OC | Organismo de Certificación |

4. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM).

4.1 IMEI.

Cada ETM debe tener asignado de manera física y/o electrónica en forma única el código pre-grabado del IMEI, el cual no debe ser modificado, manipulado y/o alterado después de su asignación. Por lo tanto, cada ETM que pueda hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectado a redes de telecomunicaciones debe contar con un IMEI válido que permita su identificación de forma única.

El IMEI debe estar impreso en una etiqueta adherida, grabado físicamente en el ETM o almacenado de manera electrónica en el software del referido equipo; en este último caso, debe encontrarse disponible en la pantalla del ETM a través de la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral); asimismo debe ser inherente al mismo, formar parte integral del ETM y ser asignado desde su fabricación.

El IMEI correspondiente a cada ETM debe ser válido y único.

4.1.1 Estructura del IMEI.

El IMEI asignado a cada ETM debe tener la estructura siguiente:

Figura 1. Estructura del IMEI

El IMEI debe estar compuesto de los siguientes campos (cada campo debe contener únicamente dígitos decimales, y no debe estar compuesto en su totalidad con dígitos en ceros, unos o espacios en blanco):

a)	El campo TAC deberá tener una longitud de 8 dígitos, conteniendo los siguientes subcampos:

I.	Subcampo 1, compuesto de dos dígitos iniciales, de izquierda a derecha, que identifican al Organismo de Asignación Regional (OAR) que asignó el IMEI, y

II.	Subcampo 2, compuesto de seis dígitos (asignado por el OAR), de izquierda a derecha, colocado después de los dígitos que identifican al OAR; dicho subcampo 2 identifica el modelo del ETM con un intervalo válido de 000000 a 999999.

b)	El campo relativo al número de serie SNR (asignado por el fabricante), con una longitud de 6 dígitos, empleado para la identificación de forma única a un ETM de un determinado modelo. El intervalo válido es de: 000000 a 999999;

c)	El campo Dígito verificador (CD)/Dígito de Reserva (SD) (asignado por el fabricante) con una longitud de 1 dígito, tiene por objeto evitar errores de transcripción o lectura al momento de transmitirlos manualmente cuando se verifica el IMEI.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.1.

4.1.2. Marca y modelo.

La marca y el modelo del ETM deben corresponder al TAC asignado por el OAR.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.2

4.2. Receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM).

En caso de que el ETM cuente con todos los componentes que permitan ofrecer la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) desde su fabricación, ésta debe estar habilitada y activada para el usuario, de tal forma que no exista ningún tipo de bloqueo o restricción para su funcionamiento.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.3.

4.3. Manual del Equipo Terminal Móvil.

El manual del ETM debe estar impreso o en formato digital disponible en la página electrónica del fabricante, en idioma español y debe contener información suficiente, clara y veraz de sus especificaciones así como, en su caso, de la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) desde su fabricación, y los procedimientos de configuración, ajustes, operación y resolución de problemas.

Asimismo, debe especificar claramente, las instrucciones relativas en dónde se localiza el IMEI, si impreso en una etiqueta adherida, grabado físicamente en el ETM, o cómo obtenerlo de manera electrónica si está almacenado en el software del referido equipo; en este último caso debe desplegarse en la pantalla del ETM a través de la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral).

Adicionalmente, debe contener la información de funcionalidades, en su caso, relativas a su localización geográfica (por ejemplo, localización en línea del ETM) y/o protección de contenido (por ejemplo, código para bloquear/desbloquear el ETM) en el caso de robo o extravío.

Lo anterior se verifica de acuerdo al numeral 5.4.

5. MÉTODOS DE PRUEBA.

El presente capítulo contiene los métodos de prueba que deben emplearse para la comprobación de lo establecido en el numeral 4. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM).

5.1. IMEI.

Las siguientes pruebas del IMEI se llevarán a cabo en tres ETM en el orden indicado en la presente disposición, siendo condicionales para continuar con el siguiente numeral.

5.1.1. Se comprueba la existencia de un IMEI válido y único en el ETM:

a)	Impreso en una etiqueta adherida y/o grabado físicamente en el ETM. Lo anterior, de acuerdo a las indicaciones previstas en el manual del ETM correspondiente, y/o

b)	De manera electrónica almacenado en el software del ETM a través de la siguiente marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) y deberá desplegarse en la pantalla del ETM.

Se registra el resultado del IMEI impreso en una etiqueta adherida, grabado físicamente en el ETM o de manera electrónica, almacenado en el software del referido equipo, obtenido a través de la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) y desplegado en la pantalla del ETM.

5.1.2. En el caso, que el ETM cuente con el IMEI impreso en una etiqueta adherida o grabado físicamente en el propio ETM y de manera electrónica almacenado en el software del referido equipo y disponible a través de la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) en la pantalla del ETM, se debe constatar que ambos IMEI sean iguales.

Se registra el resultado obtenido.

5.1.3. Se comprueba que el IMEI del ETM, ya sea impreso en una etiqueta adherida, grabado físicamente y/o de manera electrónica almacenado en el software del referido equipo, obtenido mediante la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) y desplegado en la pantalla del ETM, no contenga en todos los campos que integran al IMEI (TAC + SNR + CD/SD) ) únicamente dígitos que representen el cero, el uno o espacios en blanco (ejemplo: 00000000 000000 0, 11111111 111111 1) .

Se registra el resultado obtenido.

5.1.4. Se comprueba que el IMEI del ETM no esté incluido en la lista de dispositivos móviles reportados como robados o extraviados, mediante consulta en el portal de Internet del Instituto vía la página http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei o aquélla que en su momento la sustituya

Asimismo, el IMEI del ETM debe encontrarse incluido en la base de datos de IMEI de Equipos Terminales Móviles homologados del Instituto.

Se registra el resultado obtenido.

5.1.5. Se comprueba que la estructura y los campos que integran el IMEI (TAC + SNR + CD/SD) del ETM, cumplan con lo establecido en el numeral 4.1.1., ver Figura 1. Estructura del IMEI.

Se registra el resultado obtenido, el cual debe cumplir con 4.1.1.

5.2. Marca y modelo.

Se comprueba que la marca y el modelo de los tres ETM, sean las que correspondan al TAC asignado por el OAR, presentado por el solicitante, mediante una comparación con la Relación de IMEI del Fabricante correspondiente.

Se registra el resultado obtenido, el cual debe cumplir con 4.1.2.

5.3. Receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM).

Este método de prueba sólo aplica para los ETM que cuenten con todos los componentes que permitan la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) desde su fabricación.

En su caso, se procede de la siguiente manera para comprobar el no bloqueo de la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM), y que la transmisión de una estación de radiodifusión sonora de en FM en su área de servicio se escuche en el ETM:

1.	Encender el ETM, el cual debe estar funcionado en condiciones normales de operación;

2.	Deshabilitar el uso de datos del ETM, a efectos de que la recepción y sintonización de la estación no sea a través de Internet;

3.	Conectar los audífonos al ETM;

4.	Seleccionar y poner en funcionamiento el radio receptor de FM del ETM;

5.	Sintonizar una estación de radiodifusión en FM en el ETM;

6.	Se debe escuchar la transmisión de la estación de radiodifusión sintonizada;

7.	En caso de que no se escuche la transmisión de la estación de radiodifusión sintonizada, se debe sintonizar otra estación de radiodifusión en FM y continuar con el paso 6 del presente numeral 5.3.

El resultado obtenido debe cumplir con 4.2.

5.4. Manual del Equipo Terminal Móvil.

Se comprueba documental y ocularmente mediante la revisión del manual del ETM impreso o en formato digital, que se encuentre en idioma español, que contenga información suficiente, clara y veraz, de la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM), así como los procedimientos de configuración, ajustes, operación, pruebas y resolución de problemas del ETM y que especifique, en su caso, donde se encuentra el IMEI, impreso en una etiqueta adherida, grabado físicamente y/o de manera electrónica almacenado en el software del referido equipo, así como, las instrucciones para obtenerlo mediante la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) .

También, se comprueba que el manual del ETM contenga la información de funcionalidades del ETM, en su caso, relativas a su localización geográfica (por ejemplo, localización en línea) y/o protección de contenido (por ejemplo código para desbloquear el ETM), en el caso de robo o extravío. En su caso, si cuenta con funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en (FM).

El resultado obtenido debe cumplir con 4.3.

6. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES.

La presente DT concuerda parcialmente con:

1.	ETSI TS 122 016 V13.0.0 (2016-02), Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; International Mobile Station Equipment Identities (IMEI).

2.	ETSI TS 123 003 V12.9.0 (2016-03); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS): Numbering, addressing and identification.

7. BIBLIOGRAFÍA.

1.	ETSI TS 122 016 V13.0.0 (2016-02), Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; International Mobile Station Equipment Identities (IMEI);

2.	ETSI TS 123 003 V12.9.0 (2016-03); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System(UMTS): Numbering, addressing and identification;

3.	GSMA, TS.06 - IMEI Allocation and Approval Process Version 10.0, 14 June 2016;

4.	GSMA, TS.33 - TAC Allocation Process Rest of the World, Version 1.0, 13 January 2016;

5.	GSMA, Security Principles Related to Handset Theft;

6.	FCC, Report of Technological Advisory Council (TAC) Subcommittee on Mobile Device Theft Prevention (MDTP) Analysis and Recommendations for 2015;

7.	Emergency Alerting Platforms Working Group, Social Media & Complementary Alerting Methods – Recommended Strategies & Best Practices, September 2016;

8.	T-TUT-CCICT-2014-MSW-E, Counterfeit ICT equipment, Diciembre 2015, y

9.	Recomendación UIT-R M.1224-1 (03/2012) "Vocabulario de términos de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT)".

8. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.

La Evaluación de la Conformidad de la presente Disposición Técnica se realizará en los términos de la Ley, de los lineamientos que al efecto emita el Instituto, y conforme a lo siguiente:

8.1 Solicitante con Relación de IMEI del Fabricante.

I.	Para determinar el cumplimiento de un ETM sujeto a la presente Disposición Técnica, el solicitante debe firmar y entregar al Organismo de Certificación lo siguiente:

1)	Carta Compromiso de Cumplimiento y Relación de IMEI del Fabricante (empleando el formato contenido en el Anexo A).

Una vez que el Organismo de Certificación, a través de los medios que determine para tales efectos, reciba del solicitante dicha documentación debidamente requisitada, en su caso, entregará al solicitante el Certificado de Cumplimiento; en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la recepción de la documentación.

El Certificado de Cumplimiento expedido por el Organismo de Certificación, amparará únicamente la marca y modelo(s) de ETM listados en la Carta Compromiso de Cumplimiento y Relación de IMEI del Fabricante, y contendrá la siguiente leyenda:

"Cada uno de los Equipos Terminales Móviles amparados por el presente Certificado de Cumplimiento cuenta con un Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) conforme a lo establecido en la Disposición Técnica IFT-011-2017".

Una vez que el Organismo de Certificación haya expedido al solicitante el correspondiente Certificado de Cumplimiento, la Relación de IMEI del Fabricante debe ser entregada (de manera electrónica) por el Organismo de Certificación al Instituto, empleando el formato contenido en el Anexo A, en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de su expedición. El Instituto en un plazo no mayor a dos días hábiles confirmará la recepción exitosa de dicha relación al Organismo de Certificación.

II.	El Instituto otorgará el Certificado de Homologación al solicitante, una vez que éste anexe en su solicitud de Homologación el/los Certificado(s) de Cumplimiento correspondiente(s) (y el Instituto haya recibido la Relación de IMEI del fabricante por parte del Organismo de Certificación), en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud del Certificado de Homologación.

El Certificado de Homologación expedido por el Instituto, amparará únicamente la marca y modelo(s) de ETM listados en el Certificado de Cumplimiento y contendrá la siguiente leyenda:

"Cada uno de los Equipos Terminales Móviles amparados por el presente Certificado de Homologación cuenta con un Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) conforme a lo establecido en la Disposición Técnica IFT-011-2017".

El Certificado de Homologación será único y podrá amparar diversos Certificados de Cumplimiento emitidos bajo diversas Disposiciones Técnicas aplicables a los ETM.

8.2 Solicitante sin Relación de IMEI del Fabricante.

I.	En el caso de que el solicitante no cuente con la Relación de IMEI del Fabricante éste debe firmar y entregar al Organismo de Certificación lo siguiente:

1) Carta Compromiso de Cumplimiento y Carta Compromiso de IMEI Único y Válido;

Empleando el formato contenido en el Anexo A de la presente disposición.

Para efectos de lo anterior, el solicitante debe contar con autorización vigente como Empresa Certificada en la modalidad de Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado, en términos de las reglas vigentes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Adicionalmente, el solicitante debe anexar:

a)	Copia certificada expedida por fedatario público de la autorización vigente como Empresa Certificada en la modalidad de Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado, en términos de las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

b)	En su caso, copia certificada expedida por fedatario público del poder que faculta como representante legal al solicitante.

c)	Identificación oficial con fotografía del solicitante.

Para el caso del inciso a) el documento podrá ser anexado por una sola vez mientras éste sea vigente.

Una vez que el Organismo de Certificación reciba la documentación señalada anteriormente debidamente requisitada y constate documentalmente la autorización vigente como Empresa Certificada en la modalidad de Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado, en su caso, entregará al solicitante el Certificado de Cumplimiento correspondiente; en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la referida recepción de la documentación.

En este caso, el Certificado de Cumplimiento expedido por el Organismo de Certificación, amparará únicamente la marca y modelo(s) de ETM de conformidad con la Carta Compromiso de Cumplimiento y Carta Compromiso de IMEI Único y Válido, y contendrá la siguiente leyenda:

"Cada uno de los Equipos Terminales Móviles amparados por el presente Certificado de Cumplimiento cuenta con un Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) conforme a lo establecido en la Disposición Técnica IFT-011-2017.

El presente Certificado de Cumplimiento está sujeto a la condición de que el solicitante entregue la Relación de IMEI del Fabricante a (nombre del Organismo de Certificación) dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del Certificado de Homologación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones".

II.	El Instituto otorgará el Certificado de Homologación condicionado al solicitante, una vez que éste anexe en su solicitud de Homologación el/los Certificado(s) de Cumplimiento (incluyendo el Certificado de Cumplimiento condicionado), en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la referida recepción de la solicitud del Certificado de Homologación. El Certificado de Homologación contendrá la siguiente leyenda:

"Cada uno de los Equipos Terminales Móviles amparados por el presente Certificado de Homologación cuenta con un Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) conforme a lo establecido en la Disposición Técnica IFT-011-2017.

El presente Certificado de Homologación está sujeto a la condición de que el solicitante entregue al Organismo de Certificación la Relación de IMEI del Fabricante dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del Certificado de Homologación correspondiente por parte del Instituto, y que el Organismo de Certificación de aviso de este hecho y envíe dicha Relación de IMEI del Fabricante al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La entrega de la Relación del IMEI del Fabricante o, a su falta, la cancelación del Certificado de Homologación, se publicará en el portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones."

El Certificado de Homologación será único y podrá amparar diversos Certificados de Cumplimiento emitidos bajo diversas Disposiciones Técnicas.

III.	El solicitante debe entregar al Organismo de Certificación la Relación de IMEI del Fabricante en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la notificación del referido Certificado de Homologación.

IV.	El Organismo de Certificación debe dar aviso de este hecho y enviar dicha Relación de IMEI del Fabricante (de manera electrónica) al Instituto en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de su recepción. El Instituto en un plazo no mayor a dos días hábiles confirmará al Organismo de Certificación la recepción exitosa de dicha relación. Asimismo, el Instituto actualizará el estado del Certificado de Homologación y lo publicará en su portal de Internet a más tardar dos días hábiles posteriores al aviso que reciba por parte del Organismo de Certificación. El Organismo de Certificación debe de dar aviso al Instituto en caso de no recibir dicha Relación de IMEI del Fabricante en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo de diez días hábiles establecido en la fracción anterior

V.	El Certificado de Homologación quedará sin efecto a partir del día siguiente del plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación al solicitante por parte del Instituto, en los siguientes casos:

a.	si el solicitante no ha entregado al Organismo de Certificación la Relación de IMEI del Fabricante en el tiempo que establece el Certificado de Cumplimiento correspondiente, o

b.	si el Organismo de Certificación no ha dado aviso al Instituto de este hecho, o

c.	si el Organismo de Certificación no ha enviado la Relación de IMEI del Fabricante.

La información relativa a los Certificados de Homologación cancelados será publicada en el portal de Internet del Instituto, a más tardar dos días hábiles posteriores a su cancelación.

8.3 Actualización del Certificado de Homologación.

En caso de que el solicitante requiera que el Certificado de Homologación otorgado a un número determinado de ETM, ampare una cantidad mayor a la contenida en la Carta Compromiso de Cumplimiento y Relación de IMEI del Fabricante presentada inicialmente con respecto a la misma marca y modelo de un ETM, deberá entregar una nueva Relación de IMEI del Fabricante (Anexo A) al Organismo de Certificación; quien su vez, llevará a cabo la actualización del Certificado de Cumplimiento (que incluirá la cantidad total de ETM a amparar); ambos documentos deberán ser enviados al Instituto

Una vez recibido dicho Certificado de Cumplimiento actualizado y la nueva Relación de IMEI del Fabricante, el Instituto llevará a cabo la actualización de sus registros y lo publicará en su portal de Internet a más tardar dos días hábiles posteriores a la recepción de éstos. Esto es, el Certificado de Homologación expedido por el Instituto amparará a los ETM contenidos en esta nueva Relación de IMEI del Fabricante.

8.4 Se deroga.

Modificación publicada en el DOF el 21/09/2017

Texto original 8.4 Revisión documental de los IMEI de los ETM contenidos en la Relación de IMEI del Fabricante. Previo a la entrega del Certificado de Cumplimiento (o de su actualización), el Organismo de Certificación deberá constatar mediante revisión documental que los IMEI de los ETM contenidos en la Relación de IMEI del Fabricante no estén incluidos en la lista de dispositivos móviles reportados como robados o extraviados, mediante consulta en el portal de Internet del Instituto vía la página http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei o aquélla que en su momento la sustituya. Asimismo, los IMEI de dichos ETM no deben encontrarse incluidos aun en la base de datos de IMEI de Equipos Terminales Móviles homologados del Instituto. Las Relaciones de IMEI de los Fabricantes entregadas al Instituto por el Organismo de Certificación con respecto a la presente Disposición Técnica conformarán la base de datos de IMEI de Equipos Terminales Móviles homologados, misma que podrá ser consultada por los Organismos de Certificación, los Concesionarios y Autorizados a través del portal de Internet del Instituto.

Numeral añadido en el DOF el 21/09/2017

8.4 BIS Revisión documental de los IMEI de los ETM contenidos en la Relación de IMEI del Fabricante.

Previamente a la entrega del Certificado de Cumplimiento (o de su actualización), el Organismo de Certificación deberá aplicar a la Relación de IMEI del Fabricante un muestreo de los IMEI, con base en la norma mexicana NMX-Z-12/2-1987 "Muestreo para la inspección por atributos", considerando la Tabla I, Letras clave correspondientes al tamaño de la muestra y la Tabla II-B, Planes de muestreo sencillo para inspección rigurosa, con un nivel de inspección general II y un nivel de calidad aceptable de 0.15., y constatar mediante revisión documental que dicha muestra de los IMEI de los ETM contenidos en la Relación de IMEI del Fabricante no estén incluidos en la lista de dispositivos móviles reportados como robados o extraviados. Lo anterior a través del Sistema de Verificación de Dispositivos (IMEI Device Check) de la GSMA o aquel que en su momento lo sustituya.

Asimismo, los IMEI de dichos ETM no deben encontrarse incluidos aun en la base de datos de IMEI de Equipos Terminales Móviles homologados del Instituto.

Las Relaciones de IMEI de los Fabricantes entregadas al Instituto por los Organismos de Certificación con respecto a la presente Disposición Técnica conformarán la base de datos de IMEI de Equipos Terminales Móviles homologados, misma que podrá ser consultada por los Organismos de Certificación, los Concesionarios y Autorizados a través del portal de Internet del Instituto.

8.5 Vigilancia del cumplimiento de la certificación.

Los ETM que cuenten con un Certificado de Cumplimiento conforme a la presente Disposición Técnica, estarán sujetos a Vigilancia del cumplimiento de la certificación por parte del Organismo de Certificación que expidió dicho certificado; mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, constatación ocular o examen de documentos; las referidas visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación se deben realizar en las bodegas o puntos de venta del titular del Certificado de Cumplimiento que se encuentren en territorio nacional, y serán realizadas por los Organismos de Certificación auxiliados por unidades de verificación acreditadas por el Instituto

Los resultados obtenidos en dicha Vigilancia del cumplimiento de la certificación servirán al Organismo de Certificación para comprobar que dichos ETM continúen cumpliendo con las condiciones y requisitos correspondientes y, por tanto, para mantener vigente el Certificado de Cumplimiento; en caso de incumplimiento el Organismo de Certificación retirará la vigencia del Certificado de Cumplimiento correspondiente, dando aviso al Instituto, de manera electrónica en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de que retire la referida vigencia (considerando lo establecido en el Anexo C). El Instituto en un plazo no mayor a dos días hábiles a la recepción de la información confirmará al Organismo de Certificación la recepción exitosa del referido aviso y cancelará el correspondiente Certificado de Homologación; la información relativa a los certificados cancelados será publicada en el portal de Internet del Instituto, a más tardar dos días hábiles posteriores a su cancelación.

El porcentaje de certificados sujetos a actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación (incluido el número de visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación) relativas a la presente Disposición Técnica será establecido por la Unidad de Concesiones y Servicios anualmente y publicado en el portal de Internet del Instituto en el mes de octubre del año previo al que se pretende realizar dichas actividades. Debido a lo anterior, el Organismo de Certificación someterá una propuesta de las mismas (especificando solo el número de visitas por mes y el correspondiente número de folio del Certificado de Cumplimiento) conforme lo indicado en el Anexo C. Dicha propuesta la presentará de manera electrónica a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto para su autorización a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año previo al que se pretende realizar dichas actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. La referida Unidad Administrativa establecerá y, en su caso, aprobará el porcentaje de certificados sujetos a visitas de Vigilancia de la certificación de la mencionada propuesta en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a su presentación e informará al Organismo de Certificación los resultados de la referida propuesta.

Asimismo se deberá presentar de manera electrónica a dicha Unidad Administrativa en el mes de enero del año posterior al desarrollo de estas actividades un informe general relativo a las mismas conforme lo indicado en el Anexo C.

A efectos de determinar el número anual de visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, el Instituto, entre otros criterios, podrá considerar el número total de ETM listados en la Relación de IMEI de Fabricante amparados por los Certificados de Homologación.

El número anual de visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación se llevará a cabo sobre una porción de entre el cinco al quince por ciento del total de certificados expedidos respecto a la Disposición Técnica IFT-011-2017 por cada Organismo de Certificación el año anterior en que se realice la Vigilancia del cumplimiento de la certificación, seleccionados de manera aleatoria.

A efectos de realizar dicha selección, y considerando el porcentaje de certificados sujetos a visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación establecido por el Instituto, el Organismo de Certificación deberá utilizar un generador de números aleatorios en presencia de un representante del Instituto, los cuales estarán asociados a los folios de los Certificados de Cumplimiento los cuales serán objeto de la Visita de la vigilancia del cumplimiento. No podrá llevarse a cabo más de una visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación por año por cada Certificado de Cumplimiento otorgado.

El Organismo de Certificación, deberá exhibir un documento mediante el cual se comunique la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación al titular del Certificado de Cumplimiento o a la persona con quien se entienda la visita al iniciarse la misma. Dicho documento contendrá el correspondiente número de folio del Certificado de Cumplimiento así como la fecha de la visita, lugar, hora y objeto de la misma.

La Vigilancia del cumplimiento de la certificación se hará con cargo al titular del Certificado de Cumplimiento y se efectuará a los ETM que se encuentren en las bodegas o puntos de venta del titular del Certificado de Cumplimiento que se encuentren en territorio nacional, las cuales se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El Organismo de Certificación deberá informar a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, los resultados de la Vigilancia del cumplimiento de la certificación en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del término de la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, conforme a lo indicado en el Anexo C. El Instituto en un plazo no mayor a dos días hábiles a la recepción de los resultados del seguimiento de la certificación confirmará al Organismo de Certificación la recepción exitosa del referido informe.

Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. Durante la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación respecto a la presente disposición, el Organismo de Certificación verificará lo siguiente:

1)	Existencia de un IMEI válido y único en el ETM:

a)	Impreso en una etiqueta adherida y/o grabado físicamente en el referido ETM, para lo cual se debe aplicar el método de prueba descrito en el numeral 5.1.1, inciso a., y/o

b)	Almacenado en el software del ETM, obtenido a través de la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral), para lo cual se debe aplicar el método de prueba descrito en el numeral 5.1.1, inciso b.

Se registrará el resultado del IMEI, impreso en una etiqueta adherida, grabado físicamente en el ETM y/o el electrónico, obtenido a través de la marcación * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral).

c)	En su caso se comprueba, empleando el método de prueba descrito en el numeral 5.1.2, que el IMEI impreso en una etiqueta adherida o grabado físicamente en el ETM y el obtenido mediante la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) sean iguales. Si no son iguales se tendrá por incumplida la Disposición Técnica en lo que hace al numeral 4.1.

d)	En caso de contar únicamente con la opción de que el IMEI se encuentre impreso en una etiqueta adherida y/o grabado físicamente y/o de manera electrónica almacenado en el software del ETM, se debe continuar con el inciso siguiente.

e)	Se comprueba, empleando el método de prueba descrito en el numeral 5.1.3, que el IMEI del ETM, ya sea impreso en una etiqueta adherida y/o grabado físicamente en el ETM y/o el obtenido mediante la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral) no contenga en todos los campos que integran al IMEI (TAC + SNR + CD/SD), solo dígitos que representan el cero, o el uno, o espacios en blanco. En caso contrario se tendrá por incumplida la Disposición Técnica en lo que hace al numeral 4.1.

f)	Se comprueba empleando el método de prueba descrito en el numeral 5.1.4, mediante lo siguiente:

I.	El IMEI del ETM no debe estar incluido en la lista de dispositivos móviles reportados como robados o extraviados, mediante el portal de Internet del Instituto vía la página http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei o aquélla que la sustituya. En caso de estar contenido en la mencionada lista, se tendrá por incumplida la Disposición Técnica en lo que hace al numeral 4.1; y,

II.	El IMEI del ETM debe encontrarse incluido en la base de datos de IMEI de Equipos Terminales Móviles homologados del Instituto. En caso de no estar contenido en la mencionada lista, se tendrá por incumplida la Disposición Técnica en lo que hace al numeral 4.1.

g)	Se comprueba, empleando el método de prueba descrito en el numeral 5.1.5, que la estructura y los campos que integran el IMEI (TAC + SNR + CD/SD) del ETM, cumplan con lo establecido en el numeral 4.1.1., ver figura 1. Estructura del IMEI; de no ser así se tendrá por incumplida la Disposición Técnica en lo que hace al numeral 4.1.1.

h)	Se comprueba, empleando el método de prueba descrito en el numeral 5.2., que la marca y modelo del ETM sean las que correspondan al TAC asignado por el OAR; en caso de que no correspondan, se tendrá por incumplida la Disposición Técnica en lo que hace al numeral 4.1.2.

2)	Receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM).

a)	Se comprueba, empleando el método de prueba descrito en el numeral 5.3., que el funcionamiento del receptor de radiodifusión sonora en FM es a través de una señal transmitida por una estación de radiodifusión en FM; en caso de no existir dicha recepción en el ETM, se tendrá por incumplida la Disposición Técnica en lo que hace al numeral 4.2.

3)	Manual del ETM

Se comprueba empleando el método de prueba descrito en el numeral 5.4., que el Manual del ETM cumple con el numeral 4.3., de lo contrario se tendrá por incumplida la Disposición Técnica respecto al numeral 4.3.

Al término de la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, se debe levantar, en esa fecha y lugar, un Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación en presencia de dos testigos propuestos por el representante legal del titular del Certificado de Cumplimiento o, en su defecto, por dos testigos propuestos por el Organismo de Certificación. Al final se dejará copia del Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación a la persona con quien se entendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez del Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, siempre y cuando la persona encargada de realizar dicha visita haga constar tal circunstancia en la propia acta.

En el Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación de conformidad con el Anexo B se hará constar lo siguiente:

i.	Nombre, denominación o razón social del visitado;

ii.	Hora, día, mes y año en que inició y concluyó la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación;

iii.	Domicilio completo donde se efectuó la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación (bodega, punto de venta u otro);

iv.	El documento mediante el cual se comunica la visita de Vigilancia del cumplimiento, debe incluir el número de folio del Certificado de Cumplimiento, así como la fecha de la visita, lugar, hora y objeto de la misma;

v.	Nombre del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación;

vi.	Nombre y domicilio de las dos personas que fungieron como testigos;

vii.	Datos relativos a la actuación;

viii.	En su caso, declaración del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación;

ix.	Nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación incluyendo los de quien la llevó a cabo, y

x.	Toda la información y los resultados obtenidos durante la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación para la verificación del cumplimiento de las especificaciones del numeral 4 de la presente DT.

9. VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TÉCNICA.

I.	Corresponde al Instituto en el ámbito de su competencia, la verificación y vigilancia del cumplimiento de la presente Disposición Técnica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Para efectos de lo anterior, y con el objeto de determinar que los Equipos Terminales Móviles, cumplen con las especificaciones establecidos en la presente DT, se deben utilizar los métodos de prueba descritos en el numeral 5 de la presente.

II.	Para los efectos de la fracción anterior, el Instituto en colaboración con la Secretaría de Economía a través de la Procuraduría Federal del Consumidor determinarán las ciudades, las muestras y los sitios donde se llevarán a cabo las visitas de verificación y vigilancia del cumplimiento.

En cualquier caso de incumplimiento de la presente Disposición Técnica, se aplicarán las sanciones que correspondan de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones jurídicas que correspondan.

10. CONTRASEÑA DE PRODUCTO.

Los equipos amparados por el Certificado de Homologación, deberán exhibir el número de Certificado de Homologación correspondiente, así como la marca y el modelo con la que se expide dicho certificado en cada unidad de producto mediante marcado o etiqueta que lo haga ostensible, claro, visible, legible, intransferible e indeleble con el uso normal. De no ser posible exhibir dicho número en el producto mismo, podrá exhibirse de manera electrónica en el mismo ETM.

El marcado o etiqueta a que se refiere el párrafo anterior, deberá cumplir con los elementos y características que indique la disposición que al efecto emita el Instituto.

El número de Certificado de Homologación será único y se otorgará una vez que se cumpla con los efectos previstos en la Ley y demás disposiciones aplicables al ETM.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Disposición Técnica entrará en vigor a los noventa días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO.- Los Organismos de Certificación podrán llevar a cabo la evaluación de la conformidad, siempre y cuando se encuentren en condiciones de realizarla conforme a lo dispuesto en la presente Disposición Técnica, requiriendo de la acreditación respectiva por un Organismo de Acreditación autorizado por el Instituto y de la autorización respectiva del mismo Instituto.

Para el caso de las visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, éstas podrán realizarse en las bodegas o en puntos de venta del titular del Certificado de Cumplimiento que se encuentren en territorio nacional, por los Organismos de Certificación, hasta en tanto no existan unidades de verificación acreditadas por el Instituto.

TERCERO.- Los formatos contenidos en los Anexos A y B, de la presente Disposición Técnica estarán disponibles electrónicamente en el portal de Internet del Instituto a los sesenta días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este mismo plazo, el Instituto indicará los medios electrónicos para el envío de la Relación de IMEI del Fabricante. Así mismo, se indicará los mecanismos mediante los cuales los Organismos de Certificación, Concesionarios y Autorizados podrán acceder a la base de datos de relaciones de IMEI.

CUARTO.- La presente Disposición Técnica IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 1. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO TERMINAL MÓVIL (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM), será revisada por el Instituto al menos a los cinco años contados a partir de su entrada en vigor. Lo anterior, de ninguna manera limita las atribuciones del Instituto para realizar dicha revisión en cualquier momento, dentro del periodo establecido.

QUINTO.- Los Certificados de Cumplimiento y de Homologación vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Disposición Técnica aplicables a ETM, deberán probar el cumplimiento con la presente Disposición Técnica, de acuerdo con los efectos previstos en la Ley y demás disposiciones aplicables, con el propósito de continuar con la validez de dichos certificados, siempre y cuando dichos certificados pretendan ser utilizados para amparar nuevos ETM. En caso de que un Certificado de Homologación vigente se utilice para amparar nuevos ETM se deberá entregar al Organismo de Certificación la documentación requerida conforme al anexo A de la presente DT para la actualización del Certificado de Cumplimiento. Posteriormente, conforme a lo establecido en la presente disposición, deberán solicitar a la Unidad de Concesiones y Servicios correspondiente, la actualización de sus registros.

SEXTO.- Para el caso del segundo párrafo del numeral 5.1.4. y, del inciso f) numeral II relativo a la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, quedaran excluidos aquellos Equipos Terminales Móviles cuyo Certificado de Homologación haya sido expedido antes de la entrada en vigor de la presente disposición.

SÉPTIMO.- El porcentaje de Certificados de Cumplimento sujetos a visitas de Vigilancia de la certificación será del cinco por ciento del total de los Certificados de Cumplimiento expedidos respecto a la Disposición Técnica IFT-011-2017 por cada Organismo de Certificación. Lo anterior, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente disposición a la fecha en que los Organismos de Certificación sometan a autorización de la Unidad de Concesiones y Servicios su primera propuesta de actividades de vigilancia.

ANEXO A

| FORMATO CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO/ RELACIÓN DE IMEI DEL FABRICANTE/ CARTA COMPROMISO DE IMEI ÚNICO Y VÁLIDO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. DATOS GENERALES |  |  |
| I. Datos del solicitante o representante legal. |  |  |
| Se deberán de proporcionar los siguientes datos por parte del solicitante: |  |  |
| 1. Nombre o razón social; |  |  |
| 2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC): |  |  |
| 3. En su caso, Clave Única del Registro de Población (C.U.R.P.): |  |  |
| 4. Domicilio: |  |  |
| Calle: | Número Exterior: | Número Interior: |
| Colonia: | Municipio o Delegación Política: |  |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |  |
| Teléfono y ext. | Otorgo mi consentimiento para ser notificado vía correo electrónico: |  |
| Correo electrónico: |  |  |
| En su caso, datos del representante legal: |  |  |
| 1. Nombre o razón social. |  |  |
| 2. Cargo que ocupa en la empresa. |  |  |
| 3. Domicilio: |  |  |
| Calle: | Número Exterior: | Número Interior: |
| Colonia: | Municipio o Delegación Política: |  |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |  |
| Teléfono y ext. | Correo electrónico: |  |
| AVISO: "En términos de lo dispuesto en los artículos 68, último párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, doy mi consentimiento expreso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la divulgación de mis datos personales contenidos en el presente formato, sin perjuicio del tratamiento de los mismos de conformidad con la legislación señalada y demás disposiciones jurídicas aplicables". |  |  |
| II Fundamento jurídico del Trámite. |  |  |
| DT IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 1. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM). |  |  |

| III. Plazo para efectuar la prevención del Organismo de Certificación a los solicitantes ante la falta de información o requisitos del trámite. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Un tercio de plazo del trámite. |  |  |
| IV. En su caso, señalar cuando aplique la negativa o afirmativa de ficta. |  |  |
| Negativa ficta. |  |  |
| V. Información adicional que ayude y oriente a los particulares respecto de cómo y en dónde presentar el Trámite correspondiente. |  |  |
| http://www.ift.org.mx/tramites |  |  |
| 2. CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO |  |  |
| VI. El solicitante debe proporcionar la siguiente información de cumplimiento. |  |  |
| a) Declaración de cumplimiento relativo al numeral 4. Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) y funcionalidad de receptor de frecuencia modulada (FM). |  |  |
| Numeral | Características | Cumplimiento con el numeral SI o NO |
| 4.1 | El IMEI asignado de manera física y/o electrónica a cada ETM es válido y único. |  |
| 4.1.1 | El IMEI asignado a cada ETM tiene la estructura siguiente: • El campo TAC debe tener una longitud de 8 dígitos. • El campo número de serie SNR debe tener una longitud de 6 dígitos. • El campo dígito verificador (CD)/dígito de reserva (SD) debe tener una longitud de 1 dígito. Los campos no están compuestos con todos los dígitos en ceros, unos o espacios en blanco. |  |

| 4.1.2 | La marca y modelo del ETM corresponden al TAC asignado por el OAR. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | En caso de que los ETM que cuenten con la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) desde su fabricación, ésta se encuentra habilitada y activada para el usuario final; de tal forma que no exista ningún tipo de bloqueo o restricción para su funcionamiento. |  |
| 4.3 | El manual del ETM está impreso o en formato digital, disponible en la página electrónica del fabricante, en idioma español y contiene información suficiente, clara y veraz de sus especificaciones así como, en su caso, de la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en (FM) desde su fabricación, y los procedimientos de configuración, ajustes, operación, y resolución de problemas. Asimismo, especifica claramente, en su caso, las instrucciones relativas a donde se localiza el IMEI, si impreso en una etiqueta adherida, grabado físicamente en el ETM y/o como obtenerlo de manera electrónica si está almacenado en el software del referido equipo; en este último caso debe encontrarse disponible en la pantalla del ETM a través de la marcación electrónica * # 0 6 # (asterisco, numeral, cero, seis, numeral). Adicionalmente, contiene la información de funcionalidades del ETM, en su caso, relativas a su localización geográfica (por ejemplo, localización en línea del ETM) y/o protección de contenido (por ejemplo, código para bloquear/desbloquear el ETM) en el caso de robo o extravío. |  |

| Declaro, bajo protesta de decir verdad, que: a) Los datos asentados en esta solicitud son verdaderos; b) Los Equipos Terminales Móviles amparados por la presente Carta Compromiso de Cumplimiento y la Relación de IMEI del Fabricante adjunta, cuentan con un IMEI válido y único compuesto por el TAC asignado por el OAR y cumplen de conformidad con la las características técnicas y métodos de prueba establecidas en la DT IFT-011-2017. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de presentación |  | Firma del solicitante o representante legal |  |  |
| 3. RELACIÓN DE IMEI DEL FABRICANTE |  |  |  |  |
| Número consecutivo | IMEI (TAC + SNR + CD/SD) |  | Marca | Modelo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

| 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Documentos que deberá presentar para realizar el trámite. |  |  |  |  |
| En caso de que el solicitante cuente con la Relación de IMEI del Fabricante debe entregar al Organismo de Certificación la Carta Compromiso de Cumplimiento y dicha Relación de IMEI del Fabricante. En caso de que el Solicitante requiera que el Certificado de Homologación otorgado ampare una cantidad mayor de Equipos Terminales Móviles, debe entregar al Organismo de Certificación los siguientes documentos: a) Nueva Relación de IMEI de Fabricante. b) Copia del Certificado de Homologación correspondiente firmada por el representante legal. |  |  |  |  |
| Fecha de presentación |  | Firma del solicitante o representante legal |  |  |
| EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE NO CUENTE CON LA RELACIÓN DE IMEI DEL FABRICANTE DEBE LLENAR EL SIGUIENTE APARTADO. |  |  |  |  |
| 4. CARTA COMPROMISO DE IMEI ÚNICO Y VÁLIDO |  |  |  |  |
| DATOS DE LOS EQUIPOS TERMINALES |  |  |  |  |
| 1.- Marca: |  |  |  |  |
| 2.- Modelo: |  |  |  |  |
| Declaro, bajo protesta de decir verdad, que: a) Los datos asentados en esta solicitud son verdaderos; b) La marca y modelo de los Equipos Terminales Móviles amparados por la presente Carta Compromiso de IMEI único y válido, que hacen uso del espectro radioeléctrico y que se conectan a redes de telecomunicaciones, cuentan con un IMEI válido y único compuesto por el TAC asignado por el OAR (Organismo de Asignación Regional) y, de conformidad con la estructura establecida en el numeral 4.1.1. de la Disposición Técnica IFT-011-2017. |  |  |  |  |
| Fecha de presentación | Firma del solicitante o representante legal |  |  |  |

ANEXO B

| FORMATO DEL ACTA DE VISITA DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre, denominación o razón social del visitado (fabricantes, importadores, comercializadores, distribuidores) de Equipos Terminales Móviles: ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hora, día, mes y año en que inicia y concluye la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación del cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio: |  |  | día | mes | año |  |  | Término |  |  | día |  | mes |  | año |  |
| 3. Domicilio completo donde se efectuó la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bodega: |  |  |  |  |  | Punto de Venta: |  |  |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |
| Calle: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número Exterior: |  |  |  |  | Número Interior: |  |  | Colonia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación política: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Postal: |  |  |  |  |  |
| Entidad Federativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Documento mediante el cual se comunica la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación con número de folio del Certificado de Cumplimiento, fecha, lugar y objeto de la visita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Nombre del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, así como, en su caso, el documento con el que se identifica:______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Nombre y domicilio de las dos personas que fungieron como testigos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testigo (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número Exterior: |  |  |  |  | Número Interior: |  |  | Colonia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación política: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Postal: |  |  |  |  |  |
| Entidad Federativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Testigo (2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre completo: |  |  |  |  |
| Calle: |  |  |  |  |
| Número Exterior: |  | Número Interior: | Colonia: |  |
| Municipio o Delegación política: |  |  |  | Código Postal: |
| Entidad Federativa: |  |  |  |  |
| 8. Datos relativos a la actuación: |  |  |  |  |
| 8. En su caso, declaración del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación: |  |  |  |  |
| 9. Nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, incluyendo los de quien la llevó a cabo: |  |  |  |  |
| Número consecutivo | Nombre completo: |  | Firma: |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| 10. Toda la información y los resultados obtenidos durante la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación para la verificación de la existencia del IMEI del ETM. |  |  |  |  |

ANEXO C

| FORMATO GENERAL DE TRÁMITES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |
| I. Datos del Organismo de Certificación. |  |  |  |
| Se deberán de proporcionar los siguientes datos por parte del Organismo de Certificación: |  |  |  |
| 1. Nombre o razón social: |  |  |  |
| 2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC): |  |  |  |
| 3. Domicilio: |  |  |  |
| Calle: | Número Exterior: |  | Número Interior: |
| Colonia: | Municipio o Delegación Política: |  |  |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |  |  |
| Teléfono y extensión: |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |
| En su caso, datos del representante legal: |  |  |  |
| 1. Nombre o razón social: |  |  |  |
| 2. Cargo que ocupa en la empresa: |  |  |  |
| 3. Domicilio: |  |  |  |
| Calle: | Número Exterior: | Número Interior: |  |
| Colonia: | Municipio o Delegación Política: |  |  |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |  |  |
| Teléfono y ext. | Correo electrónico: |  |  |
| AVISO: En términos de lo dispuesto en los artículos 68, último párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, doy mi consentimiento expreso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la divulgación de mis datos personales contenidos en el presente formato, sin perjuicio del tratamiento de los mismos de conformidad con la legislación señalada y demás disposiciones jurídicas aplicables. |  |  |  |
| II. Fundamento jurídico del Trámite. |  |  |  |
| La DT-IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 1. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM). |  |  |  |

III. En su caso, señalar cuando aplique la negativa o afirmativa de ficta.

Negativa ficta.

IV. Información adicional que ayude y oriente a los particulares respecto de cómo y en dónde presentar el Trámite correspondiente.

http://www.ift.org.mx/tramites

Aviso de incumplimiento y retiro de la vigencia del Certificado de Cumplimiento del Organismo de Certificación (Numeral 8.5 Vigilancia del cumplimiento de la Certificación).

El Organismo de Certificación debe dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Unidad de Concesiones y Servicios) de manera electrónica del incumplimiento y retiro de la vigencia del Certificado de Cumplimiento. Lo anterior, en un escrito en formato libre firmado por el representante legal e indicando la fecha de presentación, Información General así como la información que permita identificar al correspondiente Certificado de Cumplimiento.

Propuesta de actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación del Organismo de Certificación (Numeral 8.5 Vigilancia del cumplimiento la Certificación).

El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por el representante legal, debe presentar de manera electrónica al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Unidad de Concesiones y Servicios), la propuesta de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación a efectos de ser autorizadas por el Instituto. Dicha propuesta debe contener la fecha de presentación, la Información General y lo siguiente: a) Relación de folios de los Certificados de Cumplimiento a ser sometidos a actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. b) Calendario de visitas por mes.

Informe general de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación autorizadas por el Instituto. (Numeral 8.5 Vigilancia del cumplimiento la Certificación del anteproyecto).

El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por el representante legal, debe presentar de manera electrónica al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Unidad de Concesiones y Servicios), el informe general de actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación autorizadas. Dicho informe debe contener la fecha de presentación, la Información General y los resultados de las visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación indicando los folios de los Certificados de Cumplimiento asociados.

Informe de resultados de la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. (Numeral 8.5 Vigilancia del cumplimiento la Certificación del anteproyecto).

El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por su representante legal debe presentar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (unidad de Concesiones y Servicios) un informe de los resultados de cada visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. Dicho informe debe contener la fecha de presentación, la Información General y los resultados de la referida visita. a) Documento mediante el cual se comunica la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, el cual debe contener el correspondiente número de folio del Certificado de Cumplimiento, así como la fecha de la visita, lugar, hora y objeto. b) Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS A, B y C

a.	FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO/RELACIÓN DE IMEI DEL FABRICANTE/CARTA COMPROMISO DE IMEI ÚNICO Y VÁLIDO.

b.	FORMATO DEL ACTA DE VISITA DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN.

c.	FORMATO GENERAL DE TRÁMITES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

Indicaciones generales para el llenado de los formatos

I.	Antes de llenar los formatos, lea completa y cuidadosamente el instructivo;

II.	No se permiten borraduras, tachaduras ni enmendaduras en los formatos;

III.	En tanto no se cuente con medios electrónicos, la firma debe ser autógrafa con bolígrafo de tinta negra;

IV.	En tanto no se cuente con medios electrónicos, el llenado debe ser a mano con letra legible, con máquina de escribir o computadora con tinta de color negro;

V.	Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos y

VI.	Cancele con una línea los renglones no utilizados.

LLENADO DEL FORMATO

| ANEXO A CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO/ RELACIÓN DE IMEI DEL FABRICANTE/ CARTA COMPROMISO DE IMEI ÚNICO Y VÁLIDO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fecha | Indique con número el día, mes y año, que dio inicio y termino la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. |
| 2 | Nombre o razón social | Indique el nombre o la razón social del solicitante. |
| 3 | Nombre del representante legal | De ser el caso, indique el nombre completo del representante legal, en el siguiente orden: primer apellido, segundo apellido y nombre(s). |
| 4 | RFC | Indique el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante o representante legal. |
| 5 | CURP | Indique la Clave Única del Registro de Población (CURP) del solicitante o del representante legal. |
| 6 | Domicilio, teléfono y del solicitante o representante legal | En su caso, indique el domicilio del solicitante o representante legal en el siguiente orden: calle, número exterior, número interior, colonia, municipio o delegación política y código postal y teléfono. |

| 7 | Consentimiento para ser notificado vía correo electrónico | De ser el caso, indique el correo electrónico del solicitante o represente legal para recibir cualquier notificación respecto del Certificado de Cumplimiento u Homologación. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Declaración sobre el cumplimiento de especificaciones del numeral 4 de la DT. | Declarar el cumplimiento relativo a las especificaciones del numeral 4. Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) y funcionalidad de receptor de frecuencia modulada (FM). |
| 9 | Información adicional | Consultar el portal de Internet del Instituto http://www.ift.org.mx/tramites |
| 10 | Firma autógrafa del representante legal del solicitante | Firma autógrafa del representante legal del interesado. |
| RELACIÓN DE IMEI DEL FABRICANTE |  |  |
| 1 | IMEI (TAC + SNR + CD/SD) | Indique el IMEI del ETM. |
| 2 | TAC | Indique el TAC del ETM proporcionado por el OAR. |
| 3 | SNR | Indique el número de serie del ETM. |
| 4 | CD/SD | Indique el digito verificador y reserva respectivamente del ETM. |
| 5 | Documentos que debe presentar. | Lista de documentos que debe presentar para llevar a cabo el trámite. |
| 6 | Firma autógrafa del representante legal del solicitante | Firma autógrafa del representante legal del interesado. |
| CARTA COMPROMISO DE IMEI ÚNICO Y VÁLIDO |  |  |
| 1 | Marca | Indique la marca del ETM. |
| 2 | Modelo | Indique el modelo del ETM. |
| 3 | Firma autógrafa del representante legal del solicitante | Firma autógrafa del representante legal del interesado. |

| ANEXO B FORMATO DEL ACTA DE VISITA DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre o razón social. | Indique el nombre o la razón social del visitado. |
| 2 | Hora, día, mes y año. | Indique la hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación del cumplimiento. |
| 3 | Domicilio. | Indique el domicilio completo donde se efectuó la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. |
| 4 | Documento mediante se comunica la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación con número de folio del Certificado de Cumplimiento, fecha, lugar y objeto de la visita. | Indique el documento mediante el cual se comunica la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación con número de folio del Certificado de Cumplimiento, fecha, y lugar y objeto de la visita. |
| 5 | Nombre del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación así como, en su caso, el documento con el que se identifica. | Indique el nombre del representante legal o de quien atendió la Vigilancia del cumplimiento de la certificación. |
| 6 | Nombre y domicilio de las dos personas que fungieron como testigos. | En su caso, indique el domicilio de las personas que fungieron como testigos, en el siguiente orden: calle, número exterior, número interior, colonia, municipio o delegación política y código postal y teléfono. |
| 7 | Datos relativos a la actuación. | Indique cualquier dato que considera pertinente incluir en el Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación y que este directamente relacionado con el contenido del mismo. |
| 8 | Declaración del Representante legal. | En su caso, declaración del representante legal o de la persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. |
| 9 | Nombre y firma de quienes participaron en la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. | Indique el nombre de los participantes que intervinieron en la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. |
| 10. | Información obtenida durante la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. | Proporcione cualquier información que considere pertinente incluir en el Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación derivada de la propia visita. |

| ANEXO C FORMATO GENERAL DE TRÁMITES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre o razón social. | Indique el nombre o la razón social. |
| 2 | RFC. | Indique el Registro Federal de Contribuyentes. |
| 3 | Domicilio y teléfono. | Indique el domicilio en el siguiente orden: calle, número exterior, número interior, colonia, municipio o delegación política y código postal y teléfono. |
| 4 | Correo electrónico. | Proporcione el correo electrónico. |
| 5 | Nombre del representante legal. | En su caso, indique el nombre del representante legal. |
| 6 | Cargo que ocupa en la empresa. | Indique el cargo que ocupa en la empresa. |
| 7 | Domicilio, teléfono del representante legal. | En su caso, indique el domicilio del representante legal en el siguiente orden: calle, número exterior, número interior, colonia, municipio o delegación política y código postal y teléfono. |
| Aviso de incumplimiento y retiro de la vigencia del Certificado de Cumplimiento del Organismo de Certificación. |  | Escrito en formato libre firmado por el representante legal e indicando la fecha de presentación, Información General así como la información que permita identificar al correspondiente Certificado de Cumplimiento. |
| Propuesta de actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación del Organismo de Certificación. |  | Escrito en formato libre indicando la propuesta de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación al Instituto Federal de Telecomunicaciones. |
| Informe general de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación autorizadas por el Instituto. |  | Escrito en formato libre relativo al informe general de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación al Instituto Federal de Telecomunicaciones. |
| Informe de resultados de la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. |  | Escrito en formato libre relativo al informe de los resultados de la Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación al Instituto Federal de Telecomunicaciones. |

(R.- 448269)

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LAS MODIFICACIONES PÚBLICADAS

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica la "Disposición Técnica IFT-011-2017: especificaciones de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones. parte 1. código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) y funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM)".

Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2017

……………

ACUERDO

ÚNICO.- Se DEROGA el numeral 8.4 Revisión documental de los IMEI de los ETM contenidos en la Relación de IMEI del Fabricante de la "DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 1. CÓDIGO DE IDENTIDAD DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO (IMEI) Y FUNCIONALIDAD DE RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (FM)", y se ADICIONA el numeral 8.4 BIS Revisión documental de los IMEI de los ETM contenidos en la Relación de IMEI del Fabricante, para quedar como sigue:

……………

Transitorios

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de  la Federación.

Lo anterior con excepción del numeral 8.4 BIS Revisión documental de los IMEI de los ETM contenidos en la Relación de IMEI del Fabricante que entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a  dicha publicación.

La Comisionada Presidenta [1], Adriana Sofía Labardini Inzunza.- Rúbrica.- Los Comisionados: María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Adolfo Cuevas Teja, Arturo Robles Rovalo.- Rúbricas.

El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XIV Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2017, por unanimidad de votos de los Comisionados Adriana Sofía Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica y Arturo Robles Rovalo; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/EXT/150917/172.

[1] En términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

(R.- 456294)