NORMA: COMPARTICIÓN DE POSTES DE RED NACIONAL PARA NUEVOS CONCESIONARIOS SOLICITANTES O AUTORIZADOS SOLICITANTES.

CONTENIDO

|  |  | Página Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Objetivo. |  | 2 |
| 2.- | Alcance. |  | 2 |
| 3.- | Desarrollo. |  | 3 |
| 3.1.- | Lineamientos Técnicos. |  | 3 |
| 3.2.- | Reglas de Seguridad para Realizar Trabajos de Construcción en Postes de Red Nacional. |  | 7 |
| 4.- | Anexos. |  | 7 |
| 5.- | Bibliografía. |  | 7 |

# OBJETIVO.

El presente documento contiene la normativa técnica que se deberá seguir para la utilización y acceso a la infraestructura pasiva de Red Nacional, así como para la instalación de cables y de otros elementos de red que sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios de telecomunicaciones.

# ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por Red Nacional y el CS o AS que deseen la compartición de la Infraestructura pasiva.

# DESARROLLO.

## LINEAMIENTOS TÉCNICOS.

### Lineamientos Generales para la compartición de Postes de la Red Nacional.

- Está prohibido el apoyo de escaleras por parte del constructor del CS sobre los cables de RED NACIONAL.

- En el Fleje para apoyo de remate de cables del CS o AS, solamente se rematarán cables del CS.

- Para rematar los cables, el CS utilizar materiales que no sean de mala calidad, con el objetivo de no poner en riesgo la red existente de RED NACIONAL.

### Ingeniería y construcción de compartición de Postes de Red Nacional.

- Para verificar la factibilidad de instalación por altura, el CS o AS debe utilizar la pértiga telescópica.

- Para el cálculo de la FT que cada uno de los cables ejerce en el poste, se deben respetar las zonas de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad tal como se define en la NOM-001-SEDE-2012 y aplicando la siguiente fórmula:

FT = L (w 2 + FV 2)½

Donde:

FT = Fuerza de Tensión (Kg).

w = Peso del cable (Kg/m).

FV = Fuerza del viento (Kg/m).

L = Distancia Interpostal (m), cuyo valor se fijará en 50 m.

Por otra parte, la fuerza del viento se debe determinar empleado la siguiente fórmula:

En donde las variables involucradas denotan lo siguiente:

- : Fuerza del viento (Kg/m).

- : Diámetro del cable (m).

- La Tabla 2. Características de Postes de madera, indica la longitud y la tensión máxima de operación de los postes de RED NACIONAL. La tensión máxima de operación debe ser mayor o igual a la FT calculada.

Tabla 2. Características de Postes de madera.

Nota. En la red aérea de RED NACIONAL, los postes comúnmente más utilizados son:

- 7.6 (siete punto seis) m (metros) (25’).

- 9.2 (nueve punto dos) m (metros) (30’).

- Sin importar el tamaño de los Postes de RED NACIONAL, los cables de los concesionarios o autorizados solicitantes, deberán colocarse de la siguiente manera: el primero a 30 (treinta) centímetros por debajo del apoyo de los cables de RED NACIONAL, el segundo concesionario oautorizado solicitante deberá colocarse a 15 (quince) centímetros por debajo del primer concesionarios o autorizado solicitante, y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad de cables o la tensión máxima permitidas en el poste de conformidad a las normas oficiales mexicanas anteriormente citadas.

- Cuando los cables del CS o AS, por las condiciones topológicas del terreno, no guardan la distancia de separación al cruzar con otros cables a largo de la trayectoria, el CS deberá colocar un protector de neopreno para evitar los rozamientos.

- Se debe indicar en el documento de compartición de Postes, el área de trabajo de RED NACIONAL en el poste, en la cual, ningún concesionario o autorizado solicitante deberá instalar dispositivos de empalme, distribución o gazas. Véase siguiente figura (1).

Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso.

- Siempre se debe instalar el cable del CS del lado arroyo y del lado contrario a los puntos de dispersión en los Postes, en el Análisis de Factibilidad se indica por poste la existencia de punto de dispersión y cantidad. Ejemplo poste con 1 punto de dispersión ver figura 2 siguiente.

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con terminal.

- El CS o AS debe hacer gazas máximas de 7 (siete) metros, y sujetarse con cinturones metálicos, el diámetro interior de las gazas debe ser de 40 (cuarenta) a 50 (cincuenta) centímetros, y no debe sujetarse a la gaza de RED NACIONAL.

- Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continúa el cable hacia la siguiente terminal. Y no se debe dejar una longitud adicional de cable en el interior del pozo, la longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza nos permite bajar la terminal al nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo.

- El método de fijación de los cables en Postes para el CS, deberá ser por medio de flejes de acero inoxidable. Por ningún motivo se permite al CS una perforación adicional a la ya existente.

- Los cables del CS o AS deberán estar plenamente identificados con etiquetas y/o placas. La identificación de los cables, debe ser tal que sea observable desde el nivel del piso. Véase figura 3.

Figura 3. Cables de RED NACIONAL y del CS Postes de RED NACIONAL.

- Los cables del CS deberán estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL [CS]”.

- En Postes de RED NACIONAL los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la protección con tubería hasta 2.5 (dos punto cinco) metros del piso.

- En postes de RED NACIONAL los dispositivos del CS o su guía de acero que requieran de conexiones a tierra deben conectarse al cable existente en el poste (si existe) o instalar su sistema de tierra correspondiente.

## REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN POSTES DE RED NACIONAL.

Todo constructor del CS debe contar con los recursos humanos, herramientas, equipos y materiales para realizar la construcción de cable en Postes de RED NACIONAL, en las zonas donde el CS cuente con los trabajos a construir validados por RED NACIONAL.

Obligaciones a cargo del CS:

Todo trabajador deberá cumplir al menos con el equipo de seguridad:

- Uniforme que indique el nombre del CS.

- Guantes.

- Casco dieléctrico.

- Zapatos de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Protector lumbar.

- Bandola.

- Bolsas portaherramientas, etc.

La obra:

- Escalera.

- Conos de señalamiento.

- Cintas de señalización.

- Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

- Manta indicando, el nombre del CS o AS que está construyendo, tiempo de duración de la Obra, Número telefónico del responsable de la obra, obra que se está realizando, identificador de la obra, etc.

Vehículos:

- Identificación con el nombre del CS o AS responsable de la obra.

- Teléfono para quejas, etc.

# ANEXOS.

No aplica.

# BIBLIOGRAFÍA.

NOM-001-SEDE-2012

Cabe destacar que para el cálculo del 43.96 (cuarenta y tres punto noventa y seis) de la fórmula "F" _"V"  " = 43.96 ×" "D" _"C", se ha considerado la multiplicación de 1) el promedio de cuadrado de las siguientes velocidades de viento de diseño a) 70 (setenta) km/h (kilómetros por hora) y b) 115 (ciento quince) km/h (kilómetros por hora), las cuales se han tomado en del apartado “922-82. Zonas de cargas mecánicas.”, incluido en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)” de, los cuales corresponden, respectivamente al menor para la (zona con menor viento de diseño (IV asociado a la Ciudad de México) y para la zona con mayor valor reportado (105 (ciento cinco) Km/h (kilómetros por hora) correspondientes a la zona VI, al cual se ha adicionado 10% (diez por ciento) como parámetro de seguridad en el diseño) en el apartado “922-82. Zonas de cargas mecánicas.”, incluido en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)”; y 2) el coeficiente “0.00482 (cero, punto, cero, cero, cuatro, ocho, dos)” que se encuentra en la fórmula para el cálculo de la “Presión de viento” a través de la fórmula “Sobre conductores. Superficies de alambres y cables” de dicha normativa.

Nota: En el caso de que el cable involucrado integre un mensajero, el diámetro que se deberá involucrar en las estimaciones será el resultado de sumar los diámetros correspondientes al cable y al dicho mensajero.