NORMA DE INGENIERÍA PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CANALES ÓPTICOS DE ALTA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

CONTENIDO

|  |  | Página Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Objetivo. |  | 2 |
| 2.- | Alcance. |  | 2 |
| 3.- | Documentos de Referencia. |  | 2 |
| 4.- | Desarrollo. |  | 3 |
| 4.1.- | Introducción |  |  |
| 4.2.- | Descripción del Servicio |  | 5 |
| 4.3.- | Criterios de Suministro |  | 6 |
| 5.- | Anexos. |  | 6 |
| 6.- | Bibliografía. | 6 |  |

# OBJETIVO.

Establecer los lineamientos técnicos que se deben considerar para el suministro del servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte entre 2 (dos) Centrales Telefónicas o Instalaciones Equivalentes de Telmex, en donde es posible realizarlo.

# ALCANCE.

Este documento debe ser utilizado por RED NACIONAL y el CS cuando se provea la Solución técnica de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

# DESARROLLO.

## INTRODUCCIÓN.

La infraestructura pasiva se refiere a Pozos, Ductos, Postes, etc., que se utilizan para la instalación de medios de transmisión ópticos como los cables de Fibras Ópticas. La compartición de esta infraestructura pasiva se refiere a proporcionar a los concesionarios o autorizados solicitantes el espacio físico sobre la infraestructura pasiva para la instalación de sus propios medios de transmisión. La arquitectura general de la compartición de infraestructura pasiva se muestra en la siguiente Figura 1:

- Figura 1 Arquitectura de la compartición de infraestructura pasiva.

La arquitectura general de la compartición de infraestructura pasiva con la solución técnica de canal óptico se muestra en la siguiente Figura 2:

- Figura 2 Compartición de infraestructura pasiva con servicio de canal óptico complementario.

- La solución está disponible a través de los siguientes puertos de lado cliente que podrían estar disponibles en los equipos de transporte óptico:

- 1 GE

- 10 GE

- 100 GE

- El equipo de transporte óptico debe tener capacidad física disponible de puertos de tarjeta lado cliente y también capacidad disponible en la línea, ya sea para un canal óptico adicional o capacidad en un canal óptico de alto orden existente.

- En caso de que no exista capacidad en el lado cliente o lado línea en los equipos de transporte óptico en alguno de los puntos, se debe comunicar al CS la no factibilidad de la solución.

## DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La provisión de canal óptico de alta capacidad de transporte se refiere a la asignación de una señal entre dos equipos de transporte óptico conectados directamente como medio de transmisión entre dos puntos de presencia de RED NACIONAL.

Este servicio se entrega al CS con una interfaz óptica estándar en gris y del mismo tipo en cada extremo (punto de presencia) de RED NACIONAL. Lo anterior se muestra en la Figura 3 siguiente:

- Figura 3 Arquitectura del servicio de Canal Óptico de Alta Capacidad de Transporte.

El servicio cuenta con las siguientes características:

- Se proporciona mediante sistemas de transporte óptico entre dos puntos de presencia de RED NACIONAL.

- El enlace es punto a punto transparente con ancho de banda de acuerdo a la interfaz óptica, teniendo siempre todo el ancho de banda disponible según la naturaleza del enlace.

- El enlace es bidireccional con transmisión a dos fibras con base en las interfaces a proporcionar.

- El enlace es de capa 1 de OSI, por lo que no hace ningún procesamiento de capa 2 o superior.

- La interconexión del servicio con el CS será a través de jumpers de Fibra Óptica rematados a través de BDFO’s. Los jumpers de Fibra Óptica deben tener las siguientes características:

- Fibra mono-modo 8.2/125 µm para largo alcance.

- Fibra multi-modo 50/125 µm para corto alcance.

- Conectores SC/FC con terminación UPC.

- Las fibras ópticas del servicio de canal óptico se deben rematar en un bastidor distribuidor de fibras (BDFO) de la sala de transmisión donde está instalado el equipo de transporte óptico.

- Las fibras del servicio de canal óptico se conectan a un puerto de cliente existente en un equipo de transporte óptico de RED NACIONAL con dirección al edificio (punto de presencia).

- La conectividad física de los equipos de transporte de RED NACIONAL a los equipos del CS se puede realizar con interfaces ópticas SDH o GE con el alcance adecuado. Estas interfaces pueden ser:

- Rec. UIT-T G.957 STM-16 S-16.1.

- Rec. UIT-T G.957 STM-16 L-16.1.

- Rec. ITU-T G.709/Y.1331 STM-64 S-64.2b.

- Rec. ITU-T G.709/Y.1331 STM-64 L-64.

- IEEE 802.3-2008 sección 3 1000BASE-SX.

- IEEE 802.3-2008 sección 3 1000BASE-LX.

- IEEE 802.3-2008 sección 4 10GBASE-SR.

- IEEE 802.3-2008 sección 4 10GBASE-LR.

- IEEE 802.3-2008 sección 4 10GBASE-ER.

- IEEE 802.3bm-2015 100GBASE-SR4

- IEEE 802.3ba-2010 100GBASE-SR10

- IEEE 802.3ba-2010 100GBASE-LR4

- IEEE 802.3ba-2010 100GBASE-ER4

- Se deben utilizar interfaces de corto alcance cuando el CS tenga coubicación en punto de presencia.

- En caso necesario, RED NACIONAL deben instalar atenuadores ópticos, estos se deben colocar en el DFO, no en el equipo y siempre en el sentido de recepción.

## CRITERIOS PARA EL SUMINISTRO.

El aprovisionamiento del servicio de canal óptico se debe realizar de la siguiente manera:

- La conexión de los equipos del CS se realiza hasta el primer conector del BDFO de su sala de coubicación, el jumper de interconexión y el resto del enrutamiento físico hasta el equipo de transporte óptico se realizará por RED NACIONAL en los dos sitios donde se ubican los puntos de entrega de la señal.

- El enlace se debe entregar al CS a través de un protocolo de recepción con el siguiente contenido:

  - Para canales ópticos Ethernet, se deben aplicar pruebas bajo el estándar RFC 2544 con duración de 15 (quince) minutos. Deben entregarse a los CS o AS los valores de AB del servicio y la pérdida de tramas, siendo cero tramas perdidas.

  - Para enlaces SDH, se deben realizar pruebas de BER por un periodo de 15 (quince) minutos con un resultado de cero bits erróneos.

  - Debe indicar los equipos de medición con los que se deben realizar cada una de las pruebas.

- Las Fibras Ópticas del CS se rematan en el BDFO de su coubicación.

- La conexión de las fibras de los CS o AS con el equipo de transporte óptico de RED NACIONAL se realiza a través de la interconexión entre los BDFO de la coubicación y el BDFO de la sala donde se encuentra el equipo de transporte óptico. Lo anterior se muestra en la siguiente Figura 4:

- Figura 4 Conexión del Servicio de Canal Óptico de Alta Capacidad de Transporte.

- La operación, supervisión y continuidad de las señales que se transmitan por medio del canal óptico es responsabilidad de los concesionarios solicitantes.

Para garantizar el adecuado desempeño de la conexión entre el concesionarios o autorizado solicitante y el equipo de transporte óptico de Red Nacional, se debe verificar la atenuación de la fibra óptica desde la interfaz óptica en el sitio la Coubicación del CS hasta la interfaz óptica del equipo de transporte óptico de RED NACIONAL, es decir; se debe medir la atenuación total del trayecto óptico de interfaz a interfaz la cual deberá estar dentro de los valores que soporta la interfaz óptica a ser conectada.

# ANEXOS.

No aplica.

# BIBLIOGRAFÍA.

No aplica.