Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

Índice

Sección Introductoria	2

Tabla de Atribuciones del CNAF	9

Notas Nacionales	82

Acrónimos	117

## Sección Introductoria

#### Nomenclatura

El espectro electromagnético es la representación de toda la gama de frecuencias en que puede presentarse cualquier forma de energía electromagnética.

Por su parte, el espectro radioeléctrico se define como la porción del espectro electromagnético cuyo límite superior se fija convencionalmente por debajo de los 3000 GHz (Convenio de la UIT, No. 1005 de su Anexo).

La unidad de medida de la frecuencia es el hertz (Hz), y a efectos de facilitar la referencia a frecuencias en rangos altos se emplean los prefijos del Sistema Internacional de Unidades.

Tabla 1 - Prefijos

| Prefijo | Abreviatura | Valor |
| --- | --- | --- |
| kilo | k | 1 kHz = 1000 Hz = 1 x 103 Hz |
| Mega | M | 1 MHz = 1000 kHz = 1 x 106 Hz |
| Giga | G | 1 GHz = 1000 MHz = 1 x 109 Hz |

Conforme a la reglamentación internacional, el espectro radioeléctrico se subdivide en nueve rangos de frecuencias tal como se muestra en la tabla 2 a continuación, en donde se indica la gama de frecuencias correspondiente, así como el rango de la longitud de onda equivalente en metros.

Tabla 2 - Rangos de frecuencias

| Símbolos | Nombre | Gama de frecuencias | Subdivisión métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| VLF | Very Low Frequency | 3 a 30 kHz | Ondas miriamétricas (1 x 104 m) |
| LF | Low Frequency | 30 a 300 kHz | Ondas kilométricas (1 x 103 m) |
| MF | Medium Frequency | 300 a 3 000 kHz | Ondas hectométricas (1 x 102 m) |
| HF | High Frequency | 3 a 30 MHz | Ondas decamétricas (1 x 10 m) |
| VHF | Very High Frequency | 30 a 300 MHz | Ondas métricas (1 m) |
| UHF | Ultra High Frequency | 300 a 3 000 MHz | Ondas decimétricas (1 x 10-1 m) |
| SHF | Super High Frequency | 3 a 30 GHz | Ondas centimétricas (1 x 10-2 m) |
| EHF | Extremely High Frequency | 30 a 300 GHz | Ondas milimétricas (1 x 10-3 m) |
| -- | NA | 300 a 3 000 GHz | Ondas decimilimétricas (1 x 10-4 m) |

#### Atribución y categorías

La atribución de una banda de frecuencias es el acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación bajo condiciones específicas (fracción IV del artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)).

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A través de su sector de Radiocomunicaciones, la UIT es la encargada de determinar la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico e inscribir dichas atribuciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). Este Reglamento es revisado cada tres o cuatro años por las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) (Constitución de la UIT).

De conformidad con el RR, los servicios de radiocomunicaciones son todos aquellos servicios que implican la transmisión, emisión o la recepción de ondas del espectro radioeléctrico para fines específicos de telecomunicación. Dichos servicios se encuentran definidos en el RR en su artículo 1 “Términos y definiciones”.

A efecto de establecer una relación de prioridad entre distintos servicios de radiocomunicaciones, el RR define dos categorías de prelación, de tal forma que cuando una banda de frecuencias se encuentra atribuida a más de un servicio, éstos deberán coexistir atendiendo a tales categorías.

Estas categorías se señalan y explican en la tabla a continuación.

Tabla 3 - Categoría de los servicios

| Servicios primarios | Tienen prioridad de uso de la banda de frecuencias atribuida. |
| --- | --- |
|  | Tienen derecho a protección contra interferencias perjudiciales provenientes de servicios secundarios, así como de otros servicios primarios a los que se les asignen frecuencias ulteriormente. |
| Servicios secundarios | No deben causar interferencia perjudicial a los sistemas de servicios primarios. |
|  | No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por sistemas de un servicio primario. |
|  | Tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por otros servicios secundarios a los que se les asignen frecuencias ulteriormente. |

#### Regiones y zonas

Con la finalidad de determinar una atribución armonizada de las diferentes bandas de frecuencias, la UIT ha dividido el mundo en tres Regiones indicadas en la imagen 1 a continuación y descritas en el artículo 5, sección I, números 5.3 a 5.9 del RR.

Imagen 1 – Mapa de las 3 Regiones de acuerdo a la UIT en donde se aprecia que México pertenece a la Región 2.

#### Descripción general del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) es la disposición administrativa que indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentra atribuida una determinada banda de frecuencias del espectro radioeléctrico, así como información adicional sobre el uso y planificación de determinadas bandas de frecuencias.

El CNAF consta de cuatro partes: Parte introductoria, tabla de atribuciones, sección de notas nacionales y acrónimos.

Dentro de la tabla de atribuciones se encuentra representada la gama de frecuencias del espectro radioeléctrico que va desde los 8.3 kHz hasta los 275 GHz. Es importante señalar, que el espectro radioeléctrico por debajo de los 8.3kHz, así como por encima de 275 GHz, no se encuentra atribuido. Dicha gama se presenta segmentada en bandas de frecuencias ordenadas de manera ascendente, para las que se indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentran atribuidas nacional e internacionalmente.

La tabla de atribuciones del CNAF se divide en dos secciones, la sección internacional y la sección nacional. La sección internacional está compuesta a su vez por un grupo de tres columnas que indican la atribución de cada banda de frecuencias en cada una de las tres Regiones en las que se divide el mundo conforme al RR. Adicionalmente, se indican en esta sección las referencias a las notas internacionales del RR que son aplicables para cada banda y, en su caso, para cada servicio atribuido.

Por su parte, la sección nacional se compone de una columna en la que se indica la atribución de las bandas de frecuencias en México, tomando como referencia la atribución establecida en el RR para la Región 2. Dentro de esta columna se refieren las notas nacionales aplicables a la banda de frecuencias en cuestión.

En las notas nacionales se indica la información relevante respecto de los siguientes aspectos: i) clasificación como espectro libre o protegido, ii) uso actual de las bandas de frecuencias, iii) disposiciones o arreglos de frecuencias definidos para ciertas bandas, iv) instrumentos bilaterales para el uso del espectro en zonas fronterizas, v) referencias a normativas técnicas aplicables al uso de la banda de frecuencias y vi) las acciones de planificación proyectadas para una determinada banda de frecuencias en el corto y mediano plazo.

#### Interpretación del formato adoptado en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

Tabla de atribuciones

La sección internacional está conformada por un grupo de tres columnas que indican la atribución en cada una de las tres Regiones definidas por la UIT. En los casos en donde la atribución abarca la totalidad de las columnas, se trata de una atribución mundial; si una atribución abarca únicamente una o dos de las tres columnas, se trata de una atribución regional.

Imagen 2 – Descripción de Secciones y Atribuciones Internacionales

La sección nacional se compone de una única columna en donde se indica la atribución de las bandas de frecuencias en México, así como las notas nacionales aplicables a las mismas.

Imagen 3 – Descripción de Secciones y Atribuciones Nacionales

Las columnas contenidas tanto en la sección internacional como en la sección nacional se encuentran ordenadas por casillas, en cuya esquina superior izquierda se indica la banda de frecuencias a la que se refiere cada atribución.

En cada una de las casillas se indican primero los servicios primarios y posteriormente los servicios secundarios, ambos en orden alfabético. Cabe señalar que este orden no implica prioridad alguna dentro de la misma categoría de servicio.

La categoría y modalidad asociada a cada uno de los servicios incluidos en las casillas se indican con base en las siguientes pautas:

- Servicios primarios: Se expresan en letras mayúsculas.

Ej. MÓVIL

- Servicios secundarios: Se expresan en letras minúsculas.

Ej. Aficionados

- Las observaciones complementarias del tipo de servicio se indican en minúsculas.

Ej. MÓVIL salvo móvil aeronáutico

- Cuando la atribución al servicio se limita a un determinado tipo de explotación, la referencia al servicio se acompaña de una indicación entre paréntesis.

Ej. EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

Imagen 4 – Descripción de las Atribuciones

Notas Internacionales

Las notas internacionales corresponden exactamente en numeración y contenido a las notas al pie de página del artículo 5, sección IV del RR,  cuya nomenclatura se compone del número 5 seguido de un punto y un número consecutivo. Ej. 5.479.

En la sección internacional, las notas internacionales que se encuentran a la derecha del nombre de un servicio, son notas aplicables únicamente a ese servicio, mientras que las que aparecen en la parte inferior de las casillas son notas aplicables de manera general a toda la banda de frecuencias.

Por su parte, en la sección nacional se indican únicamente las notas internacionales referentes a una atribución adicional o sustitutiva para México. Dichas notas se encuentran entre corchetes a la derecha del servicio adicional atribuido. Ej. FIJO [5.480].

Imagen 5 – Descripción de las Notas Internacionales

Notas Nacionales

Las notas nacionales aparecen en negritas en la parte inferior de la última columna del CNAF. En cada casilla se colocan las notas aplicables a una determinada banda de frecuencias. La nomenclatura de las notas nacionales se conforma por las siglas MX seguidas de un número consecutivo. Ej. MX237.

Imagen 6 – Descripción de las Notas Nacionales

## Tabla de Atribuciones del CNAF

Rango de frecuencias: Hasta 90 kHz

|  |  | INTERNACIONAL kHz |  |  | MÉXICO kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VLF | Inferior a 8.3 |  |  |  | Inferior a 8.3 |
|  | No atribuida |  |  |  | No atribuida |
|  | 5.53 5.54 |  |  |  |  |
|  | 8.3 – 9 |  |  |  | 8.3 – 9 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA 5.54A 5.54B 5.54C |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  |  |  |  |  | MX1 |
|  | 9 – 11.3 |  |  |  | 9 – 11.3 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA 5.54A |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  |  |  |  |  | MX2 |
|  | 11.3 – 14 |  |  |  | 11.3 – 14 |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  |  |  |  |  | MX3 |
|  | 14 – 19.95 |  |  |  | 14 – 19.95 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.55 5.56 |  |  |  |  |
|  | 19.95 – 20.05 |  |  |  | 19.95 – 20.05 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz) |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  |  |  |  |  | HORARIAS (20 kHz) |
|  | 20.05 – 70 |  |  |  | 20.05 – 70 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
| LF | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.56 5.58 |  |  |  |  |
|  | 70 – 72 | 70 – 90 | 70 – 72 |  | 70 – 90 |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 | FIJO | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 | Fijo |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN | Móvil marítimo 5.57 |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  |  | MARÍTIMA 5.60 |  |  | Radiolocalización |
|  |  | Radiolocalización | 5.59 |  |  |
|  | 72 – 84 |  | 72 – 84 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 |  | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |
|  | 5.56 |  |  |  |  |
|  | 84 – 86 |  | 84 – 86 |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |
|  |  |  | Fijo |  |  |
|  |  |  | Móvil marítimo 5.57 |  |  |
|  |  |  | 5.59 |  |  |
|  | 86 – 90 |  | 86 – 90 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 |  | MÓVIL MARÍTIMO 5.57 |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |
|  | 5.56 | 5.61 |  |  | MX4 |

Rango de frecuencias: 90 – 135.7 kHz

|  |  | INTERNACIONAL kHz |  |  | MÉXICO kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| LF | 90 – 110 |  |  |  | 90 – 110 |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.62 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | Fijo |  |  |  | Fijo |
|  | 5.64 |  |  |  | MX5 |
|  | 110 – 112 | 110 – 130 | 110 – 112 |  | 110 – 130 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  |  | MARÍTIMA 5.60 |  |  | Radiolocalización |
|  |  | Radiolocalización |  |  |  |
|  | 5.64 |  | 5.64 |  |  |
|  | 112 – 115 |  | 112 – 117.6 |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |
|  |  |  | Fijo |  |  |
|  |  |  | Móvil marítimo |  |  |
|  | 115 – 117.6 |  |  |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |  |  |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil marítimo |  |  |  |  |
|  | 5.64 5.66 |  | 5.64 5.65 |  |  |
|  | 117.6 – 126 |  | 117.6 – 126 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |
|  | 5.64 |  | 5.64 |  |  |
|  | 126 – 129 |  | 126 – 129 |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |
|  |  |  | Fijo |  |  |
|  |  |  | Móvil marítimo |  |  |
|  |  |  | 5.64 5.65 |  |  |
|  | 129 – 130 |  | 129 – 130 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  | RADIONAVEGACIÓN 5.60 |  |  |
|  | 5.64 | 5.61 5.64 | 5.64 |  | MX6 |
|  | 130 – 135.7 | 130 – 135.7 | 130 – 135.7 |  | 130 – 135.7 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  | 5.64 5.67 | 5.64 | 5.64 |  |  |

Rango de frecuencias: 135.7 – 325 kHz

|  |  | INTERNACIONAL kHz |  |  | MÉXICO kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| LF | 135.7 – 137.8 | 135.7 – 137.8 | 135.7 – 137.8 |  | 135.7 – 137.8 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | Aficionados 5.67A | Aficionados 5.67A | RADIONAVEGACIÓN |  | Aficionados |
|  |  |  | Aficionados 5.67A |  |  |
|  | 5.64 5.67 5.67B | 5.64 | 5.64 5.67B |  |  |
|  | 137.8 – 148.5 | 137.8 – 160 | 137.8 – 160 |  | 137.8 – 160 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  | 5.64 5.67 |  |  |  |  |
|  | 148.5 – 255 | 5.64 | 5.64 |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN | 160 – 190 | 160 – 190 |  | 160 – 190 |
|  |  | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  |  |  | Radionavegación |  |  |
|  |  |  | aeronáutica |  |  |
|  |  | 190 – 200 |  |  | 190 – 200 |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  |  |  |  | MX7 MX8 |
|  |  | 200 – 275 | 200 – 285 |  | 200 – 275 |
|  | 5.68 5.69 5.70 | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 255 – 283.5 | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA |  | Móvil aeronáutico |
|  | RADIODIFUSIÓN | Móvil aeronáutico | Móvil aeronáutico |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | MX8 MX9 |
|  | AERONÁUTICA | 275 – 285 |  |  | 275 – 285 |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.70 5.71 | AERONÁUTICA |  |  | Móvil aeronáutico |
|  | 283.5 – 315 | Móvil aeronáutico |  |  | Radionavegación marítima (radiofaros) |
|  | RADIONAVEGACIÓN | Radionavegación |  |  |  |
| MF | AERONÁUTICA | marítima (radiofaros) |  |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | MX8 MX10 |
|  | MARÍTIMA | 285 – 315 |  |  | 285 – 315 |
|  | (radiofaros) 5.73 | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (radiofaros) 5.73 |  |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  |  |  |  |  | (radiofaros) |
|  | 5.72 5.74 |  |  |  | MX8 MX11 |
|  | 315 – 325 | 315 – 325 | 315 – 325 |  | 315 – 325 |
|  | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  | AERONÁUTICA | MARÍTIMA (radiofaros) | AERONÁUTICA |  | (radiofaros) |
|  | Radionavegación | 5.73 | RADIONAVEGACIÓN |  | Radionavegación aeronáutica |
|  | marítima (radiofaros) | Radionavegación | MARÍTIMA (radiofaros) |  |  |
|  | 5.73 | aeronáutica | 5.73 |  |  |
|  | 5.72 5.75 |  |  |  | MX8 MX12 |

Rango de frecuencias: 325 – 505 kHz

|  |  | INTERNACIONAL kHz |  |  | MÉXICO kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| MF | 325 – 405 | 325 – 335 | 325 – 405 |  | 325 – 335 |
|  | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA |  | Móvil aeronáutico |
|  |  | Móvil aeronáutico | Móvil aeronáutico |  | Radionavegación marítima (radiofaros) |
|  |  | Radionavegación |  |  |  |
|  |  | marítima (radiofaros) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX8 MX13 |
|  |  | 335 – 405 |  |  | 335 – 405 |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  | AERONÁUTICA |  |  | Móvil aeronáutico |
|  |  | Móvil aeronáutico |  |  |  |
|  | 5.72 |  |  |  | MX8 MX14 |
|  | 405 – 415 | 405 – 415 |  |  | 405 – 415 |
|  | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN 5.76 |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | 5.76 | Móvil aeronáutico |  |  | Móvil aeronáutico |
|  | 5.72 |  |  |  | MX8 MX15 |
|  | 415 – 435 | 415 – 472 |  |  | 415 – 435 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | RADIONAVEGACIÓN | Radionavegación aeronáutica 5.77 5.80 |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | AERONÁUTICA |  |  |  | [5.78] |
|  |  |  |  |  | MX8 MX16 |
|  | 435 – 472 |  |  |  | 435 – 472 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | Radionavegación |  |  |  | Radionavegación aeronáutica |
|  | aeronáutica 5.77 |  |  |  |  |
|  | 5.82 | 5.78 5.82 |  |  |  |
|  | 472 – 479 |  |  |  | 472 – 479 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | Aficionados 5.80A |  |  |  | Aficionados |
|  | Radionavegación aeronáutica 5.77 5.80 |  |  |  | Radionavegación aeronáutica |
|  | 5.80B 5.82 |  |  |  |  |
|  | 479 – 495 | 479 – 495 |  |  | 479 – 495 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 5.79A |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.79 5.79A | Radionavegación aeronáutica 5.77 5.80 |  |  | Radionavegación aeronáutica |
|  | Radionavegación |  |  |  |  |
|  | aeronáutica 5.77 |  |  |  |  |
|  | 5.82 | 5.82 |  |  | MX17 |
|  | 495 – 505 |  |  |  | 495 – 505 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |

Rango de frecuencias: 505 – 1800 kHz

|  |  | INTERNACIONAL kHz |  |  | MÉXICO kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| MF | 505 – 526.5 | 505 – 510 | 505 – 526.5 |  | 505 – 510 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO 5.79 | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.79 5.79A 5.84 |  | 5.79 5.79A 5.84 |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN | 510 – 525 | RADIONAVEGACIÓN |  | 510 – 525 |
|  | AERONÁUTICA | MÓVIL MARÍTIMO | AERONÁUTICA |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  | 5.79A 5.84 | Móvil aeronáutico |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN | Móvil terrestre |  |  |
|  |  | AERONÁUTICA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX8 MX18 |
|  |  | 525 – 535 |  |  | 525 – 535 |
|  |  | RADIODIFUSIÓN 5.86 |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 526.5 – 1606.5 | RADIONAVEGACIÓN | 526.5 – 535 |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN | AERONÁUTICA | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  |  |  | Móvil |  |  |
|  |  |  | 5.88 |  | MX8 MX19 |
|  |  | 535 – 1605 | 535 – 1606.5 |  | 535 – 1605 |
|  |  | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN |
|  |  |  |  |  | MX20 MX21 MX22 MX23 |
|  | 5.87 5.87A | 1605 – 1625 |  |  | 1605 – 1625 |
|  | 1606.5 – 1625 | RADIODIFUSIÓN 5.89 | 1606.5 – 1800 |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.90 |  | MÓVIL |  |  |
|  | MÓVIL TERRESTRE |  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |
|  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  | 5.92 | 5.90 |  |  | MX24 MX25 MX26 |
|  | 1625 – 1635 | 1625 – 1705 |  |  | 1625 – 1705 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | FIJO |  |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  |  | RADIODIFUSIÓN 5.89 |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.93 | Radiolocalización |  |  | Radiolocalización |
|  | 1635 – 1800 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.90 | 5.90 |  |  | MX24 MX25 MX26 |
|  | MÓVIL TERRESTRE | 1705 – 1800 |  |  | 1705 – 1800 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  | AERONÁUTICA |  |  |  |
|  | 5.92 5.96 |  | 5.91 |  | MX27 |

Rango de frecuencias: 1800 – 2194 kHz

|  |  | INTERNACIONAL kHz |  |  | MÉXICO kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| MF | 1800 – 1810 | 1800 – 1850 | 1800 – 2000 |  | 1800 – 1850 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | AFICIONADOS | AFICIONADOS |  | AFICIONADOS |
|  |  |  | FIJO |  |  |
|  | 5.93 |  | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  | 1810 – 1850 |  | aeronáutico |  |  |
|  | AFICIONADOS |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  |  |  | Radiolocalización |  |  |
|  | 5.98 5.99 5.100 5.101 |  |  |  | MX28 |
|  | 1850 – 2000 | 1850 – 2000 |  |  | 1850 – 2000 |
|  | FIJO | AFICIONADOS |  |  | AFICIONADOS |
|  | MÓVIL salvo móvil | FIJO |  |  | FIJO |
|  | aeronáutico | MÓVIL salvo móvil |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  |  | aeronáutico |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  |
|  | 5.92 5.96 5.103 | 5.102 | 5.97 |  | MX28 MX29 |
|  | 2000 – 2025 | 2000 – 2065 |  |  | 2000 – 2065 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | 5.92 5.103 |  |  |  |  |
|  | 2025 – 2045 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil |  |  |  |  |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | Ayudas a la |  |  |  |  |
|  | meteorología 5.104 |  |  |  |  |
|  | 5.92 5.103 |  |  |  |  |
|  | 2045 – 2160 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | 2065 – 2107 |  |  | 2065 – 2107 |
|  | MÓVIL TERRESTRE | MÓVIL MARÍTIMO 5.105 |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  | 5.106 |  |  |  |
|  | 5.92 | 2107 – 2170 |  |  | 2107 – 2170 |
|  | 2160 – 2170 | FIJO |  |  | FIJO |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | 5.93 5.107 |  |  |  |  |
|  | 2170 – 2173.5 |  |  |  | 2170 – 2173.5 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 2173.5 – 2190.5 |  |  |  | 2173.5 – 2190.5 |
|  | MÓVIL (socorro y llamada) |  |  |  | MÓVIL (socorro y llamada) |
|  | 5.108 5.109 5.110 5.111 |  |  |  | MX30 |
|  | 2 190.5 – 2 194 |  |  |  | 2190.5 – 2194 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |

Rango de frecuencias: 2194 – 3025 kHz

|  |  | INTERNACIONAL kHz |  |  | MÉXICO kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| MF | 2194 – 2300 | 2194 – 2300 |  |  | 2194 – 2300 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | 5.92 5.103 5.112 | 5.112 |  |  |  |
|  | 2300 – 2498 | 2300 – 2495 |  |  | 2300 – 2495 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico (R) | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  |  |  |  |
|  |  | 2495 – 2501 |  |  | 2495 – 2501 |
|  | 5.103 | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | 2498 – 2501 | HORARIAS (2 500 kHz) |  |  | HORARIAS (2 500 kHz) |
|  | FRECUENCIAS |  |  |  |  |
|  | PATRÓN Y SEÑALES |  |  |  |  |
|  | HORARIAS (2 500 kHz) |  |  |  |  |
|  | 2501 – 2502 |  |  |  | 2501 – 2502 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | Investigación espacial |  |  |  | HORARIAS |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 2502 – 2625 | 2502 – 2505 |  |  | 2502 – 2505 |
|  | FIJO | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | MÓVIL salvo móvil |  |  |  | HORARIAS |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  |  | 2505 – 2850 |  |  | 2505 – 2850 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO |
|  | 5.92 5.103 5.114 | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | 2625 – 2650 |  |  |  |  |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  |  |
|  | MARÍTIMA |  |  |  |  |
|  | 5.92 |  |  |  |  |
|  | 2650 – 2850 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil |  |  |  |  |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | 5.92 5.103 |  |  |  |  |
|  | 2850 – 3025 |  |  |  | 2850 – 3025 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  | 5.111 5.115 |  |  |  | MX31 |

Rango de frecuencias: 3.025 – 4.063 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 3.025 – 3.155 |  |  |  | 3.025 – 3.155 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX32 |
|  | 3.155 – 3.2 |  |  |  | 3.155 – 3.2 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 5.116 5.117 |  |  |  |  |
|  | 3.2 – 3.23 |  |  |  | 3.2 – 3.23 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.116 |  |  |  |  |
|  | 3.23 – 3.4 |  |  |  | 3.23 – 3.4 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  |  |  |  |  | Radiolocalización [5.118] |
|  | 5.116 5.118 |  |  |  |  |
|  | 3.4 – 3.5 |  |  |  | 3.4 – 3.5 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  |  |  |  |  | MX33 |
|  | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.75 | 3.5 – 3.9 |  | 3.5 – 3.75 |
|  | AFICIONADOS | AFICIONADOS | AFICIONADOS |  | AFICIONADOS |
|  | FIJO |  | FIJO |  | FIJO [5.119] |
|  | MÓVIL salvo móvil |  | MÓVIL |  | MÓVIL [5.119] |
|  | aeronáutico | 5.119 |  |  | MX28 |
|  |  | 3.75 – 4 |  |  | 3.75 – 4 |
|  | 5.92 | AFICIONADOS |  |  | AFICIONADOS |
|  | 3.8 – 3.9 | FIJO |  |  | FIJO |
|  | FIJO | MÓVIL salvo móvil |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | aeronáutico (R) |  |  |  |
|  | MÓVIL TERRESTRE |  |  |  |  |
|  | 3.9 – 3.95 |  | 3.9 – 3.95 |  |  |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  | MÓVIL AERONÁUTICO |  |  |
|  |  |  | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | 5.123 |  |  |  |  |
|  | 3.95 – 4 |  | 3.95 – 4 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  |  | 5.122 5.125 | 5.126 |  | MX28 |
|  | 4 – 4.063 |  |  |  | 4 – 4.063 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.127 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.126 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 4.063 – 5.06 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 4.063 – 4.438. |  |  |  | 4.063 – 4.438 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.128 |  |  |  | MX34 MX35 MX36 MX37 MX38 |
|  | 4.438 – 4.488 | 4.438 – 4.488 | 4.438 – 4.488 |  | 4.438 – 4.488 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | aeronáutico (R) | aeronáutico (R) | aeronáutico |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Radiolocalización 5.132A | RADIOLOCALIZACIÓN | Radiolocalización 5.132A |  |  |
|  |  | 5.132A |  |  |  |
|  | 5.132B |  |  |  |  |
|  | 4.488 – 4.65 |  | 4.488 – 4.65 |  | 4.488 – 4.65 |
|  | FIJO |  | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  | MÓVIL salvo móvil |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  |  |  | aeronáutico |  |  |
|  | 4.65 – 4.7 |  |  |  | 4.65 – 4.7 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  |  |  |  |  | MX39 |
|  | 4.7 – 4.75 |  |  |  | 4.7 – 4.75 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX40 |
|  | 4.75 – 4.85 | 4.75 – 4.85 | 4.75 – 4.85 |  | 4.75 – 4.85 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | MÓVIL salvo móvil | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | MÓVIL TERRESTRE | aeronáutico (R) | Móvil terrestre |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.113 | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  |  |  |
|  | 4.85 – 4.995 |  |  |  | 4.85 – 4.995 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL TERRESTRE |  |  |  | MÓVIL TERRESTRE |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 4.995 – 5.003 |  |  |  | 4.995 – 5.003 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (5 000 kHz) |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  |  |  |  |  | HORARIAS (5 000 kHz) |
|  | 5.003 – 5.005 |  |  |  | 5.003 – 5.005 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | Investigación espacial |  |  |  | HORARIAS |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 5005 – 5.06 |  |  |  | 5.005 – 5.06 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.113 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |

Rango de frecuencias: 5.06 – 6.685 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 5.06 – 5.25 |  |  |  | 5.06 – 5.25 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico |
|  | 5.133 |  |  |  |  |
|  | 5.25 – 5.275 | 5.25 – 5.275 | 5.25 – 5.275 |  | 5.25 – 5.275 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | aeronáutico | aeronáutico | aeronáutico |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Radiolocalización 5.132A | RADIOLOCALIZACIÓN | Radiolocalización 5.132A |  |  |
|  |  | 5.132A |  |  |  |
|  | 5.133A |  |  |  |  |
|  | 5.275 – 5.45 |  |  |  | 5.275 – 5.45 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 5.45 – 5.48 | 5.45 – 5.48 | 5.45 – 5.48 |  | 5.45 – 5.48 |
|  | FIJO | MÓVIL AERONÁUTICO (R) | FIJO |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |
|  | MÓVIL TERRESTRE |  | MÓVIL TERRESTRE |  |  |
|  |  |  |  |  | MX41 |
|  | 5.48 – 5.68 |  |  |  | 5.48 – 5.68 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  | 5.111 5.115 |  |  |  | MX42 |
|  | 5.68 – 5.73 |  |  |  | 5.68 – 5.73 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  | 5.111 5.115 |  |  |  | MX43 |
|  | 5.73 – 5.9 | 5.73 – 5.9 | 5.73 – 5.9 |  | 5.73 – 5.9 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL TERRESTRE | MÓVIL salvo móvil | Móvil salvo móvil |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  |  | aeronáutico (R) | aeronáutico (R) |  |  |
|  | 5.9 – 5.95 |  |  |  | 5.9 – 5.95 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.136 |  |  |  |  |
|  | 5.95 – 6.2 |  |  |  | 5.95 – 6.2 |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 6.2 – 6.525 |  |  |  | 6.2 – 6.525 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.109 5.110 5.130 5.132 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.137 |  |  |  | MX44 MX45 MX46 MX47 |
|  | 6.525 – 6.685 |  |  |  | 6.525 – 6.685 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |

Rango de frecuencias: 6.685 – 9.04 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 6.685 – 6.765 |  |  |  | 6.685 – 6.765 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  | 6.765 – 7 |  |  |  | 6.765 – 7 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 5.138 |  |  |  |  |
|  | 7 – 7.1 |  |  |  | 7 – 7.1 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  | 5.140 5.141 5.141A |  |  |  | MX28 |
|  | 7.1 – 7.2 |  |  |  | 7.1 – 7.3 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | 5.141A 5.141B |  |  |  |  |
|  | 7.2 – 7.3 | 7.2 – 7.3 | 7.2 – 7.3 |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN | AFICIONADOS | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  |  | 5.142 |  |  | MX28 |
|  | 7.3 – 7.4 |  |  |  | 7.3 – 7.4 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D |  |  |  |  |
|  | 7.4 – 7.45 | 7.4 – 7.45 | 7.4 – 7.45 |  | 7.4 – 7.45 |
|  | RADIODIFUSIÓN | FIJO | RADIODIFUSIÓN |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL salvo móvil |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  |  | aeronáutico (R) |  |  |  |
|  | 5.143B 5.143C |  | 5.143A 5.143C |  |  |
|  | 7.45 – 8.1 |  |  |  | 7.45 – 8.1 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 5.144 |  |  |  |  |
|  | 8.1 – 8.195 |  |  |  | 8.1 – 8.195 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 8.195 – 8.815 |  |  |  | 8.195 – 8.815 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.109 5.110 5.132 5.145 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.111 |  |  |  | MX48 MX49 MX50 MX51 MX52 |
|  | 8.815 – 8.965 |  |  |  | 8.815 – 8.965 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  |  |  |  |  | MX53 |
|  | 8.965 – 9.04 |  |  |  | 8.965 – 9.04 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX54 |

Rango de frecuencias: 9.04 – 11.275 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 9.04 – 9.305 | 9.04 – 9.4 | 9.04 – 9.305 |  | 9.04 – 9.4 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | 9.305 – 9.355 |  | 9.305 – 9.355 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | Radiolocalización 5.145A |  | Radiolocalización 5.145A |  |  |
|  | 5.145B |  |  |  |  |
|  | 9.355 – 9.4 |  | 9.355 – 9.4 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | 9.4 – 9.5 |  |  |  | 9.4 – 9.5 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.146 |  |  |  |  |
|  | 9.5 – 9.9 |  |  |  | 9.5 – 9.9 |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.147 |  |  |  |  |
|  | 9.9 – 9.995 |  |  |  | 9.9 – 9.995 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 9.995 – 10.003 |  |  |  | 9.995 – 10.003 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (10 000 kHz) |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  |  |  |  |  | HORARIAS (10 000 kHz) |
|  | 5.111 |  |  |  | MX55 |
|  | 10.003 – 10.005 |  |  |  | 10.003 – 10.005 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | Investigación espacial |  |  |  | HORARIAS |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 5.111 |  |  |  | MX55 |
|  | 10.005 – 10.1 |  |  |  | 10.005 – 10.1 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  | 5.111 |  |  |  | MX56 |
|  | 10.1 – 10.15 |  |  |  | 10.1 – 10.15 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | 10.15 – 11.175 |  |  |  | 10.15 – 11.175 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 11.175 – 11.275 |  |  |  | 11.175 – 11.275 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX57 |

Rango de frecuencias: 11.275 – 13.55 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 11.275 – 11.4 |  |  |  | 11.275 – 11.4 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  |  |  |  |  | MX58 |
|  | 11.4 – 11.6 |  |  |  | 11.4 – 11.6 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 11.6 – 11.65 |  |  |  | 11.6 – 11.65 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.146 |  |  |  |  |
|  | 11.65 – 12.05 |  |  |  | 11.65 – 12.05 |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.147 |  |  |  |  |
|  | 12.05 – 12.1 |  |  |  | 12.05 – 12.1 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.146 |  |  |  |  |
|  | 12.1 – 12.23 |  |  |  | 12.1 – 12.23 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 12.23 – 13.2 |  |  |  | 12.23 – 13.2 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.109 5.110 5.132 5.145 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  |  |  |  | MX59 MX60 MX61 MX62 |
|  | 13.2 – 13.26 |  |  |  | 13.2 – 13.26 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX63 |
|  | 13.26 – 13.36 |  |  |  | 13.26 – 13.36 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  |  |  |  |  | MX64 |
|  | 13.36 – 13.41 |  |  |  | 13.36 – 13.41 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 |  |  |  | MX65 |
|  | 13.41 – 13.45 |  |  |  | 13.41 – 13.45 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 13.45 – 13.55 | 13.45 – 13.55 |  |  | 13.45 – 13.55 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | aeronáutico (R) | Radiolocalización 5.132A |  |  | Radiolocalización |
|  | Radiolocalización 5.132A |  |  |  |  |
|  | 5.149A |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 13.55 – 15.1 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 13.55 – 13.57 |  |  |  | 13.55 – 13.57 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 5.150 |  |  |  | MX66 |
|  | 13.57 – 13.6 |  |  |  | 13.57 – 13.6 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.151 |  |  |  |  |
|  | 13.6 – 13.8 |  |  |  | 13.6 – 13.8 |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 13.8 – 13.87 |  |  |  | 13.8 – 13.87 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.151 |  |  |  |  |
|  | 13.87 – 14 |  |  |  | 13.87 – 14 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 14 – 14.25 |  |  |  | 14 – 14.25 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | MX28 |
|  | 14.25 – 14.35 |  |  |  | 14.25 – 14.35 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | 5.152 |  |  |  | MX28 |
|  | 14.35 – 14.99 |  |  |  | 14.35 – 14.99 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 14.99 – 15.005 |  |  |  | 14.99 – 15.005 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (15 000 kHz) |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  |  |  |  |  | HORARIAS (15 000 kHz) |
|  | 5.111 |  |  |  | MX67 |
|  | 15.005 – 15.01 |  |  |  | 15.005 – 15.01 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | Investigación espacial |  |  |  | HORARIAS |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 15.01 – 15.1 |  |  |  | 15.01 – 15.1 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX68 |

Rango de frecuencias: 15.1 – 18.068 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 15.1 – 15.6 |  |  |  | 15.1 – 15.8 |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 15.6 – 15.8 |  |  |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  |  |
|  | 5.146 |  |  |  |  |
|  | 15.8 – 16.1 |  |  |  | 15.8 – 16.1 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 5.153 |  |  |  |  |
|  | 16.1 – 16.2 | 16.1 – 16.2 | 16.1 – 16.2 |  | 16.1 – 16.2 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | Radiolocalización 5.145A | RADIOLOCALIZACIÓN | Radiolocalización 5.145A |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  | 5.145A |  |  |  |
|  | 5.145B |  |  |  |  |
|  | 16.2 – 16.36 |  |  |  | 16.2 – 16.36 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 16.36 – 17.41 |  |  |  | 16.36 – 17.41 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.109 5.110 5.132 5.145 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  |  |  |  | MX69 MX70 MX71 MX72 |
|  | 17.41 – 17.48 |  |  |  | 17.41 – 17.48 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 17.48 – 17.55 |  |  |  | 17.48 – 17.9 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.146 |  |  |  |  |
|  | 17.55 – 17.9 |  |  |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  |  |
|  | 17.9 – 17.97 |  |  |  | 17.9 – 17.97 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  |  |  |  |  | MX73 |
|  | 17.97 – 18.03 |  |  |  | 17.97 – 18.03 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX74 |
|  | 18.03 – 18.052 |  |  |  | 18.03 – 18.052 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 18.052 – 18.068 |  |  |  | 18.052 – 18.068 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Investigación espacial |  |  |  | Investigación espacial |

Rango de frecuencias: 18.068 – 21.85 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 18.068 – 18.168 |  |  |  | 18.068 – 18.168 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  | 5.154 |  |  |  | MX28 |
|  | 18.168 – 18.78 |  |  |  | 18.168 – 18.78 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico |
|  | 18.78 – 18.9 |  |  |  | 18.78 – 18.9 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 18.9 – 19.02 |  |  |  | 18.9 – 19.02 |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.134 |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.146 |  |  |  |  |
|  | 19.02 – 19.68 |  |  |  | 19.02 – 19.68 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 19.68 – 19.8 |  |  |  | 19.68 – 19.8 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.132 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  |  |  |  | MX75 |
|  | 19.8 – 19.99 |  |  |  | 19.8 – 19.99 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  |  |  |  |  | MX76 |
|  | 19.99 – 19.995 |  |  |  | 19.99 – 19.995 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | Investigación espacial |  |  |  | HORARIAS |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 5.111 |  |  |  |  |
|  | 19.995 – 20.01 |  |  |  | 19.995 – 20.01 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 000 kHz) |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  |  |  |  |  | HORARIAS (20 000 kHz) |
|  | 5.111 |  |  |  |  |
|  | 20.01 – 21 |  |  |  | 20.01 – 21 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil |  |  |  | Móvil |
|  | 21 – 21.45 |  |  |  | 21 – 21.45 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | MX28 |
|  | 21.45 – 21.85 |  |  |  | 21.45 – 21.85 |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |

Rango de frecuencias: 21.85 – 24.89 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 21.85 – 21.87 |  |  |  | 21.85 – 21.87 |
|  | FIJO 5.155A |  |  |  | FIJO |
|  | 5.155 |  |  |  |  |
|  | 21.87 – 21.924 |  |  |  | 21.87 – 21.924 |
|  | FIJO 5.155B |  |  |  | FIJO |
|  |  |  |  |  | MX77 |
|  | 21.924 – 22 |  |  |  | 21.924 – 22 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  |  |  |  |  | MX78 |
|  | 22 – 22.855 |  |  |  | 22 – 22.855 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.132 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 5.156 |  |  |  | MX79 |
|  | 22.855 – 23 |  |  |  | 22.855 – 23 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | 5.156 |  |  |  |  |
|  | 23 – 23.2 |  |  |  | 23 – 23.2 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
|  | 5.156 |  |  |  |  |
|  | 23.2 – 23.35 |  |  |  | 23.2 – 23.35 |
|  | FIJO 5.156A |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  |  |  |  |  | MX80 |
|  | 23.35 – 24 |  |  |  | 23.35 – 24 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.157 |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 24 – 24.45 |  |  |  | 24 – 24.45 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL TERRESTRE |  |  |  | MÓVIL TERRESTRE |
|  | 24.45 – 24.6 | 24.45 – 24.65 | 24.45 – 24.6 |  | 24.45 – 24.65 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL TERRESTRE | MÓVIL TERRESTRE | MÓVIL TERRESTRE |  | MÓVIL TERRESTRE |
|  | Radiolocalización 5.132A | RADIOLOCALIZACIÓN | Radiolocalización 5.132A |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  | 5.132A |  |  |  |
|  | 5.158 |  |  |  |  |
|  | 24.6 – 24.89 |  | 24.6 – 24.89 |  |  |
|  | FIJO | 24.65 – 24.89 | FIJO |  | 24.65 – 24.89 |
|  | MÓVIL TERRESTRE | FIJO | MÓVIL TERRESTRE |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL TERRESTRE |  |  | MÓVIL TERRESTRE |

Rango de frecuencias: 24.89 – 26.2 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 24.89 – 24.99 |  |  |  | 24.89 – 24.99 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | MX28 |
|  | 24.99 – 25.005 |  |  |  | 24.99 – 25.005 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (25 000 kHz) |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  |  |  |  |  | HORARIAS (25 000 kHz) |
|  | 25.005 – 25.01 |  |  |  | 25.005 – 25.01 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  | Investigación espacial |  |  |  | HORARIAS |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 25.01 – 25.07 |  |  |  | 25.01 – 25.07 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 25.07 – 25.21 |  |  |  | 25.07 – 25.21 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | 25.21 – 25.55 |  |  |  | 25.21 – 25.55 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 25.550 – 25.670 |  |  |  | 25.55 – 25.67 |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 |  |  |  | MX81 |
|  | 25.67 – 26.1 |  |  |  | 25.67 – 26.1 |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 26.1 – 26.175 |  |  |  | 26.1 – 26.175 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO 5.132 |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  |  |  |  | MX82 |
|  | 26.175 – 26.2 |  |  |  | 26.175 – 26.2 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |

Rango de frecuencias: 26.2 – 38.25 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| HF | 26.2 – 26.35 | 26.2 – 26.42 | 26.2 – 26.35 |  | 26.2 – 26.42 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | aeronáutico | aeronáutico | aeronáutico |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Radiolocalización 5.132A | RADIOLOCALIZACIÓN | Radiolocalización 5.132A |  |  |
|  |  | 5.132A |  |  |  |
|  | 5.133A |  |  |  |  |
|  | 26.35 – 27.5 |  | 26.35 – 27.5 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | 26.42 – 27.5 | MÓVIL salvo móvil |  | 26.42 – 27.5 |
|  | aeronáutico | FIJO | aeronáutico |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL salvo móvil |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  |  | aeronáutico |  |  |  |
|  | 5.150 | 5.150 | 5.150 |  | MX66 MX83 |
|  | 27.5 – 28 |  |  |  | 27.5 – 28 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | MX84 |
|  | 28 – 29.7 |  |  |  | 28 – 29.7 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | MX28 |
|  | 29.7 – 30.005 |  |  |  | 29.7 – 30.005 |
| VHF | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 30.005 – 30.01 |  |  |  | 30.005 – 30.01 |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites) |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL |  |  |  | OPERACIONES ESPACIALES |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  |  |  | (identificación de satélites) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | 30.01 – 37.5 |  |  |  | 30.01 – 37.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 37.5 – 38.25 |  |  |  | 37.5 – 38.25 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Radioastronomía |  |  |  | Radioastronomía |
|  | 5.149 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 38.25 – 41.015 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 38.25 – 39 | 38.25 – 39.986 | 38.25 – 39.5 |  | 38.25 – 39.986 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL | MÓVIL | MÓVIL |  | MÓVIL |
|  | 39 – 39.5 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | Radiolocalización 5.132A |  |  |  |  |
|  | 5.159 |  |  |  |  |
|  | 39.5 – 39.986 |  | 39.5 – 39.986 |  |  |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL |  | MÓVIL |  |  |
|  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |
|  |  |  | 5.132A |  |  |
|  | 39.986 – 40.02 |  | 39.986 – 40 |  | 39.986 – 40.02 |
|  | FIJO |  | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  | MÓVIL |  | MÓVIL |
|  | Investigación espacial |  | RADIOLOCALIZACIÓN |  | Investigación espacial |
|  |  |  | 5.132A |  |  |
|  |  |  | Investigación espacial |  |  |
|  |  |  | 40 – 40.2 |  |  |
|  |  |  | FIJO |  |  |
|  |  |  | MÓVIL |  |  |
|  |  |  | Investigación espacial |  |  |
|  | 40.02 – 40.98 |  |  |  | 40.02 – 40.98 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.150 |  |  |  | MX66 |
|  | 40.98 – 41.015 |  |  |  | 40.98 – 41.015 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Investigación espacial |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 5.160 5.161 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 41.015 – 74.8 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 41.015 – 42 |  |  |  | 41.015 – 50 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.160 5.161 5.161A |  |  |  |  |
|  | 42 – 42.5 | 42 – 42.5 |  |  |  |
|  | FIJO | FIJO |  |  |  |
|  | MÓVIL | MÓVIL |  |  |  |
|  | Radiolocalización 5.132A |  |  |  |  |
|  | 5.160 5.161B | 5.161 |  |  |  |
|  | 42.5 – 44 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.160 5.161 5.161A |  |  |  |  |
|  | 44 – 47 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.162 5.162A |  |  |  |  |
|  | 47 – 68 | 47 – 50 | 47 – 50 |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN | FIJO | FIJO |  |  |
|  |  | MÓVIL | MÓVIL |  |  |
|  |  |  | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  |  |  | 5.162A |  |  |
|  |  | 50 – 54 |  |  | 50 – 54 |
|  |  | AFICIONADOS |  |  | AFICIONADOS |
|  |  | 5.162A 5.166 5.167 5.167A 5.168 5.170 |  |  | MX28 |
|  |  | 54 – 68 | 54 – 68 |  | 54 – 72 |
|  |  | RADIODIFUSIÓN | FIJO |  | FIJO [5.172 5.173] |
|  |  | Fijo | MÓVIL |  | MÓVIL [5.172 5.173] |
|  |  | Móvil | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.162A 5.163 5.164 5.165 |  |  |  |  |
|  | 5.169 5.171 | 5.172 | 5.162A |  |  |
|  | 68 – 74.8 | 68 – 72 | 68 – 74.8 |  |  |
|  | FIJO | RADIODIFUSIÓN | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | Fijo | MÓVIL |  |  |
|  | aeronáutico | Móvil |  |  |  |
|  |  | 5.173 |  |  | MX85 MX86 MX87 MX88 |
|  |  | 72 – 73 |  |  | 72 – 73 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | MX89 |
|  |  | 73 – 74.6 |  |  | 73 – 74.6 |
|  |  | RADIOASTRONOMÍA |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  |  | 5.178 |  |  | MX90 |
|  |  | 74.6 – 74.8 |  |  | 74.6 – 74.8 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | 5.149 5.175 5.177 5.179 |  | 5.149 5.176 5.179 |  | MX91 |

Rango de frecuencias: 74.8 – 137 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 74.8 – 75.2 |  |  |  | 74.8 – 75.2 |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.180 5.181 |  |  |  | MX8 MX91 MX92 |
|  | 75.2 – 87.5 | 75.2 – 75.4 |  |  | 75.2 – 75.4 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  |  | 5.179 |  |  | MX91 |
|  |  | 75.4 – 76 | 75.4 – 87 |  | 75.4 – 76 |
|  |  | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL | MÓVIL |  | MÓVIL |
|  |  | 76 – 88 |  |  | 76 – 88 |
|  |  | RADIODIFUSIÓN |  |  | FIJO [5.185] |
|  |  | Fijo |  |  | MÓVIL [5.185] |
|  |  | Móvil | 5.182 5.183 5.188 |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 5.175 5.179 5.187 |  | 87 – 100 |  |  |
|  | 87.5 – 100 | 5.185 | FIJO |  | MX86 MX87 MX88 MX93 |
|  | RADIODIFUSIÓN | 88 – 100 | MÓVIL |  | 88 – 108 |
|  | 5.19 | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | 100 – 108 |  |  |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  |  |
|  | 5.192 5.194 |  |  |  | MX94 MX95 MX96 |
|  | 108 – 117.975 |  |  |  | 108 – 117.975 |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.197 5.197A |  |  |  | MX8 MX97 |
|  | 117.975 – 137 |  |  |  | 117.975 – 137 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  | 5.111 5.200 5.201 5.202 |  |  |  | MX8 MX98 MX99 |

Rango de frecuencias: 137 – 143.6 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 137 – 137.025 |  |  |  | 137 – 138 |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208A 5.208B 5.209 |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | Fijo |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |  |  |
|  | 137.025 – 137.175 |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208A 5.208B 5.209 |  |  |  |  |
|  | 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |  |  |
|  | 137.175 – 137.825 |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208A 5.208B 5.209 |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |  |  |
|  | 137.825 – 138 |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208A 5.208B 5.209 |  |  |  |  |
|  | 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |  | MX100 |
|  | 138 – 143.6 | 138 – 143.6 | 138 – 143.6 |  | 138 – 143.6 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL | MÓVIL |  | MÓVIL |
|  |  | RADIOLOCALIZACIÓN | Investigación espacial |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  | Investigación espacial | (espacio-Tierra) |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  |  | (espacio-Tierra) |  |  |  |
|  | 5.210 5.211 5.212 5.214 |  | 5.207 5.213 |  | MX101 MX102 MX103 |

Rango de frecuencias: 143.6 – 150.05 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 143.6 – 143.65 | 143.6 – 143.65 | 143.6 – 143.65 |  | 143.6 – 143.65 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL | MÓVIL | MÓVIL |  | MÓVIL |
|  | (espacio- Tierra) | RADIOLOCALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL | (espacio- Tierra) |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio- |
|  |  | (espacio- Tierra) |  |  | Tierra) |
|  | 5.211 5.212 5.214 |  | 5.207 5.213 |  | MX101 |
|  | 143.65 – 144 | 143.65 – 144 | 143.65 – 144 |  | 143.65 – 144 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL | MÓVIL |  | MÓVIL |
|  |  | RADIOLOCALIZACIÓN | Investigación espacial |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  | Investigación espacial | (espacio-Tierra) |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  |  | (espacio-Tierra) |  |  |  |
|  | 5.210 5.211 5.212 5.214 |  | 5.207 5.213 |  | MX101 |
|  | 144 – 146 |  |  |  | 144 – 146 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  | 5.216 |  |  |  | MX28 |
|  | 146 – 148 | 146 – 148 | 146 – 148 |  | 146 – 148 |
|  | FIJO | AFICIONADOS | AFICIONADOS |  | AFICIONADOS |
|  | MÓVIL salvo móvil |  | FIJO |  |  |
|  | aeronáutico (R) |  | MÓVIL |  |  |
|  |  | 5.217 | 5.217 |  | MX28 |
|  | 148 – 149.9 | 148 – 149.9 |  |  | 148 – 149.9 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico (R) | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.209 |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  |  |
|  | (Tierra-espacio) 5.209 |  |  |  |  |
|  | 5.218 5.219 5.221 | 5.218 5.219 5.221 |  |  | MX104 |
|  | 149.9 – 150.05 |  |  |  | 149.9 – 150.05 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.209 5.224A |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE 5.224B |  |  |  |  |
|  | 5.220 5.222 5.223 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 150.05 – 156.8375 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 150.05 – 153 | 150.05 – 154 |  |  | 150.05 – 156.4875 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  |  |
|  | 5.149 |  |  |  |  |
|  | 153 – 154 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil |  |  |  |  |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | Ayudas a la meteorología |  |  |  |  |
|  |  | 5.225 |  |  |  |
|  | 154 – 156.4875 | 154 – 156.4875 | 154 – 156.4875 |  |  |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL | MÓVIL |  |  |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | 5.225A 5.226 | 5.226 | 5.225A 5.226 |  | MX103 MX105 MX106 MX107 |
|  | 156.4875 – 156.5625 |  |  |  | 156.4875 – 156.5625 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada por LLSD) |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) |
|  | 5.111 5.226 5.227 |  |  |  | MX108 |
|  | 156.5625 – 156.7625 | 156.5625 – 156.7625 |  |  | 156.5625 – 156.7625 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico (R) |  |  |  |  |
|  | 5.226 | 5.226 |  |  | MX109 |
|  | 156.7625 – 156.7875 | 156.7625 – 156.7875 | 156.7625 – 156.7875 |  | 156.7625 – 156.7875 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | Móvil por satélite | MÓVIL POR SATÉLITE | Móvil por satélite |  |  |
|  | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) |  |  |
|  | 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 |  |  |
|  | 156.7875 – 156.8125 |  |  |  | 156.7875 – 156.8125 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) |  |  |  | MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) |
|  | 5.111 5.226 |  |  |  | MX110 |
|  | 156.8125 – 156.8375 | 156.8125 – 156.8375 | 156.8125 – 156.8375 |  | 156.8125 – 156.8375 |
|  | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | Móvil por satélite | MÓVIL POR SATÉLITE | Móvil por satélite |  |  |
|  | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) |  |  |
|  | 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 |  |  |

Rango de frecuencias: 156.8375 – 174 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 156.8375 – 161.9625 | 156.8375 – 161.9625 |  |  | 156.8375 – 161.9625 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.226 | 5.226 |  |  | MX103 MX106 |
|  | 161.9625 – 161.9875 | 161.9625 – 161.9875 | 161.9625 – 161.9875 |  | 161.9625 – 161.9875 |
|  | FIJO | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL MARÍTIMO | Móvil aeronáutico (OR) |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | aeronáutico | MÓVIL POR SATÉLITE | 5.228E |  |  |
|  | Móvil por satélite (Tierra- | (Tierra-espacio) | Móvil por satélite (Tierra- |  |  |
|  | espacio) 5.228F |  | espacio) 5.228F |  |  |
|  | 5.226 5.228A 5.228B | 5.228C 5.228D | 5.226 |  | MX111 |
|  | 161.9875 – 162.0125 | 161.9875 – 162.0125 |  |  | 161.9875 – 162.0125 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.226 5.229 | 5.226 |  |  |  |
|  | 162.0125 – 162.0375 | 162.0125 – 162.0375 | 162.0125 – 162.0375 |  | 162.0125 – 162.0375 |
|  | FIJO | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | MÓVIL MARÍTIMO |  | MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL MARÍTIMO | Móvil aeronáutico (OR) |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  | aeronáutico | MÓVIL POR SATÉLITE | 5.228E |  |  |
|  | Móvil por satélite (Tierra- | (Tierra-espacio) | Móvil por satélite (Tierra- |  |  |
|  | espacio) 5.228F |  | espacio) 5.228F |  |  |
|  | 5.226 5.228A 5.228B |  |  |  |  |
|  | 5.229 | 5.228C 5.228D | 5.226 |  | MX112 MX113 |
|  | 162.0375 – 174 | 162.0375 – 174 |  |  | 162.0375 – 174 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.226 5.229 | 5.226 5.230 5.231 5.232 |  |  | MX103 MX106 MX114 MX113 |

Rango de frecuencias: 174 – 312 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| VHF | 174 – 223 | 174 – 216 | 174 – 223 |  | 174 – 216 |
|  | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN | FIJO |  | FIJO [5.234] |
|  |  | Fijo | MÓVIL |  | MÓVIL [5.234] |
|  |  | Móvil | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN |
|  |  | 5.234 |  |  | MX86 MX87 MX88 MX115 |
|  |  | 216 – 220 |  |  | 216 – 220 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL MARÍTIMO |  |  | MÓVIL MARÍTIMO |
|  |  | Radiolocalización 5.241 |  |  | Radiolocalización |
|  |  | 5.242 |  |  | MX116 |
|  |  | 220 – 225 |  |  | 220 – 225 |
|  | 5.235 5.237 5.243 | AFICIONADOS | 5.233 5.238 5.240 5.245 |  | AFICIONADOS |
|  | 223 – 230 | FIJO | 223 – 230 |  | FIJO |
|  | RADIODIFUSIÓN | MÓVIL | FIJO |  | MÓVIL |
|  | Fijo | Radiolocalización 5.241 | MÓVIL |  | Radiolocalización |
|  | Móvil |  | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  |  |  | AERONÁUTICA |  |  |
|  |  |  | Radiolocalización |  | MX28 MX117 MX118 |
|  |  | 225 – 235 |  |  | 225 – 312 |
|  | 5.243 5.246 5.247 | FIJO | 5.250 |  | FIJO |
|  | 230 – 235 | MÓVIL | 230 – 235 |  | MÓVIL |
|  | FIJO |  | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL |  | MÓVIL |  |  |
|  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  |  |  | AERONÁUTICA |  |  |
|  | 5.247 5.251 5.252 |  | 5.250 |  |  |
|  | 235 – 267 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A |  |  |  |  |
|  | 267 – 272 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | Operaciones espaciales (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | 5.254 5.257 |  |  |  |  |
|  | 272 – 273 |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.254 |  |  |  |  |
|  | 273 – 312 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
| UHF | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.254 |  |  |  | MX116 MX119 |

Rango de frecuencias: 312 – 400.15 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 312 – 315 |  |  |  | 312 – 315 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.254 5.255 |  |  |  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 315 – 322 |  |  |  | 315 – 322 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.254 |  |  |  |  |
|  | 322 – 328.6 |  |  |  | 322 – 328.6 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 |  |  |  | MX120 |
|  | 328.6 – 335.4 |  |  |  | 328.6 – 335.4 |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.258 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.259 |  |  |  | MX8 MX121 |
|  | 335.4 – 387 |  |  |  | 335.4 – 387 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.254 |  |  |  | MX122 MX123 |
|  | 387 – 390 |  |  |  | 387 – 390 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 |  |  |  | Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | MX122 MX123 |
|  | 390 – 399.9 |  |  |  | 390 – 399.9 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.254 |  |  |  | MX122 MX123 |
|  | 399.9 – 400.05 |  |  |  | 399.9 – 400.05 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.209 5.224A |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE 5.222 5.224B 5.260 |  |  |  |  |
|  | 5.220 |  |  |  |  |
|  | 400.05 – 400.15 |  |  |  | 400.05 – 400.15 |
|  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE (400,1 MHz) |  |  |  | FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES |
|  |  |  |  |  | HORARIAS POR SATÉLITE (400.1 MHz) |
|  | 5.261 5.262 |  |  |  | MX124 |

Rango de frecuencias: 400.15 – 410 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 400.15 – 401 |  |  |  | 400.15 – 401 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208A 5.208B 5.209 |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.263 |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | Operaciones espaciales (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | 5.262 5.264 |  |  |  | MX124 |
|  | 401 – 402 |  |  |  | 401 – 402 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | Fijo |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX125 |
|  | 402 – 403 |  |  |  | 402 – 403 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | Fijo |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  |  |  |  |  | MX126 |
|  | 403 – 406 |  |  |  | 403 – 406 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX127 |
|  | 406 – 406.1 |  |  |  | 406 – 406.1 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | 5.266 5.267 |  |  |  | MX128 |
|  | 406.1 – 410 |  |  |  | 406.1 – 410 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  |  |
|  | 5.149 |  |  |  | MX114 MX129 MX130 |

Rango de frecuencias: 410 – 450 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 410 – 420 |  |  |  | 410 – 420 |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-espacio) 5.268 |  |  |  | (espacio-espacio) |
|  |  |  |  |  | MX114 MX130 MX131 MX132 |
|  | 420 – 430 |  |  |  | 420 – 430 |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Radiolocalización |
|  | Radiolocalización |  |  |  |  |
|  | 5.269 5.270 5.271 |  |  |  | MX131 MX132 |
|  | 430 – 432 | 430 – 432 |  |  | 430 – 435 |
|  | AFICIONADOS | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico [5.279] |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | Aficionados |  |  | Aficionados |
|  |  |  |  |  | Radiolocalización |
|  | 5.271 5.272 5.273 5.274 |  |  |  |  |
|  | 5.275 5.276 5.277 | 5.271 5.276 5.278 5.279 |  |  |  |
|  | 432 – 438 | 432 – 438 |  |  |  |
|  | AFICIONADOS | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | MX131 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | Aficionados |  |  | 435 – 438 |
|  | Exploración de la Tierra | Exploración de la Tierra por satélite (activo) 5.279A |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | por satélite (activo) |  |  |  | Aficionados |
|  | 5.279A |  |  |  |  |
|  | 5.138 5.271 5.272 5.276 |  |  |  |  |
|  | 5.277 5.280 5.281 5.282 | 5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |  | MX131 |
|  | 438 – 440 | 438 – 440 |  |  | 438 – 440 |
|  | AFICIONADOS | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico [5.279] |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | Aficionados |  |  | Aficionados |
|  |  |  |  |  | Radiolocalización |
|  | 5.271 5.273 5.274 5.275 |  |  |  |  |
|  | 5.276 5.277 5.283 | 5.271 5.276 5.278 5.279 |  |  | MX131 |
|  | 440 – 450 |  |  |  | 440 – 450 |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Radiolocalización |
|  | Radiolocalización |  |  |  |  |
|  | 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 |  |  |  | MX131 MX133 |

Rango de frecuencias: 450 – 470 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 450 – 455 |  |  |  | 450 – 470 |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL 5.286AA |  |  |  |  |
|  | 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E |  |  |  |  |
|  | 455 – 456 | 455 – 456 | 455 – 456 |  |  |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL 5.286AA | MÓVIL 5.286AA | MÓVIL 5.286AA |  |  |
|  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  |
|  |  | (Tierra-espacio) 5.209 |  |  |  |
|  | 5.209 5.271 5.286A | 5.286A 5.286B 5.286C | 5.209 5.271 5.286A |  |  |
|  | 5.286B 5.286C 5.286E |  | 5.286B 5.286C 5.286E |  |  |
|  | 456 – 459 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL 5.286AA |  |  |  |  |
|  | 5.271 5.287 5.288 |  |  |  |  |
|  | 459 – 460 | 459 – 460 | 459 – 460 |  |  |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL 5.286AA | MÓVIL 5.286AA | MÓVIL 5.286AA |  |  |
|  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  |
|  |  | (Tierra-espacio) 5.209 |  |  |  |
|  | 5.209 5.271 5.286A | 5.286A 5.286B 5.286C | 5.209 5.271 5.286A |  |  |
|  | 5.286B 5.286C 5.286E |  | 5.286B 5.286C 5.286E |  |  |
|  | 460 – 470 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL 5.286AA |  |  |  |  |
|  | Meteorología por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | MX105 |
|  |  |  |  |  | MX106 MX114 MX131 MX134 |
|  | 5.287 5.288 5.289 5.290 |  |  |  | MX135 MX136 MX137 MX138 |

Rango de frecuencias: 470 – 890 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 470 – 790 | 470 – 512 | 470 – 585 |  | 470 – 608 |
|  | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN | FIJO |  | FIJO [5.292 5.293 5.297] |
|  |  | Fijo | MÓVIL |  | MÓVIL [5.292 5.293 5.297] |
|  |  | Móvil | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN |
|  |  | 5.292 5.293 |  |  |  |
|  |  | 512 – 608 |  |  |  |
|  |  | RADIODIFUSIÓN | 5.291 5.298 |  |  |
|  |  |  | 585 – 610 |  | MX86 MX87 |
|  |  | 5.297 | FIJO |  | MX88 MX139 MX140 MX141 |
|  |  | 608 – 614 | MÓVIL |  | 608 – 614 |
|  |  | RADIOASTRONOMÍA | RADIODIFUSIÓN |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  |  | Móvil por satélite salvo | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  |  | móvil aeronáutico por |  |  |  |
|  |  | satélite (Tierra-espacio) | 5.149 5.305 5.306 5.307 |  |  |
|  |  |  | 610 – 890 |  |  |
|  |  |  | FIJO |  | MX142 |
|  |  | 614 – 698 | MÓVIL 5.313A 5.317A |  | 614 – 698 |
|  |  | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN |  | FIJO [5.293] |
|  |  | Fijo |  |  | MÓVIL [5.293] |
|  |  | Móvil |  |  |  |
|  |  | 5.293 5.309 5.311A |  |  | MX143 |
|  | 5.149 5.291A 5.294 | 698 – 806 |  |  | 698 – 806 |
|  | 5.296 5.300 5.304 5.306 | MÓVIL 5.313B 5.317A |  |  | FIJO [5.293] |
|  | 5.311A 5.312 5.312A | RADIODIFUSIÓN |  |  | MÓVIL |
|  | 790 – 862 | Fijo |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil |  |  |  |  |
|  | aeronáutico 5.316B |  |  |  |  |
|  | 5.317A |  |  |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN | 5.293 5.309 5.311A |  |  | MX144 MX145 MX146 MX147 |
|  |  | 806 – 890 |  |  | 806 – 902 |
|  | 5.312 5.314 5.315 | FIJO |  |  | MÓVIL |
|  | 5.316 5.316A 5.319 | MÓVIL 5.317A |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO [5.318] |
|  | 862 – 890 | RADIODIFUSIÓN |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil |  |  |  |  |
|  | aeronáutico 5.317A |  |  |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.322 |  |  |  | MX148 |
|  |  |  | 5.149 5.305 5.306 5.307 |  | MX149 MX150 MX151 MX152 |
|  | 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.311A 5.320 |  | MX153 MX154 MX155 MX156 |

Rango de frecuencias: 890 – 1240 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 890 – 942 | 890 – 902 | 890 – 942 |  | 806 – 902 (continúa) |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL 5.317A |  |  |
|  | aeronáutico 5.317A | aeronáutico 5.317A | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.322 | Radiolocalización | Radiolocalización |  | MX148 |
|  | Radiolocalización |  |  |  | MX149 MX150 MX151 MX152 |
|  |  | 5.318 5.325 |  |  | MX153 MX154 MX155 MX156 |
|  |  | 902 – 928 |  |  | 902 – 928 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO |
|  |  | Aficionados |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  |  | Móvil salvo móvil |  |  | Aficionados |
|  |  | aeronáutico 5.325A |  |  | Radiolocalización |
|  |  | Radiolocalización |  |  |  |
|  |  | 5.150 5.325 5.326 |  |  | MX66 MX157 MX158 |
|  |  | 928 – 942 |  |  | 928 – 960 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO |
|  |  | MÓVIL salvo móvil |  |  | MÓVIL |
|  |  | aeronáutico 5.317A |  |  |  |
|  |  | Radiolocalización |  |  |  |
|  | 5.323 | 5.325 | 5.327 |  |  |
|  | 942 – 960 | 942 – 960 | 942 – 960 |  |  |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL 5.317A | MÓVIL 5.317A |  |  |
|  | aeronáutico 5.317A |  | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN 5.322 |  |  |  |  |
|  | 5.323 |  | 5.32 |  | MX159 MX160 MX161 MX162 |
|  | 960 – 1164 |  |  |  | 960 – 1164 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) 5.327A |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  |  |  |  | MX8 MX163 |
|  | 1164 – 1215 |  |  |  | 1164 – 1215 |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.328B |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |
|  | 5.328A |  |  |  | MX8 MX164 MX165 |
|  | 1215 – 1240 |  |  |  | 1215 – 1240 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | 5.328B 5.329 5.329A |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |
|  | 5.330 5.331 5.332 |  |  |  | MX8 MX166 MX167 |

Rango de frecuencias: 1240 – 1518 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 1240 – 1300 |  |  |  | 1240 – 1300 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | (espacio-espacio) 5.328B 5.329 5.329A |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | Aficionados |  |  |  | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |
|  |  |  |  |  | Aficionados |
|  | 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A |  |  |  | MX8 MX165 MX168 |
|  | 1300 – 1350 |  |  |  | 1300 – 1350 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.337 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | 5.149 5.337A |  |  |  | MX8 MX169 |
|  | 1350 – 1400 | 1350 – 1400 |  |  | 1350 – 1400 |
|  | FIJO | RADIOLOCALIZACIÓN 5.338A |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.338 5.338A 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |  | MX8 |
|  | 1400 – 1427 |  |  |  | 1400 – 1427 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.341 |  |  |  | MX170 |
|  | 1427 – 1429 |  |  |  | 1427 – 1429 |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.338A 5.341 |  |  |  |  |
|  | 1429 – 1452 | 1429 – 1452 |  |  | 1429 – 1518 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL 5.343 |  |  | MÓVIL |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.338A 5.341 5.342 | 5.338A 5.341 |  |  |  |
|  | 1452 – 1492 | 1452 – 1492 |  |  |  |
|  | FIJO | FIJO |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL 5.343 |  |  |  |
|  | aeronáutico | RADIODIFUSIÓN |  |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.208B |  |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN POR |  |  |  |  |
|  | SATÉLITE 5.208B |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.342 5.345 | 5.341 5.344 5.345 |  |  |  |
|  | 1492 – 1518 | 1492 – 1518 | 1492 – 1518 |  |  |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL 5.343 | MÓVIL |  |  |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |  |  |

Rango de frecuencias: 1518 – 1610 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 1518 – 1525 | 1518 – 1525 | 1518 – 1525 |  | 1518 – 1535 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL 5.343 | MÓVIL |  |  |
|  | aeronáutico | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE | (espacio-Tierra) 5.348 | (espacio-Tierra) 5.348 |  |  |
|  | (espacio-Tierra) 5.348 | 5.348A 5.348B 5.351A | 5.348A 5.348B 5.351A |  |  |
|  | 5.348A 5.348B 5.351A |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |  |  |
|  | 1525 – 1530 | 1525 – 1530 | 1525 – 1530 |  |  |
|  | OPERACIONES | OPERACIONES | OPERACIONES |  |  |
|  | ESPACIALES (espacio- | ESPACIALES (espacio- | ESPACIALES (espacio- |  |  |
|  | Tierra) | Tierra) | Tierra) |  |  |
|  | FIJO | MÓVIL POR SATÉLITE | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE | (espacio-Tierra) | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |
|  | (espacio-Tierra) | 5.208B 5.351A | (espacio-Tierra) |  |  |
|  | 5.208B 5.351A | Exploración de la Tierra | 5.208B 5.351A |  |  |
|  | Exploración de la Tierra | por satélite | Exploración de la Tierra |  |  |
|  | por satélite | Fijo | por satélite |  |  |
|  | Móvil salvo móvil | Móvil 5.343 | Móvil 5.349 |  |  |
|  | aeronáutico 5.349 |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.342 5.350 5.351 |  |  |  |  |
|  | 5.352A 5.354 | 5.341 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.352A 5.354 |  |  |
|  | 1530 – 1535 | 1530 – 1535 |  |  |  |
|  | OPERACIONES | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) |  |  |  |
|  | ESPACIALES (espacio- | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  |
|  | Tierra) | 5.208B 5.351A 5.353A |  |  |  |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE | Exploración de la Tierra por satélite |  |  |  |
|  | (espacio-Tierra) | Fijo |  |  |  |
|  | 5.208B 5.351A 3.353A | Móvil 5.343 |  |  |  |
|  | Exploración de la Tierra |  |  |  |  |
|  | por satélite |  |  |  |  |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil |  |  |  |  |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.342 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.354 |  |  | MX171 |
|  | 1535 – 1559 |  |  |  | 1535 – 1559 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208B 5.351A |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A |  |  |  | MX171 MX172 |
|  | 1559 – 1610 |  |  |  | 1559 – 1610 |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | 5.208B 5.328B 5.329A |  |  |  | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |
|  | 5.341 5.362B 5.362C |  |  |  | MX165 MX167 MX173 MX174 |

Rango de frecuencias: 1610 – 1668 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 1610 – 1610.6 | 1610 – 1610.6 | 1610 – 1610.6 |  | 1610 – 1610.6 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | (Tierra-espacio) 5.351A | (Tierra-espacio) 5.351A | (Tierra-espacio) 5.351A |  | RADIODETERMINACIÓN POR |
|  | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  | RADIODETERMINACIÓN | Radiodeterminación por |  |  |
|  |  | POR SATÉLITE (Tierra- | satélite (Tierra-espacio) |  |  |
|  |  | espacio) |  |  |  |
|  | 5.341 5.355 5.359 5.364 |  | 5.341 5.355 5.359 5.364 |  |  |
|  | 5.366 5.367 5.368 5.369 | 5.341 5.364 5.366 5.367 | 5.366 5.367 5.368 5.369 |  |  |
|  | 5.371 5.372 | 5.368 5.370 5.372 | 5.372 |  | MX175 |
|  | 1610.6 – 1613.8 | 1610.6 – 1613.8 | 1610.6 – 1613.8 |  | 1610.6 – 1613.8 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | (Tierra-espacio) 5.351A | (Tierra-espacio) 5.351A | (Tierra-espacio) 5.351A |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOASTRONOMÍA | RADIOASTRONOMÍA | RADIOASTRONOMÍA |  | RADIODETERMINACIÓN POR |
|  | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  | RADIODETERMINACIÓN | Radiodeterminación por |  |  |
|  |  | POR SATÉLITE (Tierra- | satélite (Tierra-espacio) |  |  |
|  |  | espacio) |  |  |  |
|  | 5.149 5.341 5.355 5.359 |  | 5.149 5.341 5.355 5.359 |  |  |
|  | 5.364 5.366 5.367 5.368 | 5.149 5.341 5.364 5.366 | 5.364 5.366 5.367 5.368 |  |  |
|  | 5.369 5.371 5.372 | 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.369 5.372 |  | MX176 |
|  | 1613.8 – 1626.5 | 1613.8 – 1626.5 | 1613.8 – 1626.5 |  | 1613.8 – 1626.5 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | (Tierra-espacio) 5.351A | (Tierra-espacio) 5.351A | (Tierra-espacio) 5.351A |  | RADIODETERMINACIÓN POR |
|  | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA | AERONÁUTICA |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | Móvil por satélite | RADIODETERMINACIÓN | Móvil por satélite |  | Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
|  | (espacio-Tierra) 5.208B | POR SATÉLITE (Tierra- | (espacio-Tierra) 5.208B |  |  |
|  |  | espacio) | Radiodeterminación por |  |  |
|  |  | Móvil por satélite | satélite (Tierra-espacio) |  |  |
|  |  | (espacio-Tierra) 5.208B |  |  |  |
|  | 5.341 5.355 5.359 5.364 |  | 5.341 5.355 5.359 5.364 |  |  |
|  | 5.365 5.366 5.367 5.368 | 5.341 5.364 5.365 5.366 | 5.365 5.366 5.367 5.368 |  |  |
|  | 5.369 5.371 5.372 | 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.369 5.372 |  | MX177 |
|  | 1626.5 – 1660 |  |  |  | 1626.5 – 1660 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 |  |  |  | MX178 |
|  | 1660 – 1660.5 |  |  |  | 1660 – 1660.5 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A |  |  |  | MX179 |
|  | 1660.5 – 1668 |  |  |  | 1660.5 – 1668 |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |  |  | MX180 |

Rango de frecuencias: 1668 – 1710 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 1668 – 1668.4 |  |  |  | 1668 – 1668.4 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A 5.379B 5.379C |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |  |  | MX181 |
|  | 1668.4 – 1670 |  |  |  | 1668.4 – 1670 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A 5.379B 5.379C |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.341 5.379D 5.379E |  |  |  | MX182 |
|  | 1670 – 1675 |  |  |  | 1670 – 1675 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | FIJO |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A 5.379B |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.379D 5.379E 5.380A |  |  |  | MX183 |
|  | 1675 – 1690 |  |  |  | 1675 – 1690 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | FIJO |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.341 |  |  |  | MX184 |
|  | 1690 – 1700 | 1690 – 1700 |  |  | 1690 – 1700 |
|  | AYUDAS A LA | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | METEOROLOGÍA | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | METEOROLOGÍA POR |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | SATÉLITE (espacio- |  |  |  |  |
|  | Tierra) |  |  |  |  |
|  | Fijo |  |  |  |  |
|  | Móvil salvo móvil |  |  |  |  |
|  | aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 |  |  | MX185 |
|  | 1700 – 1710 |  | 1700 – 1710 |  | 1700 – 1710 |
|  | FIJO |  | FIJO |  | FIJO |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  | METEOROLOGÍA POR |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  | SATÉLITE (espacio- |  | (espacio-Tierra) |
|  |  |  | Tierra) |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  |  |  | Móvil salvo móvil |  |  |
|  |  |  | aeronáutico |  |  |
|  | 5.289 5.341 |  | 5.289 5.341 5.384 |  | MX186 |

Rango de frecuencias: 1710 – 2110 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 1710 – 1930 |  |  |  | 1710 – 1780 |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL 5.384A 5.388A 5.388B |  |  |  | MX187 |
|  |  |  |  |  | MX188 MX189 MX190 MX191 |
|  |  |  |  |  | 1780 – 1850 |
|  |  |  |  |  | FIJO |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | MX187 |
|  |  |  |  |  | 1850 – 1920 |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | MX187 |
|  |  |  |  |  | MX192 MX193 MX194 MX195 |
|  |  |  |  |  | 1920 – 1930 |
|  |  |  |  |  | FIJO |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 |  |  |  | MX187 MX196 |
|  | 1930 – 1970 | 1930 – 1970 | 1930 – 1970 |  | 1930 – 2000 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL 5.388A 5.388B | MÓVIL 5.388A 5.388B | MÓVIL 5.388A 5.388B |  |  |
|  |  | Móvil por satélite (Tierra- |  |  |  |
|  |  | espacio) |  |  |  |
|  | 5.388 | 5.388 | 5.388 |  |  |
|  | 1970 – 1980 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL 5.388A 5.388B |  |  |  |  |
|  | 5.388 |  |  |  |  |
|  | 1980 – 2010 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  | MX187 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A |  |  |  | MX192 MX193 MX194 MX195 |
|  |  |  |  |  | 2000 – 2025 |
|  | 5.388 5.389A 5.389B 5.389F |  |  |  | FIJO |
|  | 2010 – 2025 | 2010 – 2025 | 2010 – 2025 |  | MÓVIL |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL 5.388A 5.388B | MÓVIL | MÓVIL 5.388A 5.388B |  |  |
|  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  |
|  |  | (Tierra-espacio) |  |  |  |
|  | 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E | 5.388 |  | MX187 |
|  | 2025 – 2110 |  |  |  | 2025 – 2110 |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) |  |  |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO |  |  |  | (espacio-espacio) |
|  | MÓVIL 5.391 |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  |  |  |  |  | (Tierra-espacio) (espacio-espacio) |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.392 |  |  |  | MX197 MX198 |

Rango de frecuencias: 2110 – 2300 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 2110 – 2120 |  |  |  | 2110 – 2180 |
|  | FIJO |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL 5.388A 5.388B |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) |  |  |  |  |
|  | 5.388 |  |  |  |  |
|  | 2120 – 2160 | 2120 – 2160 | 2120 – 2160 |  |  |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL 5.388A 5.388B | MÓVIL 5.388A 5.388B | MÓVIL 5.388A 5.388B |  |  |
|  |  | Móvil por satélite |  |  |  |
|  |  | (espacio-Tierra) |  |  |  |
|  | 5.388 | 5.388 | 5.388 |  |  |
|  | 2160 – 2170 | 2160 – 2170 | 2160 – 2170 |  |  |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  |  |
|  | MÓVIL 5.388A 5.388B | MÓVIL | MÓVIL 5.388A 5.388B |  |  |
|  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  |
|  |  | (espacio-Tierra) |  |  |  |
|  | 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E | 5.388 |  |  |
|  | 2170 – 2200 |  |  |  | MX187 |
|  | FIJO |  |  |  | MX188 MX189 MX190 MX191 |
|  | MÓVIL |  |  |  | 2180 – 2200 |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A |  |  |  | FIJO |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | 5.388 5.389A 5.389F |  |  |  | MX187 |
|  | 2200 – 2290 |  |  |  | 2200 – 2290 |
|  | OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |  |  |  | SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO |  |  |  | (espacio-espacio) |
|  | MÓVIL 5.391 |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |
|  | 5.392 |  |  |  | MX199 |
|  | 2290 – 2300 |  |  |  | 2290 – 2300 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio lejano) (espacio-Tierra) |

Rango de frecuencias: 2300 – 2500 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 2300 – 2450 | 2300 – 2450 |  |  | 2300 – 2310 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL 5.384A | MÓVIL 5.384A |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | Radiolocalización |
|  | Radiolocalización | Aficionados |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX200 MX201 |
|  |  |  |  |  | 2310 – 2360 |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE [5.393] |
|  |  |  |  |  | Aficionados |
|  |  |  |  |  | Radiolocalización |
|  |  |  |  |  | MX200 MX201 |
|  |  |  |  |  | 2360 – 2400 |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | Aficionados |
|  |  |  |  |  | Radiolocalización |
|  |  |  |  |  | MX200 MX201 |
|  |  |  |  |  | 2400 – 2450 |
|  |  |  |  |  | FIJO |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | Aficionados |
|  |  |  |  |  | Radiolocalización |
|  | 5.150 5.282 5.395 | 5.150 5.282 5.393 5.394 5.396 |  |  | MX66 MX157 MX158 MX202 |
|  | 2450 – 2483.5 | 2450 – 2483.5 |  |  | 2450 – 2483.5 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL | MÓVIL |  |  | MÓVIL |
|  | Radiolocalización | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | Radiolocalización |
|  | 5.150 5.397 | 5.150 |  |  | MX66 MX157 MX158 MX202 |
|  | 2483.5 – 2500 | 2483.5 – 2500 | 2483.5 – 2500 |  | 2483.5 – 2500 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL | MÓVIL | MÓVIL |  | RADIODETERMINACIÓN POR |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE | MÓVIL POR SATÉLITE |  | SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | (espacio-Tierra) 5.351A | (espacio-Tierra) 5.351A | (espacio-Tierra) 5.351A |  |  |
|  | RADIODETERMINACIÓN | RADIOLOCALIZACIÓN | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |
|  | POR SATÉLITE | RADIODETERMINACIÓN | RADIODETERMINACIÓN |  |  |
|  | (espacio-Tierra) 5.398 | POR SATÉLITE | POR SATÉLITE |  |  |
|  | Radiolocalización 5.398A | (espacio-Tierra) 5.398 | (espacio-Tierra) 5.398 |  |  |
|  | 5.150 5.399 5.401 5.402 | 5.150 5.402 | 5.150 5.401 5.402 |  | MX66 |

Rango de frecuencias: 2500 – 2670 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 2500 – 2520 | 2500 – 2520 | 2500 – 2520 |  | 2500 – 2690 |
|  | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | aeronáutico 5.384A | (espacio-Tierra) 5.415 | (espacio-Tierra) 5.415 |  |  |
|  |  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  |  | aeronáutico 5.384A | aeronáutico 5.384A |  |  |
|  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |
|  |  |  | (espacio-Tierra) 5.351A |  |  |
|  |  |  | 5.407 5.414 5.414A |  |  |
|  | 5.405 5.412 |  | 5.404 5.415A |  |  |
|  | 2520 – 2655 | 2520 – 2655 | 2520 – 2535 |  |  |
|  | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  |  |
|  | aeronáutico 5.384A | (espacio-Tierra) 5.415 | (espacio-Tierra) 5.415 |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN POR | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  | SATÉLITE 5.413 5.416 | aeronáutico 5.384A | aeronáutico 5.384A |  |  |
|  |  | RADIODIFUSIÓN POR | RADIODIFUSIÓN POR |  |  |
|  |  | SATÉLITE 5.413 5.416 | SATÉLITE 5.413 5.416 |  |  |
|  |  |  | 5.403 5.414A 5.415A |  |  |
|  |  |  | 2535 – 2655 |  |  |
|  |  |  | FIJO 5.410 |  |  |
|  |  |  | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  |  |  | aeronáutico 5.384A |  |  |
|  |  |  | RADIODIFUSIÓN POR |  |  |
|  |  |  | SATÉLITE 5.413 5.416 |  |  |
|  | 5.339 5.405 5.412 |  | 5.339 5.417A 5.417B |  |  |
|  | 5.417C 5.417D 5.418B | 5.339 5.417C 5.417D | 5.417C 5.417D 5.418 |  |  |
|  | 5.418C | 5.418B 5.418C | 5.418A 5.418B 5.418C |  |  |
|  | 2655 – 2670 | 2655 – 2670 | 2655 – 2670 |  |  |
|  | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  |  |
|  | aeronáutico 5.384A | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) 5.415 |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN POR | (espacio-Tierra) 5.415 | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  | SATÉLITE 5.208B | MÓVIL salvo móvil | aeronáutico 5.384A |  |  |
|  | 5.413 5.416 | aeronáutico 5.384A | RADIODIFUSIÓN POR |  |  |
|  | Exploración de la Tierra | RADIODIFUSIÓN POR | SATÉLITE 5.208B 5.413 |  |  |
|  | por satélite (pasivo) | SATÉLITE 5.413 5.416 | 5.416 |  |  |
|  | Radioastronomía | Exploración de la Tierra | Exploración de la Tierra |  |  |
|  | Investigación espacial | por satélite (pasivo) | por satélite (pasivo) |  |  |
|  | (pasivo) | Radioastronomía | Radioastronomía |  |  |
|  |  | Investigación espacial | Investigación espacial |  |  |
|  |  | (pasivo) | (pasivo) |  |  |
|  | 5.149 5.412 | 5.149 5.208B | 5.149 5.420 |  | MX203 MX204 MX205 MX206 |

Rango de frecuencias: 2670 – 3100 MHz

|  |  | INTERNACIONAL MHz |  |  | MÉXICO MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| UHF | 2670 – 2690 | 2670 – 2690 | 2670 – 2690 |  | 2500 – 2690 (continúa) |
|  | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 | FIJO 5.410 |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | aeronáutico 5.384A | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) 5.415 |  |  |
|  | Exploración de la Tierra | (espacio-Tierra) 5.208B | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  | por satélite (pasivo) | 5.415 | aeronáutico 5.384A |  |  |
|  | Radioastronomía | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |
|  | Investigación espacial | aeronáutico 5.384A | (Tierra-espacio) 5.351A |  |  |
|  | (pasivo) | Exploración de la Tierra | 5.419 |  |  |
|  |  | por satélite (pasivo) | Exploración de la Tierra |  |  |
|  |  | Radioastronomía | por satélite (pasivo) |  |  |
|  |  | Investigación espacial | Radioastronomía |  |  |
|  |  | (pasivo) | Investigación espacial |  |  |
|  |  |  | (pasivo) |  |  |
|  | 5.149 5.412 | 5.149 | 5.149 |  | MX203 MX204 MX205 MX206 |
|  | 2690 – 2700 |  |  |  | 2690 – 2700 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.422 |  |  |  | MX207 |
|  | 2700 – 2900 |  |  |  | 2700 – 2900 |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.337 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | Radiolocalización |  |  |  | Radiolocalización |
|  | 5.423 5.424 |  |  |  | MX8 MX208 |
|  | 2900 – 3100 |  |  |  | 2900 – 3100 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.424A |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
| SHF | RADIONAVEGACIÓN 5.426 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | 5.425 5.427 |  |  |  | MX209 |

Rango de frecuencias: 3.1 – 4.4 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 3.1 – 3.3 |  |  |  | 3.1 – 3.3 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (activo) |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  | Investigación espacial (activo) |  |  |  | (activo) |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial (activo) |
|  | 5.149 5.428 |  |  |  |  |
|  | 3.3 – 3.4 | 3.3 – 3.4 | 3.3 – 3.4 |  | 3.3 – 3.4 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | RADIOLOCALIZACIÓN | RADIOLOCALIZACIÓN |  | FIJO |
|  |  | Aficionados | Aficionados |  | MÓVIL |
|  |  | Fijo |  |  | Aficionados |
|  |  | Móvil |  |  |  |
|  | 5.149 5.429 5.430 | 5.149 | 5.149 5.429 |  | MX210 |
|  | 3.4 – 3.6 | 3.4 – 3.5 | 3.4 – 3.5 |  | 3.4 – 3.5 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) |  | Móvil |
|  | Móvil 5.340A | Aficionados | Aficionados |  | Aficionados |
|  | Radiolocalización | Móvil 5.431A | Móvil 5.432B |  |  |
|  |  | Radiolocalización 5.433 | Radiolocalización 5.433 |  |  |
|  |  | 5.282 | 5.282 5.432 5.432A |  | MX211 MX212 |
|  |  | 3.5 – 3.7 | 3.5 – 3.6 |  | 3.5 – 3.6 |
|  |  | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  |  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  | (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) |  | Móvil salvo móvil aeronáutico |
|  |  | MÓVIL salvo móvil | MÓVIL salvo móvil |  | Radiolocalización |
|  |  | aeronáutico | aeronáutico 5.433A |  |  |
|  | 5.431 | Radiolocalización 5.433 | Radiolocalización 5.433 |  |  |
|  |  |  |  |  | MX211 MX212 |
|  | 3.6 – 4.2 |  | 3.6 – 3.7 |  | 3.6 – 3.7 |
|  | FIJO |  | FIJO |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE |  | Radiolocalización |
|  | (espacio-Tierra) |  | (espacio-Tierra) |  |  |
|  | Móvil |  | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  |  |  | aeronáutico |  |  |
|  |  |  | Radiolocalización |  |  |
|  |  |  | 5.435 |  | MX212 |
|  |  | 3.7 – 4.2 |  |  | 3.7 – 4.2 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  | Fijo |
|  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX213 |
|  | 4.2 – 4.4 |  |  |  | 4.2 – 4.4 |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.438 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.439 5.440 |  |  |  | MX8 MX214 |

Rango de frecuencias: 4.4 – 5.091 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 4.4 – 4.5 |  |  |  | 4.4 – 4.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL 5.440A |  |  |  | MÓVIL |
|  | 4.5 – 4.8 |  |  |  | 4.5 – 4.8 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 |  |  |  | Fijo |
|  | MÓVIL 5.440A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX215 |
|  | 4.8 – 4.99 |  |  |  | 4.8 – 4.99 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL 5.440A 5.442 |  |  |  | Radioastronomía |
|  | Radioastronomía |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.339 5.443 |  |  |  | MX216 MX217 |
|  | 4.99 – 5 |  |  |  | 4.99 – 5 |
|  | FIJO |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Investigación espacial (pasivo) |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  |  |
|  | Investigación espacial (pasivo) |  |  |  |  |
|  | 5.149 |  |  |  | MX218 |
|  | 5 – 5.01 |  |  |  | 5 – 5.01 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITE 5.443AA |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | SATÉLITE |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  |  |  |  |  | MX8 MX219 |
|  | 5.01 – 5.03 |  |  |  | 5.01 – 5.03 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITE 5.443AA |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | SATÉLITE |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.328B 5.443B |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |
|  |  |  |  |  | MX8 MX220 |
|  | 5.03 – 5.091 |  |  |  | 5.03 – 5.091 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) ADD 5.443C |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITE 5.443D |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.444 |  |  |  | MX8 MX221 |

Rango de frecuencias: 5.091 – 5.47 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 5.091 – 5.15 |  |  |  | 5.091 – 5.15 |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO 5.444B |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITE 5.443AA |  |  |  | [5.444A] |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO |
|  |  |  |  |  | MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR |
|  |  |  |  |  | SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.444 5.444A |  |  |  | MX8 MX222 |
|  | 5.15 – 5.25 |  |  |  | 5.15 – 5.25 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.447A |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.446B |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  |  |  |  | Fijo |
|  | 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C |  |  |  | MX8 MX157 |
|  | 5.25 – 5.255 |  |  |  | 5.25 – 5.35 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.447F |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  |  |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 5.447E 5.448 5.448A |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.255 – 5.35 |  |  |  |  |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.447F |  |  |  |  |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  |  |
|  | 5.447E 5.448 5.448A |  |  |  | MX157 |
|  | 5.35 – 5.46 |  |  |  | 5.35 – 5.46 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) 5.448B |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.448D |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.449 |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448C |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  |  |  |  |  | MX8 MX223 |
|  | 5.46 – 5.47 |  |  |  | 5.46 – 5.47 |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.449 |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.448D |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.448B |  |  |  | MX8 MX223 MX224 |

Rango de frecuencias: 5.47 – 5.85 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 5.47 – 5.57 |  |  |  | 5.47 – 5.57 |
|  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.450A |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  | 5.448B 5.450 5.451 |  |  |  | MX225 |
|  | 5.57 – 5.65 |  |  |  | 5.57 – 5.6 |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.450A |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  |  |  |  |  | MX225 |
|  |  |  |  |  | 5.6 – 5.65 |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  | 5.450 5.451 5.452 |  |  |  | MX226 |
|  | 5.65 – 5.725 |  |  |  | 5.65 – 5.725 |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.450A |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | Aficionados |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Investigación espacial (espacio lejano) |  |  |  | Aficionados |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial (espacio lejano) |
|  | 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 |  |  |  | MX225 |
|  | 5.725 – 5.83 | 5.725 – 5.83 |  |  | 5.725 – 5.83 |
|  | FIJO POR SATÉLITE | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | FIJO |
|  | (Tierra-espacio) | Aficionados |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | 5.150 5.451 5.453 5.455 |  |  |  |  |
|  | 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |  | MX66 MX157 MX158 MX227 |
|  | 5.83 – 5.85 | 5.83 – 5.85 |  |  | 5.83 – 5.85 |
|  | FIJO POR SATÉLITE | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  | FIJO |
|  | (Tierra-espacio) | Aficionados |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN | Aficionados por satélite (espacio-Tierra) |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados por satélite |  |  |  | Aficionados por satélite |
|  | (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | 5.150 5.451 5.453 5.455 |  |  |  |  |
|  | 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |  | MX66 MX157 MX158 MX227 |

Rango de frecuencias: 5.85 – 7.45 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 5.85 – 5.925 | 5.85 – 5.925 | 5.85 – 5.925 |  | 5.85 – 5.925 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) | (Tierra-espacio) |  | Aficionados |
|  | MÓVIL | MÓVIL | MÓVIL |  |  |
|  |  | Aficionados | Radiolocalización |  |  |
|  |  | Radiolocalización |  |  |  |
|  | 5.150 | 5.150 | 5.150 |  | MX66 |
|  | 5.925 – 6.7 |  |  |  | 5.925 – 6.7 |
|  | FIJO 5.457 |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B |  |  |  | Fijo |
|  | MÓVIL 5.457C |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.440 5.458 |  |  |  | MX212 MX213 MX228 |
|  | 6.7 – 7.075 |  |  |  | 6.7 – 7.075 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) 5.441 |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | Fijo |
|  | 5.458 5.458A 5.458B 5.458C |  |  |  | MX212 MX215 |
|  | 7.075 – 7.145 |  |  |  | 7.075 – 7.145 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.458 5.459 |  |  |  | MX229 |
|  | 7.145 – 7.235 |  |  |  | 7.145 – 7.235 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra- |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) 5.460 |  |  |  | espacio) 5.460 |
|  | 5.458 5.459 |  |  |  | MX229 |
|  | 7.235 – 7.25 |  |  |  | 7.235 – 7.25 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.458 |  |  |  | MX229 |
|  | 7.25 – 7.3 |  |  |  | 7.25 – 7.45 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | Fijo por satélite (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.461 |  |  |  |  |
|  | 7.3 – 7.45 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.461 |  |  |  | MX229 |

Rango de frecuencias: 7.45 – 8.4 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 7.45 – 7.55 |  |  |  | 7.45 – 7.55 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Fijo por satélite (espacio-Tierra) |
|  | 5.461A |  |  |  | MX229 |
|  | 7.55 – 7.75 |  |  |  | 7.55 – 7.75 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | Fijo por satélite (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX229 |
|  | 7.75 – 7.9 |  |  |  | 7.75 – 7.9 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.461B |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | 7.9 – 8.025 |  |  |  | 7.9 – 8.025 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | Fijo por satélite (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.461 |  |  |  |  |
|  | 8.025 – 8.175 |  |  |  | 8.025 – 8.175 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL 5.463 |  |  |  | Fijo por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 5.462A |  |  |  |  |
|  | 8.175 – 8.215 |  |  |  | 8.175 – 8.215 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO |
|  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | METEOROLOGÍA POR SATÉLITE |
|  | MÓVIL 5.463 |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | Fijo por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 5.462A |  |  |  |  |
|  | 8.215 – 8.4 |  |  |  | 8.215 – 8.4 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL 5.463 |  |  |  | Fijo por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 5.462A |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 8.4 – 9.5 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 8.4 – 8.500 |  |  |  | 8.4 – 8.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.465 5.466 |  |  |  |  |
|  | 8.5 – 8.55 |  |  |  | 8.5 – 8.55 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.468 5.469 |  |  |  |  |
|  | 8.55 – 8.65 |  |  |  | 8.55 – 8.65 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.468 5.469 5.469A |  |  |  | MX230 |
|  | 8.65 – 8.75 |  |  |  | 8.65 – 8.75 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.468 5.469 |  |  |  |  |
|  | 8.75 – 8.85 |  |  |  | 8.75 – 8.85 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.470 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.471 |  |  |  | MX231 |
|  | 8.85 – 9 |  |  |  | 8.85 – 9 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA 5.472 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  | 5.473 |  |  |  | MX232 |
|  | 9 – 9.2 |  |  |  | 9 – 9.2 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.337 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.471 5.473A |  |  |  | MX8 MX233 |
|  | 9.2 – 9.3 |  |  |  | 9.2 – 9.3 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA 5.472 |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA |
|  | 5.473 5.474 |  |  |  | MX234 |
|  | 9.3 – 9.5 |  |  |  | 9.3 – 9.5 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A |  |  |  | MX235 |

Rango de frecuencias: 9.5 – 10.68 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 9.5 – 9.8 |  |  |  | 9.5 – 9.8 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | 5.476A |  |  |  | MX236 |
|  | 9.8 – 9.9 |  |  |  | 9.8 – 9.9 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (activo) |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  | Fijo |  |  |  | (activo) |
|  | Investigación espacial (activo) |  |  |  | Fijo |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial (activo) |
|  | 5.477 5.478 5.478A 5.478B |  |  |  |  |
|  | 9.9 – 10 |  |  |  | 9.9 – 10 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Fijo |  |  |  | Fijo |
|  | 5.477 5.478 5.479 |  |  |  |  |
|  | 10 – 10.45 | 10 – 10.45 | 10 – 10.45 |  | 10 – 10.45 |
|  | FIJO | RADIOLOCALIZACIÓN | FIJO |  | FIJO [5.480] |
|  | MÓVIL | Aficionados | MÓVIL |  | MÓVIL [5.480] |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  | RADIOLOCALIZACIÓN |  | Aficionados |
|  | Aficionados |  | Aficionados |  | Radiolocalización |
|  | 5.479 | 5.479 5.480 | 5.479 |  | MX237 |
|  | 10.45 – 10.5 |  |  |  | 10.45 – 10.5 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados por satélite |  |  |  | Aficionados por satélite |
|  | 5.481 |  |  |  | MX237 |
|  | 10.5 – 10.55 | 10.5 – 10.55 |  |  | 10.5 – 10.6 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL | MÓVIL |  |  | Radiolocalización |
|  | Radiolocalización | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  |
|  | 10.55 – 10.6 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | Radiolocalización |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX237 |
|  | 10.6 – 10.68 |  |  |  | 10.6 – 10.68 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | Radiolocalización |  |  |  | Radiolocalización |
|  | 5.149 5.482 5.482A |  |  |  | MX237 MX238 |

Rango de frecuencias: 10.68 – 12.75 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 10.68 – 10.7 |  |  |  | 10.68 – 10.7 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.483 |  |  |  | MX239 |
|  | 10.7 – 11.7 | 10.7 – 11.7 |  |  | 10.7 – 10.95 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 5.484A |  |  | Fijo |
|  | (espacio-Tierra) 5.441 | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |
|  | 5.484A |  |  |  | MX240 |
|  | (Tierra-espacio) 5.484 |  |  |  | 10.95 – 11.2 |
|  | MÓVIL salvo móvil |  |  |  | FIJO |
|  | aeronáutico |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | 10.2 – 11.7 |
|  |  |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | Fijo |
|  |  |  |  |  | MX240 MX241 |
|  | 11.7 – 12.5 | 11.7 – 12.1 | 11.7 – 12.2 |  | 11.7 – 12.2 |
|  | FIJO | FIJO 5.486 | FIJO |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL salvo móvil | FIJO POR SATÉLITE | MÓVIL salvo móvil |  | Fijo [5.486] |
|  | aeronáutico | (espacio-Tierra) 5.484A | aeronáutico |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN | 5.488 | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN POR | Móvil salvo móvil | RADIODIFUSIÓN POR |  |  |
|  | SATÉLITE 5.492 | aeronáutico | SATÉLITE 5.492 |  |  |
|  |  | 5.485 |  |  |  |
|  |  | 12.1 – 12.2 |  |  |  |
|  |  | FIJO POR SATÉLITE |  |  |  |
|  |  | (espacio-Tierra) 5.484A |  |  |  |
|  |  | 5.488 |  |  |  |
|  |  | 5.485 5.489 | 5.487 5.487A |  | MX242 |
|  |  | 12.2 – 12.7 | 12.2 – 12.5 |  | 12.2 – 12.7 |
|  |  | FIJO | FIJO |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
|  |  | MÓVIL salvo móvil | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE |
|  |  | aeronáutico | (espacio-Tierra) 5.484A |  | (espacio-Tierra) [5.492] |
|  |  | RADIODIFUSIÓN | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  |  | RADIODIFUSIÓN POR | aeronáutico |  |  |
|  |  | SATÉLITE 5.492 | RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | 5.487 5.487A |  | 5.487 |  |  |
|  | 12.5 – 12.75 |  | 12.5 – 12.75 |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE | 5.487A 5.488 5.490 | FIJO |  | MX243 MX244 |
|  | (espacio-Tierra) 5.484A | 12.7 – 12.75 | FIJO POR SATÉLITE |  | 12.7 – 12.75 |
|  | (Tierra-espacio) | FIJO | (espacio-Tierra) 5.484A |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  |  | FIJO POR SATÉLITE | MÓVIL salvo móvil |  | Fijo |
|  |  | (Tierra-espacio) | aeronáutico |  |  |
|  |  | MÓVIL salvo móvil | RADIODIFUSIÓN POR |  |  |
|  |  | aeronáutico | SATÉLITE 5.493 |  |  |
|  | 5.494 5.495 5.496 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 12.75 – 14.3 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 12.75 – 13.25 |  |  |  | 12.75 – 13.25 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.441 |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | Investigación espacial (espacio lejano) |
|  | Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | MX240 MX245 |
|  | 13.25 – 13.4 |  |  |  | 13.25 – 13.4 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.497 |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.498A 5.499 |  |  |  | MX8 MX246 |
|  | 13.4 – 13.75 |  |  |  | 13.4 – 13.75 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.501A |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | Frecuencias patrón y señales horarias |
|  |  |  |  |  | por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |  |  | MX247 |
|  | 13.75 – 14 |  |  |  | 13.75 – 14 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Exploración de la Tierra por satélite |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  | Frecuencias patrón y señales horarias |
|  | Investigación espacial |  |  |  | por satélite (Tierra-espacio) |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 |  |  |  | MX241 |
|  | 14 – 14.25 |  |  |  | 14 – 14.3 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.504 |  |  |  | Investigación espacial |
|  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.504C 5.506A |  |  |  |  |
|  | Investigación espacial |  |  |  |  |
|  | 5.504A 5.505 |  |  |  |  |
|  | 14.25 – 14.3 |  |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B |  |  |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN 5.504 |  |  |  |  |
|  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.506A 5.508A |  |  |  |  |
|  | Investigación espacial |  |  |  |  |
|  | 5.504A 5.505 5.508 |  |  |  | MX242 |

Rango de frecuencias: 14.3 – 15.4 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 14.3 – 14.4 | 14.3 – 14.4 | 14.3 – 14.4 |  | 14.3 – 14.4 |
|  | FIJO | FIJO POR SATÉLITE | FIJO |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE | (Tierra-espacio) 5.457A | FIJO POR SATÉLITE |  | Radionavegación por satélite |
|  | (Tierra-espacio) 5.457A | 5.484A 5.506 5.506B | (Tierra-espacio) 5.457A |  |  |
|  | 5.457B 5.484A 5.506 | Móvil por satélite (Tierra- | 5.484A 5.506 5.506B |  |  |
|  | 5.506B | espacio) 5.506A | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | Radionavegación por | aeronáutico |  |  |
|  | aeronáutico | satélite | Móvil por satélite (Tierra- |  |  |
|  | Móvil por satélite (Tierra- |  | espacio) 5.504B |  |  |
|  | espacio) 5.504B |  | 5.506A 5.509A |  |  |
|  | 5.506A 5.509A |  | Radionavegación por |  |  |
|  | Radionavegación por |  | satélite |  |  |
|  | satélite |  |  |  |  |
|  | 5.504A | 5.504A | 5.504A |  | MX242 |
|  | 14.4 – 14.47 |  |  |  | 14.4 – 14.47 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B |  |  |  | Fijo |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.506A 5.509A |  |  |  |  |
|  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | 5.504A |  |  |  | MX242 |
|  | 14.47 – 14.5 |  |  |  | 14.47 – 14.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B |  |  |  | Fijo |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | Radioastronomía |
|  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.506A 5.509A |  |  |  |  |
|  | Radioastronomía |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.504A |  |  |  | MX242 |
|  | 14.5 – 14.8 |  |  |  | 14.5 – 14.8 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.510 |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | Investigación espacial |
|  | Investigación espacial |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX248 |
|  | 14.8 – 15.35 |  |  |  | 14.8 – 15.35 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | Investigación espacial |
|  | Investigación espacial |  |  |  |  |
|  | 5.339 |  |  |  | MX248 |
|  | 15.35 – 15.4 |  |  |  | 15.35 – 15.4 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.511 |  |  |  | MX249 |

Rango de frecuencias: 15.4 – 17.7 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 15.4 – 15.43 |  |  |  | 15.4 – 15.43 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.511E 5.511F |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.511D |  |  |  | MX8 MX250 |
|  | 15.43 – 15.63 |  |  |  | 15.43 – 15.63 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.511A |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.511E 5.511F |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.511C |  |  |  | MX8 MX251 |
|  | 15.63 – 15.7 |  |  |  | 15.63 – 15.7 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.511E 5.511F |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
|  | 5.511D |  |  |  | MX8 MX252 |
|  | 15.7 – 16.6 |  |  |  | 15.7 – 16.6 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.512 5.513 |  |  |  |  |
|  | 16.6 – 17.1 |  |  |  | 16.6 – 17.1 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio) |  |  |  | Investigación espacial (espacio lejano) |
|  |  |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | 5.512 5.513 |  |  |  |  |
|  | 17.1 – 17.2 |  |  |  | 17.1 – 17.2 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.512 5.513 |  |  |  |  |
|  | 17.2 – 17.3 |  |  |  | 17.2 – 17.3 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.512 5.513 5.513A |  |  |  | MX253 |
|  | 17.3 – 17.7 | 17.3 – 17.7 | 17.3 – 17.7 |  | 17.3 – 17.7 |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | (Tierra-espacio) 5.516 | (Tierra-espacio) 5.516 | (Tierra-espacio) 5.516 |  | Radiolocalización |
|  | (espacio-Tierra) 5.516A | RADIODIFUSIÓN POR | Radiolocalización |  |  |
|  | 5.516B | SATÉLITE |  |  |  |
|  | Radiolocalización | Radiolocalización |  |  |  |
|  | 5.514 | 5.514 5.515 | 5.514 |  | MX243 MX244 |

Rango de frecuencias: 17.7 – 19.3 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 17.7 – 18.1 | 17.7 – 17.8 | 17.7 – 18.1 |  | 17.7 – 17.8 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | Fijo |
|  | (espacio-Tierra) 5.484A | (espacio-Tierra) 5.517 | (espacio-Tierra) 5.484A |  |  |
|  | (Tierra-espacio) 5.516 | (Tierra-espacio) 5.516 | (Tierra-espacio) 5.516 |  |  |
|  | MÓVIL | RADIODIFUSIÓN POR | MÓVIL |  |  |
|  |  | SATÉLITE |  |  |  |
|  |  | Móvil |  |  |  |
|  |  | 5.515 |  |  | MX243 MX244 |
|  |  | 17.8 – 18.1 |  |  | 17.8 – 18.4 |
|  |  | FIJO |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  | FIJO POR SATÉLITE |  |  | (Tierra-espacio) |
|  |  | (espacio-Tierra) 5.484A |  |  | Fijo |
|  |  | (Tierra-espacio) 5.516 |  |  |  |
|  |  | MÓVIL |  |  |  |
|  |  | 5.519 |  |  |  |
|  | 18.1 – 18.4 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.516B (Tierra-espacio) 5.520 |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.519 5.521 |  |  |  |  |
|  | 18.4 – 18.6 |  |  |  | 18.4 – 18.6 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.516B |  |  |  | Fijo |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 18.6 – 18.8 | 18.6 – 18.8 | 18.6 – 18.8 |  | 18.6 – 18.8 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA | EXPLORACIÓN DE LA | EXPLORACIÓN DE LA |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | TIERRA POR SATÉLITE | TIERRA POR SATÉLITE | TIERRA POR SATÉLITE |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | (pasivo) | (pasivo) | (pasivo) |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | Fijo |
|  | (espacio-Tierra) 5.522B | (espacio-Tierra) 5.516B | (espacio-Tierra) 5.522B |  |  |
|  | MÓVIL salvo móvil | 5.522B | MÓVIL salvo móvil |  |  |
|  | aeronáutico | MÓVIL salvo móvil | aeronáutico |  |  |
|  | Investigación espacial | aeronáutico | Investigación espacial |  |  |
|  | (pasivo) | INVESTIGACIÓN | (pasivo) |  |  |
|  |  | ESPACIAL (pasivo) |  |  |  |
|  | 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |  | MX254 |
|  | 18.8 – 19.3 |  |  |  | 18.8 – 19.3 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.516B 5.523A |  |  |  | Fijo |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 19.3 – 22.21 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 19.3 – 19.7 |  |  |  | 19.3 – 19.7 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | Fijo |
|  | 19.7 – 20.1 | 19.7 – 20.1 | 19.7 – 20.1 |  | 19.7 – 20.2 |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | (espacio-Tierra) 5.484A | (espacio-Tierra) 5.484A | (espacio-Tierra) 5.484A |  |  |
|  | 5.516B | 5.516B | 5.516B |  |  |
|  | Móvil por satélite | MÓVIL POR SATÉLITE | Móvil por satélite |  |  |
|  | (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) |  |  |
|  |  | 5.524 5.525 5.526 |  |  |  |
|  | 5.524 | 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |  |  |
|  | 20.1 – 20.2 |  |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.516B |  |  |  |  |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |  | MX255 |
|  | 20.2 – 21.2 |  |  |  | 20.2 – 21.2 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | Frecuencias patrón y señales horarias |
|  | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | por satélite (espacio-Tierra) |
|  | 5.524 |  |  |  |  |
|  | 21.2 – 21.4 |  |  |  | 21.2 – 21.4 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | MX248 MX256 |
|  | 21.4 – 22 | 21.4 – 22 | 21.4 – 22 |  | 21.4 – 22 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | MÓVIL | MÓVIL | MÓVIL |  |  |
|  | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN POR |  |  |
|  | SATÉLITE 5.208B |  | SATÉLITE 5.208B |  |  |
|  | 5.530A 5.530B 5.530C |  | 5.530A 5.530B 5.530C |  |  |
|  | 5.530D | 5.530A 5.530C | 5.530D 5.531 |  | MX248 |
|  | 22 – 22.21 |  |  |  | 22 – 22.21 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
|  | 5.149 |  |  |  | MX248 |

Rango de frecuencias: 22.21 – 24.45 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 22.21 – 22.5 |  |  |  | 22.21 – 22.5 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.532 |  |  |  | MX248 MX257 |
|  | 22.5 – 22.55 |  |  |  | 22.5 – 22.55 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX248 |
|  | 22.55 – 23.15 |  |  |  | 22.55 – 23.15 |
|  | FIJO |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.338A |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) 5.532A |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | 5.149 |  |  |  | MX248 |
|  | 23.15 – 23.55 |  |  |  | 23.15 – 23.55 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.338A |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX248 |
|  | 23.55 – 23.6 |  |  |  | 23.55 – 23.6 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MX248 |
|  | 23.6 – 24 |  |  |  | 23.6 – 24 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 |  |  |  | MX258 |
|  | 24 – 24.05 |  |  |  | 24 – 24.05 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  | 5.150 |  |  |  | MX28 MX66 |
|  | 24.05 – 24.25 |  |  |  | 24.05 – 24.25 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (activo) |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  |  |  |  |  | (activo) |
|  | 5.150 |  |  |  | MX66 |
|  | 24.25 – 24.45 | 24.25 – 24.45 | 24.25 – 24.45 |  | 24.25 – 24.45 |
|  | FIJO | RADIONAVEGACIÓN | RADIONAVEGACIÓN |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  |  |  | FIJO |  |  |
|  |  |  | MÓVIL |  |  |
|  |  |  |  |  | MX259 |

Rango de frecuencias: 24.45 – 28.5 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 24.45 – 24.65 | 24.45 – 24.65 | 24.45 – 24.65 |  | 24.45 – 24.65 |
|  | FIJO | ENTRE SATÉLITES | FIJO |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES | RADIONAVEGACIÓN | ENTRE SATÉLITES |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  |  |  | MÓVIL |  |  |
|  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |
|  |  | 5.533 | 5.533 |  | MX260 |
|  | 24.65 – 24.75 | 24.65 – 24.75 | 24.65 – 24.75 |  | 24.65 – 24.75 |
|  | FIJO | ENTRE SATÉLITES | FIJO |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | FIJO POR SATÉLITE | RADIOLOCALIZACIÓN | FIJO POR SATÉLITE |  | RADIOLOCALIZACIÓN POR |
|  | (Tierra-espacio) | POR SATÉLITE (Tierra- | (Tierra-espacio) |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | 5.532B | espacio) | 5.532B |  |  |
|  | ENTRE SATÉLITES |  | ENTRE SATÉLITES |  |  |
|  |  |  | MÓVIL |  |  |
|  |  |  | 5.533 |  |  |
|  | 24.75 – 25.25 | 24.75 – 25.25 | 24.75 – 25.25 |  | 24.75 – 25.25 |
|  | FIJO | FIJO POR SATÉLITE | FIJO |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE | (Tierra-espacio) 5.535 | FIJO POR SATÉLITE |  |  |
|  | (Tierra-espacio) |  | (Tierra-espacio) 5.535 |  |  |
|  |  |  | MÓVIL |  |  |
|  | 5.532B |  |  |  |  |
|  | 25.25 – 25.5 |  |  |  | 25.25 – 25.5 |
|  | FIJO |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.536 |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | Frecuencias patrón y señales horarias |
|  | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  | por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 25.5 – 27 |  |  |  | 25.5 – 27 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.536B |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | FIJO |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.536 |  |  |  | SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.536C |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | Frecuencias patrón y señales horarias |
|  |  |  |  |  | por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 5.536A |  |  |  | MX261 |
|  | 27 – 27.5 | 27 – 27.5 |  |  | 27 – 27.5 |
|  | FIJO | FIJO |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.536 | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL | ENTRE SATÉLITES 5.536 5.537 |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  |  | MÓVIL |  |  |  |
|  | 27.5 – 28.5 |  |  |  | 27.5 – 28.5 |
|  | FIJO 5.537A |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.516B 5.539 |  |  |  | Fijo |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.538 5.540 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 28.5 – 31.3 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| SHF | 28.5 – 29.1 |  |  |  | 28.5 – 29.1 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  | MÓVIL |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 |  |  |  | Fijo |
|  | 5.540 |  |  |  |  |
|  | 29.1 – 29.5 |  |  |  | 29.1 – 29.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  | MÓVIL |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 |  |  |  | Fijo |
|  | 5.540 |  |  |  |  |
|  | 29.5 – 29.9 | 29.5 – 29.9 | 29.5 – 29.9 |  | 29.5 – 29.9 |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | (Tierra-espacio) 5.484A | (Tierra-espacio) 5.484A | (Tierra-espacio) 5.484A |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  | 5.516B 5.539 | 5.516B 5.539 | 5.516B 5.539 |  | (Tierra-espacio) |
|  | Exploración de la Tierra | MÓVIL POR SATÉLITE | Exploración de la Tierra |  |  |
|  | por satélite (Tierra- | (Tierra-espacio) | por satélite (Tierra- |  |  |
|  | espacio) 5.541 | Exploración de la Tierra | espacio) 5.541 |  |  |
|  | Móvil por satélite (Tierra- | por satélite (Tierra- | Móvil por satélite (Tierra- |  |  |
|  | espacio) | espacio) 5.541 | espacio) |  |  |
|  |  | 5.525 5.526 5.527 |  |  |  |
|  | 5.540 5.542 | 5.529 5.540 | 5.540 5.542 |  | MX255 |
|  | 29.9 – 30 |  |  |  | 29.9 – 30 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.516B 5.539 |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |  | MX255 |
| EHF | 30 – 31 |  |  |  | 30 – 31 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.338A |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | Frecuencias patrón y señales horarias |
|  |  |  |  |  | por satélite (espacio-Tierra) |
|  | 5.542 |  |  |  |  |
|  | 31 – 31.3 |  |  |  | 31 – 31.3 |
|  | FIJO 5.338A 5.543A |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | Frecuencias patrón y señales horarias |
|  | Investigación espacial 5.544 5.545 |  |  |  | por satélite (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 5.149 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 31.3 – 34.7 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 31.3 – 31.5 |  |  |  | 31.3 – 31.8 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.34 |  |  |  |  |
|  | 31.5 – 31.8 | 31.5 – 31.8 | 31.5 – 31.8 |  |  |
|  | EXPLORACIÓN DE LA | EXPLORACIÓN DE LA | EXPLORACIÓN DE LA |  |  |
|  | TIERRA POR SATÉLITE | TIERRA POR SATÉLITE | TIERRA POR SATÉLITE |  |  |
|  | (pasivo) | (pasivo) | (pasivo) |  |  |
|  | RADIOASTRONOMÍA | RADIOASTRONOMÍA | RADIOASTRONOMÍA |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN |  |  |
|  | ESPACIAL (pasivo) | ESPACIAL (pasivo) | ESPACIAL (pasivo) |  |  |
|  | Fijo |  | Fijo |  |  |
|  | Móvil salvo móvil |  | Móvil salvo móvil |  |  |
|  | aeronáutico |  | aeronáutico |  |  |
|  | 5.149 5.546 | 5.340 | 5.149 |  | MX262 |
|  | 31.8 – 32 |  |  |  | 31.8 – 32.3 |
|  | FIJO 5.547A |  |  |  | FIJO |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio lejano) (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | 5.547 5.547B 5.548 |  |  |  |  |
|  | 32 – 32.3 |  |  |  |  |
|  | FIJO 5.547A |  |  |  |  |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | 5.547 5.547C 5.548 |  |  |  | MX263 |
|  | 32.3 – 33 |  |  |  | 32.3 – 33 |
|  | FIJO 5.547A |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | FIJO |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | 5.547 5.547D 5.548 |  |  |  | MX264 |
|  | 33 – 33.4 |  |  |  | 33 – 33.4 |
|  | FIJO 5.547A |  |  |  | FIJO |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | 5.547 5.547E |  |  |  | MX265 |
|  | 33.4 – 34.2 |  |  |  | 33.4 – 34.2 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.549 |  |  |  |  |
|  | 34.2 – 34.7 |  |  |  | 34.2 – 34.7 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) |  |  |  | (espacio lejano) (Tierra-espacio) |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.549 |  |  |  |  |

Rango de frecuencias: 34.7 – 39.5 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 34.7 – 35.2 |  |  |  | 34.7 – 35.2 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Investigación espacial 5.550 |  |  |  | Investigación espacial |
|  | 5.549 |  |  |  |  |
|  | 35.2 – 35.5 |  |  |  | 35.2 – 35.5 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.549 |  |  |  | MX266 |
|  | 35.5 – 36 |  |  |  | 35.5 – 36 |
|  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |  |  |  | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.549 5.549A |  |  |  | MX267 |
|  | 36 – 37 |  |  |  | 36 – 37 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.149 5.550A |  |  |  | MX268 |
|  | 37 – 37.5 |  |  |  | 37 – 37.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 5.547 |  |  |  | MX269 |
|  | 37.5 – 38 |  |  |  | 37.5 – 38 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  |  |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | 5.547 |  |  |  | MX269 |
|  | 38 – 39.5 |  |  |  | 38 – 39.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | 5.547 |  |  |  | MX269 |

Rango de frecuencias: 39.5 – 43.5 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 39.5 – 40 |  |  |  | 39.5 – 40 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.516B |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  | 5.547 |  |  |  |  |
|  | 40 – 40.5 |  |  |  | 40 – 40.5 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.516B |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) |  |  |  | (Tierra-espacio) |
|  | Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | Exploración de la Tierra por satélite |
|  |  |  |  |  | (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | MX270 |
|  | 40.5 – 41 | 40.5 – 41 | 40.5 – 41 |  | 40.5 – 41 |
|  | FIJO | FIJO | FIJO |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | (espacio-Tierra) | (espacio-Tierra) 5.516B | (espacio-Tierra) |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN | RADIODIFUSIÓN |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
|  | RADIODIFUSIÓN POR | RADIODIFUSIÓN POR | RADIODIFUSIÓN POR |  | Móvil |
|  | SATÉLITE | SATÉLITE | SATÉLITE |  | Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
|  | Móvil | Móvil | Móvil |  |  |
|  |  | Móvil por satélite |  |  |  |
|  |  | (espacio-Tierra) |  |  |  |
|  | 5.547 | 5.547 | 5.547 |  |  |
|  | 41 – 42.5 |  |  |  | 41 – 42.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.516B |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
|  | Móvil |  |  |  | Móvil |
|  | 5.547 5.551F 5.551H 5.551I |  |  |  |  |
|  | 42.5 – 43.5 |  |  |  | 42.5 – 43.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.547 |  |  |  | MX271 |

Rango de frecuencias: 43.5 – 50.2 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 43.5 – 47 |  |  |  | 43.5 – 47 |
|  | MÓVIL 5.553 |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | 5.554 |  |  |  | MX272 |
|  | 47 – 47.2 |  |  |  | 47 – 47.2 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | MX28 |
|  | 47.2 – 47.5 |  |  |  | 47.2 – 50.2 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.552A |  |  |  |  |
|  | 47.5 – 47.9 | 47.5 – 47.9 |  |  |  |
|  | FIJO | FIJO |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 |  |  |  |
|  | (Tierra-espacio) 5.552 | MÓVIL |  |  |  |
|  | (espacio-Tierra) 5.516B |  |  |  |  |
|  | 5.554A |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 47.9 – 48.2 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.552A |  |  |  |  |
|  | 48.2 – 48.54 | 48.2 – 50.2 |  |  |  |
|  | FIJO | FIJO |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516B 5.338A 5.552 |  |  |  |
|  | (Tierra-espacio) 5.552 | MÓVIL |  |  |  |
|  | (espacio-Tierra) 5.516B |  |  |  |  |
|  | 5.554A 5.555B |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 48.54 – 49.44 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE |  |  |  |  |
|  | (Tierra-espacio) 5.552 |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.340 5.555 |  |  |  |  |
|  | 49.44 – 50.2 |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | FIJO POR SATÉLITE |  |  |  |  |
|  | (Tierra-espacio) 5.338A |  |  |  |  |
|  | 5.552 (espacio-Tierra) |  |  |  |  |
|  | 5.516B 5.554A 5.555B |  |  |  |  |
|  | MÓVIL |  |  |  |  |
|  |  | 5.149 5.340 5.555 |  |  |  |

Rango de frecuencias: 50.2 – 58.2 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 50.2 – 50.4 |  |  |  | 50.2 – 50.4 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | 5.340 |  |  |  | MX273 |
|  | 50.4 – 51.4 |  |  |  | 50.4 – 51.4 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.338A |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  | Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
|  | 51.4 – 52.6 |  |  |  | 51.4 – 52.6 |
|  | FIJO 5.338A |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.547 5.556 |  |  |  |  |
|  | 52.6 – 54.25 |  |  |  | 52.6 – 54.25 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | 5.340 5.556 |  |  |  | MX274 |
|  | 54.25 – 55.78 |  |  |  | 54.25 – 55.78 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.556A |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | 5.556B |  |  |  | MX275 |
|  | 55.78 – 56.9 |  |  |  | 55.78 – 58.2 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | FIJO 5.557A |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.556A |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.547 5.557 |  |  |  |  |
|  | 56.9 – 57 |  |  |  |  |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.558A |  |  |  |  |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  |  |
|  | 5.547 5.557 |  |  |  |  |
|  | 57 – 58.2 |  |  |  |  |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  |  |
|  | FIJO |  |  |  |  |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.556A |  |  |  |  |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  |  |
|  | 5.547 5.557 |  |  |  | MX276 |

Rango de frecuencias: 58.2 – 71 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 58.2 – 59 |  |  |  | 58.2 – 59 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.547 5.556 |  |  |  | MX277 |
|  | 59 – 59.3 |  |  |  | 59 – 59.3 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | FIJO |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.556A |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.559 |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | MX278 |
|  | 59.3 – 64 |  |  |  | 59.3 – 64 |
|  | FIJO |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN 5.559 |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.138 |  |  |  |  |
|  | 64 – 65 |  |  |  | 64 – 65 |
|  | FIJO |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 5.547 5.556 |  |  |  |  |
|  | 65 – 66 |  |  |  | 65 – 66 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | FIJO |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | SATÉLITE |
|  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |  |  | FIJO |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
|  |  |  |  |  | MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
|  | 5.547 |  |  |  | MX279 |
|  | 66 – 71 |  |  |  | 66 – 71 |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | MÓVIL 5.553 5.558 |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | 5.554 |  |  |  | MX280 MX281 |

Rango de frecuencias: 71 – 81 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 71 – 74 |  |  |  | 71 – 74 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | MX281 MX282 |
|  | 74 – 76 |  |  |  | 74 – 76 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIODIFUSIÓN |  |  |  | RADIODIFUSIÓN |
|  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
|  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  | 5.561 |  |  |  | MX281 MX282 |
|  | 76 – 77.5 |  |  |  | 76 – 77.5 |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados por satélite |  |  |  | Aficionados por satélite |
|  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX283 |
|  | 77.5 – 78 |  |  |  | 77.5 – 78 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  | Radioastronomía |  |  |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |  | Radioastronomía |
|  | 5.149 |  |  |  | MX28 MX281 |
|  | 78 – 79 |  |  |  | 78 – 79 |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados por satélite |  |  |  | Aficionados por satélite |
|  | Radioastronomía |  |  |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |  | Radioastronomía |
|  | 5.149 5.560 |  |  |  | MX281 |
|  | 79 – 81 |  |  |  | 79 – 81 |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados por satélite |  |  |  | Aficionados por satélite |
|  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX284 |

Rango de frecuencias: 81 – 100 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 81 – 84 |  |  |  | 81 – 84 |
|  | FIJO 5.338A |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |  | Investigación espacial (espacio-Tierra) |
|  | 5.149 5.561A |  |  |  | MX281 MX282 |
|  | 84 – 86 |  |  |  | 84 – 86 |
|  | FIJO 5.338A |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.561B |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX282 |
|  | 86 – 92 |  |  |  | 86 – 92 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 |  |  |  | MX281 MX285 |
|  | 92 – 94 |  |  |  | 92 – 94 |
|  | FIJO 5.338A |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX286 |
|  | 94 – 94.1 |  |  |  | 94 – 94.1 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
|  | Radioastronomía |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | Radioastronomía |
|  | 5.562 5.562A |  |  |  | MX281 MX287 |
|  | 94.1 – 95 |  |  |  | 94.1 – 95 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX288 |
|  | 95 – 100 |  |  |  | 95 – 100 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | 5.149 5.554 |  |  |  | MX281 MX289 |

Rango de frecuencias: 100 – 122.25 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 100 – 102 |  |  |  | 100 – 102 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.341 |  |  |  | MX281 MX290 |
|  | 102 – 105 |  |  |  | 102 – 105 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.341 |  |  |  | MX281 MX291 |
|  | 105 – 109.5 |  |  |  | 105 – 109.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | MÓVIL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.562B |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.341 |  |  |  | MX281 MX292 |
|  | 109.5 – 111.8 |  |  |  | 109.5 – 111.8 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.341 |  |  |  | MX281 MX293 |
|  | 111.8 – 114.25 |  |  |  | 111.8 – 114.25 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | MÓVIL |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.562B |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.341 |  |  |  | MX281 MX294 |
|  | 114.25 – 116 |  |  |  | 114.25 – 116 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.341 |  |  |  | MX281 MX295 |
|  | 116 – 119.98 |  |  |  | 116 – 122.25 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.562C |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | 5.341 |  |  |  |  |
|  | 119.98 – 122.25 |  |  |  |  |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  |  |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.562C |  |  |  |  |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  |  |
|  | 5.138 5.341 |  |  |  | MX281 MX296 |

Rango de frecuencias: 122.25 – 151.5 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 122.25 – 123 |  |  |  | 122.25 – 123 |
|  | FIJO |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | MÓVIL |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | 5.138 |  |  |  | MX281 |
|  | 123 – 130 |  |  |  | 123 – 130 |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | Radioastronomía 5.562D |  |  |  | Radioastronomía |
|  | 5.149 5.554 |  |  |  | MX281 MX297 |
|  | 130 – 134 |  |  |  | 130 – 134 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) 5.562E |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | FIJO |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | SATÉLITE (activo) |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.562A |  |  |  | MX281 MX298 |
|  | 134 – 136 |  |  |  | 134 – 136 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  | Radioastronomía |  |  |  | Radioastronomía |
|  |  |  |  |  | MX28 MX281 |
|  | 136 – 141 |  |  |  | 136 – 141 |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados por satélite |  |  |  | Aficionados por satélite |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX299 |
|  | 141 – 148.5 |  |  |  | 141 – 148.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX300 |
|  | 148.5 – 151.5 |  |  |  | 148.5 – 151.5 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 |  |  |  | MX281 MX301 |

Rango de frecuencias: 151.5 – 182 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 151.5 – 155.5 |  |  |  | 151.5 – 155.5 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | 5.149 |  |  |  | MX281 MX302 |
|  | 155.5 – 158.5 |  |  |  | 155.5 – 158.5 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | MÓVIL |  |  |  | FIJO |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.562B |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.562F 5.562G |  |  |  | MX281 MX303 |
|  | 158.5 – 164 |  |  |  | 158.5 – 164 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | MX281 |
|  | 164 – 167 |  |  |  | 164 – 167 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 |  |  |  | MX281 MX304 |
|  | 167 – 174.5 |  |  |  | 167 – 174.5 |
|  | FIJO |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | MÓVIL |
|  | 5.149 5.562D |  |  |  | MX281 |
|  | 174.5 – 174.8 |  |  |  | 174.5 – 174.8 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | MÓVIL |
|  |  |  |  |  | MX281 |
|  | 174.8 – 182 |  |  |  | 174.8 – 182 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.562H |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | MX281 MX305 |

Rango de frecuencias: 182 – 226 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 182 – 185 |  |  |  | 182 – 185 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 |  |  |  | MX281 MX306 |
|  | 185 – 190 |  |  |  | 185 – 190 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES 5.562H |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | MX281 MX307 |
|  | 190 – 191.8 |  |  |  | 190 – 191.8 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | 5.340 |  |  |  | MX281 MX308 |
|  | 191.8 – 200 |  |  |  | 191.8 – 200 |
|  | FIJO |  |  |  | ENTRE SATÉLITES |
|  | ENTRE SATÉLITES |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL 5.558 |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | 5.149 5.341 5.554 |  |  |  | MX281 MX309 |
|  | 200 – 209 |  |  |  | 200 – 209 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.341 5.563A |  |  |  | MX281 MX310 |
|  | 209 – 217 |  |  |  | 209 – 217 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.341 |  |  |  | MX281 MX311 |
|  | 217 – 226 |  |  |  | 217 – 226 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.562B |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | 5.149 5.341 |  |  |  | MX281 MX312 |

Rango de frecuencias: 226 – 248 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 226 – 231.5 |  |  |  | 226 – 231.5 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 |  |  |  | MX281 MX313 |
|  | 231.5 – 232 |  |  |  | 231.5 – 232 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Radiolocalización |  |  |  | Radiolocalización |
|  |  |  |  |  | MX281 |
|  | 232 – 235 |  |  |  | 232 – 235 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | Radiolocalización |  |  |  | Radiolocalización |
|  |  |  |  |  | MX281 |
|  | 235 – 238 |  |  |  | 235 – 238 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  |  |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  | 5.563A 5.563B |  |  |  | MX281 MX314 |
|  | 238 – 240 |  |  |  | 238 – 240 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  |  |  |  |  | MX281 MX315 |
|  | 240 – 241 |  |  |  | 240 – 241 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  |  |  |  |  | MX281 |
|  | 241 – 248 |  |  |  | 241 – 248 |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIOLOCALIZACIÓN |  |  |  | RADIOLOCALIZACIÓN |
|  | Aficionados |  |  |  | Aficionados |
|  | Aficionados por satélite |  |  |  | Aficionados por satélite |
|  | 5.138 5.149 |  |  |  | MX281 MX316 |

Rango de frecuencias: 248 – 3000 GHz

|  |  | INTERNACIONAL GHz |  |  | MÉXICO GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |  |
| EHF | 248 – 250 |  |  |  | 248 – 250 |
|  | AFICIONADOS |  |  |  | AFICIONADOS |
|  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  | AFICIONADOS POR SATÉLITE |
|  | Radioastronomía |  |  |  | Radioastronomía |
|  | 5.149 |  |  |  | MX28 MX281 |
|  | 250 – 252 |  |  |  | 250 – 252 |
|  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) |  |  |  | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | SATÉLITE (pasivo) |
|  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.340 5.563A |  |  |  | INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
|  |  |  |  |  | MX281 MX317 |
|  | 252 – 265 |  |  |  | 252 – 265 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | RADIONAVEGACIÓN |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN |
|  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |  |  |  | RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
|  | 5.149 5.554 |  |  |  | MX281 MX318 |
|  | 265 – 275 |  |  |  | 265 – 275 |
|  | FIJO |  |  |  | FIJO |
|  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |  | FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
|  | MÓVIL |  |  |  | MÓVIL |
|  | RADIOASTRONOMÍA |  |  |  | RADIOASTRONOMÍA |
|  | 5.149 5.563A |  |  |  | MX281 MX319 |
|  | 275 – 3000 |  |  |  | 275 – 3000 |
|  | No atribuida 5.565 |  |  |  | No atribuida |
|  |  |  |  |  | MX281 |

## Notas Nacionales

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 8.3 – 9 kHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que los servicios a los que se encuentra atribuida a título primario se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 9 – 11.3 kHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 11.3 – 14 kHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación marítima, la banda de frecuencias 70 – 90 kHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo y móvil marítimo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación marítima, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 90 – 110 kHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación marítima, la banda de frecuencias 110 – 130 kHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo y móvil marítimo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación marítima, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 190 – 200 kHz se clasifica como espectro protegido.

- El 26 de abril de 1996 se firmó en Morelia, Michoacán el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las bandas atribuidas a los servicios de radionavegación aeronáutica y de comunicaciones aeronáuticas a lo largo de la frontera común. En este documento se establecen procedimientos de coordinación, criterios técnicos y condiciones de uso de las bandas de frecuencias que se enlistan a continuación:

190 – 285 kHz

285 – 435 kHz

510 – 535 kHz

74.8 – 75.2 MHz

108 – 118 MHz

118 – 137 MHz

328.6 – 335.4 MHz

960 – 1215 MHz

1215 – 1400 MHz

2700 – 2900 MHz

4.2 – 4.4 GHz

5 – 5.25 GHz

5.35 – 5.47 GHz

9 – 9.2 GHz

13.25 – 13.4 GHz

15.4 – 15.7 GHz

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 200 – 275 kHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 275 – 285 kHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica y radionavegación marítima, la banda de frecuencias 285 – 315 kHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, el rango de frecuencias 285 – 325 kHz se encuentra destinado para transmitir información suplementaria útil a la navegación utilizando técnicas de banda angosta, de conformidad con el número 5.73 del RR.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación marítima, la banda de frecuencias 315 – 325 kHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, el rango de frecuencias 285 – 325 kHz se encuentra destinado para transmitir información suplementaria útil a la navegación utilizando técnicas de banda angosta, de conformidad con el número 5.73 del RR.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 325 – 335 kHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 335 – 405 kHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 405 – 415 kHz se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la sub-banda  de frecuencias 406.5 – 413.5 kHz se encuentra destinada para su uso por la radiogoniometría, de conformidad con el número 5.76 del RR.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 415 – 435 kHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil marítimo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La frecuencia portadora 490 kHz se encuentra destinada para su uso por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a barcos por medio de telegrafía de impresión directa de banda angosta, de conformidad con el número 5.82 y con el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 510 – 525 kHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil marítimo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 518 kHz se encuentra destinada para su uso por el servicio móvil marítimo para el sistema internacional NAVTEX, de conformidad con el número 5.84 y el Apéndice 15 del RR.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 525 – 535 kHz se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 535 – 1605 kHz  se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión sonora en AM.

- Las especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión sonora en AM para la banda 535 – 1605 kHz se encuentran contenidas en la disposición técnica IFT-001-2014, publicada en el DOF el 29 de agosto de 2014.

- El 28 de agosto de 1986 se firmó en la Ciudad de México, el Convenio entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 535 – 1605 kHz por el servicio de radiodifusión en AM.

- La coordinación para la operación de la banda de 535 – 1605 kHz, con otros países de América exceptuando los Estados Unidos de América, se realiza con base en el Acuerdo Regional sobre el servicio de radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2, firmado en Río de Janeiro, Brasil el 19 de diciembre de 1981, mismo que entró que entró en vigor el 1 de julio de 1983 (el Acuerdo Regional de Río de Janeiro).

- La banda de frecuencias 1605 – 1705 kHz se encuentra destinada para la provisión del servicio de radiodifusión sonora en AM.

- El 11 de agosto de 1992 se firmó en Querétaro, Querétaro, el Acuerdo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda de 1605 – 1705 kHz por el servicio de radiodifusión de AM. Las disposiciones del Acuerdo se aplican también para asegurar la compatibilidad entre estaciones de radiodifusión en esta banda y en el segmento de 1585 – 1605 kHz.

- La coordinación para la operación de la banda 1605 – 1705 kHz, con los países del continente americano, a excepción de los Estados Unidos de América, se efectúa con base en el Acuerdo Regional de Río de Janeiro.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 1705 – 1800 kHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- El 14 de agosto de 1987 se firmó en Lima, Perú el Convenio Interamericano sobre el Servicio de Aficionados, cuyo propósito es autorizar temporalmente el ejercicio del Servicio de Aficionados en el territorio de un país cuando lo solicite otro Estado Miembro.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 1850 – 2000 kHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de aficionados, fijo, móvil y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 2173.5 – 2190.5 kHz se encuentra atribuida al servicio móvil con un tipo de explotación de socorro y llamada, por lo que esta banda se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 2174.5 kHz es la frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa, de conformidad con el número 5.84 y el Apéndice 15 del RR. La frecuencia portadora 2182 kHz es la frecuencia internacional de socorro y llamada, además de que se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados, de conformidad con los números 5.108 y 5.111, así como con el Apéndice 15 del RR. La frecuencia portadora 2187.5 kHz es la frecuencia internacional de socorro para llamada selectiva digital, de conformidad con el número 5.109 y el Apéndice 15 del RR.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 2850 – 3025 kHz  se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 3023 kHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados, así como para operaciones de búsqueda y salvamento del servicio móvil marítimo, de conformidad con los números 5.111 y 5.115, así como con el Apéndice 15 del RR.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 3.025 – 3.155 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 3.4 – 3.5 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 4.125 MHz se encuentra destinada para su uso por estaciones de aeronave para comunicación con estaciones del servicio móvil marítimo en casos de socorro y seguridad, incluidas la búsqueda y el salvamento. Lo anterior de conformidad con el número 5.130 y con el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 4.1775 MHz es una frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa, de conformidad con el número 5.110 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 4.2075 MHz es una frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital, de conformidad con el número 5.109 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 4.2095 MHz se encuentra destinada para su uso por las estaciones costeras de avisos a los navegantes para la transmisión de boletines meteorológicos e información urgente, de conformidad con el número 5.109 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 4.210 MHz es una frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.132 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 4.65 – 4.7 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 4.7 – 4.75 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 5.45 – 5.48 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 5.48 – 5.68 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 5.68 – 5.73 MHz se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 5.680 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados, así como para operaciones de búsqueda y salvamento del servicio móvil marítimo, de conformidad con los números 5.111 y 5.115, así como con el Apéndice 15 del RR.

- La frecuencia portadora 6.215 MHz se encuentra destinada para su uso por las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.130 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 6.268 MHz es una frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.110 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 6.312 MHz es una frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.109 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 6.314 MHz se encuentra destinada para la transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.133 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 8.291 MHz se encuentra destinada para su uso por las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.145 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 8.364 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales no tripulados, de conformidad con el número 5.111 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 8.3765 MHz es una frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.110 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 8.4145 MHz es una frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.109 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 8.4165 MHz se encuentra destinada para la transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.132 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 8.815 – 8.965 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 8.965 – 9.04 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 10.003 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales no tripulados, de conformidad con el número 5.111 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 10.005 – 10.1 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 11.175 – 11.275 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 11.275 – 11.4 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 12.290 MHz se encuentra destinada para su uso por las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.145 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 12.520 MHz es una frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.110 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 12.577 MHz es una frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.109 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 12.579 MHz se encuentra destinada para la transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.132 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 13.2 – 13.26 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 13.26 – 13.36 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 13.36 – 13.41 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio fijo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Las bandas de frecuencias que se enlistan a continuación se encuentran designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM):

13.553 – 13.567 MHz

26.957 – 27.283 MHz

40.66 – 40.70 MHz

902 – 928 MHz

2400 – 2500 MHz

5.725 – 5.875 GHz

24 – 24.25 GHz

Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del número 15.13 del RR.

- La frecuencia portadora 14.993 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales no tripulados, de conformidad con el número 5.111 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 15.01 – 15.1 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 16.420 MHz se encuentra destinada para su uso por las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.145 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 16.695 MHz es una frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.110 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 16.8045 MHz es una frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital del servicio móvil marítimo, de conformidad con el número 5.109 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 16.8065 MHz se encuentra destinada para la transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.132 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 17.9 – 17.97 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 17.97 – 18.03 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 19.6805 MHz se encuentra destinada para la transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.132 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 19.993 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales no tripulados, de conformidad con el número 5.111 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 21.87 – 21.924 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio fijo para el suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave, de conformidad con el número 5.155B del RR. Esta banda se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 21.924 – 22 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 22.376 MHz se encuentra destinada para la transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.132 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 23.2 – 23.35 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio fijo está limitada al suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave, de conformidad con el número 5.156A del RR.

- La banda de frecuencias 25.55 – 25.67 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido.

- La frecuencia portadora 26.1005 MHz se encuentra destinada para la transmisión de información relativa a la seguridad marítima, de conformidad con el número 5.132 y el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- El uso de la banda de frecuencias 26.96 – 27.41 MHz deberá sujetarse al Acuerdo por el que se fijan las condiciones de operación del servicio compartido para cortas distancias, Banda Civil. Dicho acuerdo fue publicado en el DOF el 7 de febrero de 1978.

- La banda de frecuencias 27.5 – 28 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de ayudas a la meteorología. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo y móvil no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de ayudas a la meteorología, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 54 – 72 MHz se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión de televisión (video y audio) en VHF.

| Canal | Rango de Frecuencias |
| --- | --- |
| 2 | 54 – 60 MHz |
| 3 | 60 – 66 MHz |
| 4 | 66 – 72 MHz |

- El 2 de abril de 1997 se firmó en la Ciudad de México, el Memorándum de Entendimiento entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las bandas de 54 – 72 MHz, 76 – 88 MHz, 174 – 216 MHz y 470 – 806 MHz, para el servicio de radiodifusión de televisión digital, a lo largo de la frontera común.

- Las especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión de televisión analógica, se encuentran contenidas en la disposición técnica IFT-003-2014, publicada en el DOF el 2 de septiembre de 2014.

- El 11 de septiembre de 2014 fue publicada en el DOF la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre. Dicho documento establece las disposiciones generales aplicables a la transición a la TDT que serán de observancia general para el sector involucrado, entre las que se incluye el uso del estándar A/53 de ATSC para la transmisión de la TDT.

- La banda de frecuencias 72 – 73 MHz se emplea para aplicaciones de corto alcance (menos de 100 metros).

- La banda de frecuencias 73 – 74.6 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido.

- Las bandas de frecuencias 74.6 – 74.8 MHz y 75.2 – 75.4 MHz se emplean para aplicaciones de corto alcance (menos de 100 metros). Dichas aplicaciones no deberán causar interferencias perjudiciales a la banda de frecuencias 74.8 – 75.2 MHz que se encuentra atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 74.8 – 75.2 MHz se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 75 MHz se encuentra destinada para su uso por las radiobalizas, de conformidad con el número 5.180 del RR.

- La banda de frecuencias 76 – 88 MHz se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión de televisión (audio y video) en VHF:

| Canal | Rango de Frecuencias |
| --- | --- |
| 5 | 76 – 82 MHz |
| 6 | 82 – 88 MHz |

- La banda de frecuencias 88 – 108 MHz se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión sonora en FM.

- El 11 de agosto de 1992 se firmó en Querétaro, Querétaro, el Acuerdo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda de 88 – 108 MHz por el servicio de radiodifusión sonora en FM.

- Las especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión sonora en FM, se encuentran contenidas en la disposición técnica IFT-002-2014, publicada en el DOF el 1 de septiembre de 2014.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 108 – 117.975 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 117.975 – 137 MHz se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 121.5 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales no tripulados, así como para establecer comunicaciones con las estaciones móviles del servicio móvil marítimo para fines de socorro y seguridad, de conformidad con los números 5.111, 5.200 y el Apéndice 15 del RR. La frecuencia portadora 123. MHz es la frecuencia auxiliar de emergencia para el establecimiento de comunicaciones con las estaciones móviles del servicio móvil marítimo para fines de socorro y seguridad, de conformidad con el número 5.200 y el Apéndice 15 del RR.

- La sub-banda de frecuencias 128.825 – 132.025 MHz se emplea para las comunicaciones de control operacional aeronáutico (AOC), bajo la coordinación de SENEAM.

- La banda de frecuencias 137 – 138 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de meteorología por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de meteorología por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- El 3 de agosto de 2007 se firmó en la Ciudad de México, el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda de 138 – 144 MHz para servicios terrenales de radiocomunicación excepto radiodifusión a lo largo de la frontera común.

- La banda de frecuencias 138.9 – 140.4 MHz, se emplea para la investigación espacial de perturbaciones geomagnéticas, tales como tormentas geomagnéticas de origen solar, que causan severos daños en líneas de alta tensión, transformadores, comunicaciones por radio, orientaciones con brújulas, etc. En la ciudad de Tulancingo, Hidalgo opera una estación empleada para los fines antes descritos.

- El 9 de diciembre de 1998 se firmó en la Ciudad de México el Memorándum de Entendimiento entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las frecuencias portadoras que se enlistan a continuación para coordinación y cooperación en caso de emergencias a lo largo de la frontera común:

139.150 MHz

142.725 MHz

151.190 MHz

151.280 MHz

151.295 MHz

151.310 MHz

159.225 MHz

166.6125 MHz

166.675 MHz

167.100 MHz

167.950 MHz

168.075 MHz

168.100 MHz

168.400 MHz

168.475 MHz

168.550 MHz

168.625 MHz

168.700 MHz

169.150 MHz

169.200 MHz

169.750 MHz

170.000 MHz

170.425 MHz

170.450 MHz

170.925 MHz

173.8125 MHz

Estas frecuencias portadoras se clasifican como espectro protegido dentro de la zona de compartición definida en el Memorándum referido.

- En la banda de frecuencias 148 – 149.9 MHz, el servicio móvil por satélite proyectado para operar en órbita baja, no deberá causar interferencias perjudiciales a  las comunicaciones de los servicios fijo y móvil.

- El 17 de noviembre de 1995 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se clasifican como espectro libre las bandas de frecuencias que se enlistan a continuación. Las características técnico-operativas respectivas se estipulan en el mismo documento.

| Bandas de frecuencias en VHF |  | Bandas de frecuencias en UHF |
| --- | --- | --- |
| 151.6125 MHz – 151.6375 MHz |  | 464.4875 MHz – 464.5125 MHz |
| 154.5875 MHz – 154.6125 MHz |  | 464.5375 MHz – 464.5625 MHz |
|  |  | 467.8375 MHz – 467.8625 MHz |
|  |  | 467.8625 MHz – 467.8875 MHz |
|  |  | 467.8875 MHz – 467.9125 MHz |
|  |  | 467.9125 MHz – 467.9375 MHz |

- El 25 de septiembre de 1996 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se clasifican como espectro libre las bandas de frecuencias que se enlistan a continuación. Las características técnico-operativas respectivas se estipulan en el mismo documento.

| Bandas de frecuencias en VHF |  | Bandas de frecuencias en UHF |
| --- | --- | --- |
| 153.0125 MHz – 153.2375 MHz |  | 450.2625 MHz – 450.4875 MHz |
| 159.0125 MHz – 159.2000 MHz |  | 455.2625 MHz – 455.4875 MHz |
| 163.0125 MHz – 163.2375 MHz |  | 463.7625 MHz – 463.9875 MHz |
|  |  | 468.7625 MHz – 468.9875 MHz |

- La frecuencia portadora 156.3 MHz se encuentra destinada para las comunicaciones entre estaciones de barco y aeronave en operaciones de búsqueda y salvamento, de conformidad con el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 156.4875 – 156.5625 MHz se encuentra atribuida al servicio móvil marítimo con un tipo de explotación de socorro y llamada, de conformidad con el número 5.226 del RR, por lo que esta banda se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 156.525 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados, asimismo, esta frecuencia es una frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo, de conformidad con los números 5.111, 5.226 y el Apéndice 15 del RR.

- La frecuencia portadora 156.650 MHz se encuentra destinada para las comunicaciones de barco a barco para la seguridad de la navegación, de conformidad con el Apéndice 15 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 156.7875 – 156.8125 MHz se encuentra atribuida al servicio móvil marítimo con un tipo de explotación de socorro y llamada, de conformidad con el número 5.226 del RR, por lo que esta banda se clasifica como espectro protegido. Dentro de dicha banda, la frecuencia portadora 156.8 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados, asimismo, esta frecuencia es una frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo, de conformidad con los números 5.111, 5.226 y el Apéndice 15 del RR.

- La banda de frecuencias 161.9625 – 161.9875 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil marítimo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio móvil aeronáutico (OR), ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 162.0125 – 162.0375 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil marítimo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio móvil aeronáutico (OR), ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- El 11 de agosto de 1992 se firmó en Querétaro, Querétaro, el Arreglo Administrativo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las frecuencias portadoras por la Comisión Internacional de Límites y Aguas que se enlistan a continuación:

162.025/162.175 MHz

164.175 MHz

164.475 MHz

168.575 MHz

169.425 MHz

169.525 MHz

171.825 MHz

171.850 MHz

171.925 MHz

172.400/173.9625 MHz

172.475 MHz

172.600 MHz

172.625 MHz

172.775 MHz

173.175 MHz

173.175 MHz

Estas frecuencias portadoras se clasifican como espectro protegido dentro de la zona de compartición definida en el Arreglo referido.

- El 2 de julio de 1991 se firmó en Chestertown, Maryland el Arreglo Administrativo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las frecuencias portadoras que se enlistan a continuación para propósitos especiales por los respectivos países a lo largo de la frontera común:

162.6875 MHz

164.4 MHz

164.65 MHz

164.8875 MHz

165.2125 MHz

165.375 MHz

165.6875 MHz

165.7875 MHz

165.9750 MHz

166.1 MHz

166.2 MHz

166.4 MHz

166.5125 MHz

166.5250 MHz

166.5750 MHz

166.58 MHz

166.65 MHz

166.7 MHz

167.025 MHz

167.05 MHz

167.2 MHz

167.275 MHz

168.725 MHz

171.2875 MHz

407.85 MHz

415.70 MHz

463.45 MHz

463.475 MHz

468.45 MHz

468.475 MHz

- La banda de frecuencias 174 – 216 MHz se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión de televisión (video y audio) en VHF.

| Canal | Rango de Frecuencias |  | Canal | Rango de Frecuencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 174 – 180 MHz |  | 11 | 198 – 204 MHz |
| 8 | 180 – 186 MHz |  | 12 | 204 – 210 MHz |
| 9 | 186 – 192 MHz |  | 13 | 210 – 216 MHz |
| 10 | 192 – 198 MHz |  |  |  |

- La banda de frecuencias 216 – 220 MHz se emplea para la operación de servicios auxiliares a la radiodifusión mediante enlaces estudio-planta de estaciones de radiodifusión en AM. Asimismo, la banda de frecuencias 225 – 240 MHz se emplea para la operación de servicios auxiliares a la radiodifusión mediante enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto de estaciones de radiodifusión en AM y FM. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo por el que se atribuyen frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar servicios auxiliares a la radiodifusión. Dicho acuerdo fue publicado en el DOF el 7 de mayo de 1999.

- En la banda de frecuencias 220 – 222 MHz se tiene proyectada la operación de sistemas de prevención de colisiones en el transporte ferroviario conocidos como sistemas PTC (Positive Train Control).

- El 16 de junio de 1994 se firmó en Williamsburg, Virginia, el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda de 220 – 222 MHz para los servicios móviles terrestres a lo largo de la frontera común.

- La frecuencia portadora 243 MHz se encuentra destinada para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales no tripulados, así como por las estaciones, dispositivos y equipos destinados a operaciones de salvamento, de conformidad con los números 5.111 y 5.256 del RR. Esta frecuencia portadora se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 322 – 328.6 MHz se encuentra destinada para el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo y móvil no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 328.6 – 335.4 MHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por sistemas de aterrizaje con instrumentos, de conformidad con el número 5.258 del RR.

- El 27 de julio de 2005 se firmó en la Ciudad de México el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda de 380 – 399.9 MHz para los servicios fijo y móvil terrenal excepto radiodifusión a lo largo de la frontera común. El 17 de julio de 2006 se firmaron en la Ciudad de México, las enmiendas para dicho Protocolo.

- La banda de frecuencias 380 – 399.9 MHz se emplea para la provisión de servicios dedicados a aplicaciones de seguridad pública a nivel nacional.

- La banda de frecuencias 400.5 – 401 MHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de ayudas a la meteorología y meteorología por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de ayudas a la meteorología y meteorología por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- En virtud de que los servicios a los que se encuentra atribuida a título primario se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 401 – 402 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que los servicios a los que se encuentra atribuida a título primario se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 402 – 403 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que el servicio al que se encuentra atribuida a título primario se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 403 – 406 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 406 – 406.1 MHz se encuentra destinada para su uso por las radiobalizas de localización de siniestros por satélite de baja potencia, de conformidad con el número 5.266 y el Apéndice 15 del RR. Esta banda se clasifica como espectro protegido.

- En la banda de frecuencias 406.1 – 410 MHz se tiene proyectada la operación exclusiva de enlaces del servicio fijo para aplicaciones de supervisión, control y adquisición de datos.

- El 27 de julio de 2005 se firmó en la Ciudad de México, el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 406.1 – 420 MHz para los servicios fijo y móvil a lo largo de la frontera común.

- La banda de frecuencias 410 – 470 MHz se encuentra bajo un proceso de reordenamiento para el despeje de sistemas del servicio fijo, con la finalidad de que dicha banda sea empleada exclusivamente por sistemas del servicio móvil.

- La banda 410 – 430 MHz se tiene prevista para la provisión exclusiva del servicio móvil de radiocomunicación especializado de flotillas. La sub-banda 410 – 415/420 – 425 MHz se destina a operaciones de  uso comercial, mientras que la sub-banda 415 – 420/425 – 430 MHz se destina para las operaciones de uso público.

- Se tiene previsto el concesionamiento de la banda de frecuencias 440 – 450 MHz, a través del correspondiente proceso de licitación pública, orientado a la provisión de capacidad para sistemas de radiocomunicación privada. Esta banda se encuentra incluida en el PABF de 2015, el cual fue publicado en el DOF el 6 de abril de 2015.

- La banda de frecuencias 450 – 470 MHz se ha identificado para su utilización por las IMT, de conformidad con la Resolución 224 (Rev. CMR-12) y la nota 5.286AA del RR. Dicha identificación no excluye el uso de esta banda por ninguna aplicación de los servicios a los cuales está atribuida y no implica prioridad alguna en el RR.

- La banda de frecuencias 450 – 470 MHz se encuentra en estudio para determinar la viabilidad de despliegue de sistemas móviles de banda ancha.

- Las sub-bandas de frecuencias 453.000 – 457.475/463.000 – 467.475 MHz se emplean para la prestación del servicio telefónico fijo inalámbrico en determinadas localidades del país.

- Las frecuencias portadoras que se enlistan a continuación se encuentran destinadas para su uso por comunicaciones de estaciones a bordo, es decir, comunicaciones internas a bordo de un barco, entre un barco y sus botes y balsas durante ejercicios u operaciones de salvamento, o para las comunicaciones dentro de un grupo de barcos empujados o remolcados, así como para las instrucciones de amarre y atraque, de conformidad con el número 2.287 del RR. Estas frecuencias portadoras se clasifican como espectro protegido.

457.525 MHz

457.5375 MHz

457.550 MHz

457.5625 MHz

457.575 MHz

467.525 MHz

467.5375 MHz

467.550 MHz

467.5625 MHz

467.575 MHz

- El 21 de agosto de 1998 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que las bandas de frecuencias que se enlistan a continuación se clasifican como espectro libre. Las características técnico-operativas respectivas se estipulan en el mismo documento.

462.55625 – 462.56875 MHz

462.58125 – 462.59375 MHz

462.60625 – 462.61875 MHz

462.63125 – 462.64375 MHz

462.65625 – 462.66875 MHz

462.68125 – 462.69375 MHz

462.70625 – 462.71875 MHz

467.55625 – 467.56875 MHz

467.58125 – 467.59375 MHz

467.60625 – 467.61875 MHz

467.63125 – 467.64375 MHz

467.65625 – 467.66875 MHz

467.68125 – 467.69375 MHz

467.70625 – 467.71875 MHz

- La banda de frecuencias 470 – 512 MHz se encuentra bajo un proceso de reordenamiento, con la finalidad de que dicha banda sea utilizada exclusivamente por el servicio de radiodifusión de televisión.

- El 16 de junio de 1994, se firmó en Williamsburg, Virginia el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 470 – 512 MHz para el servicio móvil terrestre a lo largo de la frontera común.

- La banda de frecuencias 470 – 608 MHz se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión de televisión (video y audio) en UHF. Canales del 14 al 36 (470 – 608 MHz).

| Canal | Rango de Frecuencias |  | Canal | Rango de Frecuencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 470 – 476 MHz |  | 26 | 542 – 548 MHz |
| 15 | 476 – 482 MHz |  | 27 | 548 – 554 MHz |
| 16 | 482 – 488 MHz |  | 28 | 554 – 560 MHz |
| 17 | 488 – 494 MHz |  | 29 | 560 – 566 MHz |
| 18 | 494 – 500 MHz |  | 30 | 566 – 572 MHz |
| 19 | 500 – 506 MHz |  | 31 | 572 – 578 MHz |
| 20 | 506 – 512 MHz |  | 32 | 578 – 584 MHz |
| 21 | 512 – 518 MHz |  | 33 | 584 – 590 MHz |
| 22 | 518 – 524 MHz |  | 34 | 590 – 596 MHz |
| 23 | 524 – 530 MHz |  | 35 | 596 – 602 MHz |
| 24 | 530 – 536 MHz |  | 36 | 602 – 608 MHz |
| 25 | 536 – 542 MHz |  |  |  |

- La banda de frecuencias 608 – 614 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 614 – 698 MHz se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión de televisión (video y audio) en UHF (canales del 38 al 51). No obstante, de conformidad con lo establecido en la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México y a efecto de identificar la mayor cantidad de espectro posible para las IMT, se prevé que no se realicen más asignaciones para la provisión de servicios de TV en esta banda de frecuencias.

- El 1 y 8 de noviembre de 2006 se firmó en la Ciudad de México y en la Ciudad de Antalya, Turquía, respectivamente, el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 698 – 806 MHz para servicios de radiocomunicación terrenal excepto radiodifusión a lo largo de la frontera común. Dicho protocolo fue enmendado mediante intercambio de cartas diplomáticas el 18 de julio de 2011.

- Las partes de la banda de frecuencias 698 – 960 MHz atribuidas al servicio móvil a título primario se han identificado para su utilización por las IMT, de conformidad con la Resolución 224 (Rev. CMR-12) y la nota internacional 5.317A del RR. Dicha identificación no excluye el uso de esta banda por ninguna aplicación de los servicios a los cuales está atribuida y no implica prioridad alguna en el RR.

- La banda de frecuencias 698 – 806 MHz se encuentra identificada para la provisión de servicios IMT en México. El 19 de septiembre de 2012 el Pleno de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó el Acuerdo mediante el cual se recomienda que México adopte la opción de segmentación A5 para la banda de frecuencias 698 – 806 MHz (banda 700 MHz), incluida en la recomendación UIT-R M.1036. La segmentación se basa en un esquema FDD, en el cual el segmento 703 – 748 MHz se emplea para la transmisión móvil-base y el segmento 758 – 803 MHz se emplea para la transmisión base-móvil.

- Como lo establece nuestra Carta Magna, la banda de frecuencias 698 – 806 MHz se encuentra destinada para la instalación y operación de una red pública compartida de telecomunicaciones destinada exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura o servicios de telecomunicaciones al mayoreo. En este sentido, y de conformidad con lo establecido en la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México, se prevé que no se realicen más asignaciones para la provisión de servicios de TV en esta banda de frecuencias.

- La banda de frecuencias 806 – 824/851 – 869 MHz se encuentra bajo un proceso de revisión para su posible reordenamiento. Dicho reordenamiento contempla la determinación del segmento 806 – 814/851 – 859 MHz para la operación de sistemas de radio troncalizado de uso público para aplicaciones de misión crítica, así como la determinación del segmento 814 – 824/859 – 869 MHz para la provisión de servicios móviles de banda ancha.

- El 16 de junio de 1994 se firmó en Williamsburg, Virginia, el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las bandas de frecuencias 806 – 824/851 – 869 MHz y 896 – 901/935 – 940 MHz para servicios terrenales de radiocomunicación, excepto radiodifusión a lo largo de la frontera común. La última enmienda a dicho Protocolo fue acordada el 8 de junio de 2012 en la Ciudad de Washington D.C.

- La banda de frecuencias 824 – 849/869 – 894 MHz se encuentra identificada para la provisión de servicios IMT en México. La segmentación empleada se basa en un esquema FDD, en el cual el segmento 824 – 849 MHz se emplea para la transmisión móvil-base y el segmento 869 – 894 MHz se emplea para la transmisión base-móvil.

- Diversos segmentos en la banda de 824 – 849/869 – 894 MHz se encuentran actualmente concesionados para la provisión de servicios IMT.

- El PABF de 2015 contempla el otorgamiento de concesiones de uso social en los segmentos disponibles de la banda 824 – 849/869 – 894 MHz, para la provisión de servicios de conectividad en zonas desatendidas del país.

- El 16 de junio de 1994 se firmó en Williamsburg, Virginia el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 824 – 849/869 – 894 MHz para los servicios de radiocomunicación de sistemas celulares a lo largo de la frontera común.

- Las especificaciones técnicas para los sistemas de radiotelefonía con tecnología celular que operan en la banda 824 – 849/869 – 894 MHz, se encuentran contenidas en la NOM-081-SCT1-1993, publicada en el DOF el 19 de agosto de 1994.

- El 16 de junio de 1994 se firmó en Williamsburg, Virginia el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 849 – 851/894 – 896 MHz para el servicio público de radiocomunicación aire a tierra.

- El 16 de mayo de 1995 se firmó en Washington, D.C. el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las bandas 901 – 902 MHz, 930 – 931 MHz y 940 – 941 MHz para los servicios de comunicaciones personales, a lo largo de la frontera común.

- El 7 de marzo de 2006 se emitió el Acuerdo por el que se clasifican como espectro libre las bandas de frecuencias que se enlistan a continuación:

902 – 928 MHz

2400 – 2483.5 MHz

5.15 – 5.25 GHz

5.25 – 5.35 GHz

5.725 – 5.85 GHz

Dicho Acuerdo fue publicado en el DOF el 13 de marzo de 2006.

- Las especificaciones técnicas para los sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso, equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital, que operan en las bandas 902 – 928 MHz, 2400 – 2483.5 MHz y 5.725 – 5.85 GHz, se encuentran contenidas en la NOM-121-SCT1-2009, publicada en el DOF El día 21 de junio de 2010.

- Las sub-bandas de frecuencias 928.00625 – 928.8375/952.00625 – 952.8375 MHz y 953.000 – 956.1/956.6 – 959.700 MHz se emplean en sistemas punto a punto y punto a multipunto para la transmisión de datos de telemetría y telecomando.

- El 27 de febrero de 1997 se firmó en Washington D.C. el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las bandas 929 – 930 MHz y 931 – 932 MHz para el servicio de radiolocalización móvil de personas a lo largo de la frontera común.

- El 16 de junio de 1994 se firmó el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las bandas 932 – 932.5 MHz y 941 – 941.5 MHz para el servicio fijo punto a multipunto a lo largo de la frontera común.

- El 26 de abril de 1996 se firmó en Morelia, Michoacán el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de las bandas 932.5 – 935 MHz y de 941.5 – 944 MHz para los servicios fijos punto a punto a lo largo de la frontera común.

- En virtud de que los servicios a los que se encuentra atribuida a título primario se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 960 – 1164 MHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 1164 – 1215 MHz se clasifica como espectro protegido.

- Las sub-bandas de frecuencias 1164 – 1191.795 MHz, 1191.796 – 1215 MHz, 1260 – 1300 MHz y 1559 – 1591 MHz se encuentran destinadas para la operación del sistema europeo de navegación y posicionamiento Galileo.

- La banda de frecuencias 1215 – 1240 MHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radionavegación por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Las frecuencias portadoras 1227.60 MHz y 1575.42 MHz se emplean para la operación del sistema de navegación y posicionamiento global GPS.

- La banda de frecuencias 1240 – 1300 MHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radionavegación por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 1300 – 1350 MHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación aeronáutica y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por radares terrestres y por los respondedores aeroportados asociados, de conformidad con el número 5.337 del RR.

- La banda de frecuencias 1400 – 1427 MHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Las bandas de frecuencias 1525 – 1559 MHz (espacio-Tierra) y 1626.5 – 1660.5 MHz (Tierra-espacio), se encuentran proyectadas para su utilización por el Sistema Satelital del Gobierno Federal en las posiciones orbitales geoestacionarias 113° Oeste y 116.8° Oeste, para la provisión de servicios móviles terrestres, marítimos y aeronáuticos con propósitos de seguridad nacional y cobertura social.

- La banda de frecuencias 1544 – 1545 MHz se encuentra atribuida al servicio móvil por satélite con un tipo de explotación de socorro y seguridad, así como para emisiones de radiobalizas de localización de siniestros por satélite, de conformidad con el Apéndice 15 del RR, por lo que esta banda se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 1559 – 1610 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 1559 – 1610 MHz se encuentra destinada para la operación de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS).

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 1610 – 1610.6 MHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios móvil por satélite y radiodeterminación por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica y en virtud que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, la banda de frecuencias 1610.6 – 1613.8 MHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios móvil por satélite y radiodeterminación por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación aeronáutica y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 1613.8 – 1626.5 MHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios móvil por satélite y radiodeterminación por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 1645.5 – 1646.5 MHz atribuida al servicio móvil por satélite con un tipo de explotación de socorro y seguridad, de conformidad con el número 5.375 y el Apéndice 15 del RR, por lo que esta banda se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 1660 – 1660.5 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 1660.5 – 1668 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 1668 – 1668.4 MHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 1668.4 – 1670 MHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de ayudas a la meteorología y radioastronomía. En virtud de que el servicio de ayudas a la meteorología se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de ayudas a la meteorología y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 1670 – 1675 MHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de ayudas a la meteorología y meteorología por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de ayudas a la meteorología y meteorología por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- En virtud de que los servicios a los que se encuentra atribuida a título primario se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 1675 – 1690 MHz se clasifica como espectro protegido.

- En virtud de que los servicios a los que se encuentra atribuida a título primario se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, la banda de frecuencias 1690 – 1700 MHz se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 1700 – 1710 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de meteorología por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo y móvil no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de meteorología por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Las bandas de frecuencias 1710 – 2025 MHz y 2110 – 2200 MHz, se han identificado para su utilización por las IMT, de conformidad con las Resoluciones 212 (Rev. CMR-07), 223 (Rev. CMR-12) y las notas internacionales 5.384A y 5.388 del RR. Dicha identificación no excluye el uso de esta banda por ninguna aplicación de los servicios a los cuales está atribuida y no implica prioridad alguna en el RR.

- La banda de frecuencias 1710 – 1780/2110 – 2180 MHz se encuentra identificada para la provisión de servicios IMT en México. La segmentación definida para esta banda se basa en un esquema FDD, en el cual el segmento 1710 – 1780 MHz se emplea para la transmisión móvil-base y el segmento 2110 – 2180 MHz se emplea para la transmisión base-móvil.

- Los segmentos de frecuencias 1725 – 1755/2125 – 2155 MHz se encuentran actualmente concesionados para la provisión de servicios IMT.

- El PABF de 2015 contempla el otorgamiento de concesiones de uso comercial en los segmentos disponibles de la banda 1710 – 1780/2110 – 2180 MHz, a través del correspondiente proceso de licitación pública,  para la provisión de servicios de acceso inalámbrico móvil – banda ancha.

- El 16 y 19 de diciembre de 2008 se firmó en la Ciudad de México y en la Ciudad de Washington, respectivamente, el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 1710 – 1755/2110 – 2155 MHz para servicios terrenales de radiocomunicación, excepto radiodifusión, a lo largo de la frontera común.

- La banda de frecuencias 1850 – 1920/1930 – 2000 MHz se encuentra identificada para la provisión de servicios IMT en México. La segmentación definida para esta banda se basa en un esquema FDD, en el cual el segmento 1850 – 1920 MHz se emplea para la transmisión móvil-base y el segmento 1930 – 2000 MHz se emplea para la transmisión base-móvil.

- Los segmentos de frecuencias 1850 – 1910/1930 – 1990 MHz se encuentran actualmente concesionados para la provisión de servicios IMT.

- Se tiene previsto que en un futuro los segmentos de frecuencias 1910 – 1920/1990 –2000 MHz se concesionen para uso comercial para la provisión de servicios IMT.

- El 8 de junio de 2012 se firmó en Washington, D.C., la última enmienda al Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 1850 – 1915/1930 – 1995 MHz para los servicios PCS, a lo largo de la frontera común.

- El 19 de enero de 2010 se publicó en el DOF la Resolución mediante la cual se establece como espectro libre la banda de frecuencias 1920 – 1930 MHz. Las características técnico-operativas respectivas se estipulan en el mismo documento.

- La banda de frecuencias 2025 – 2110 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 2025 – 2110 MHz es empleada para la operación de servicios auxiliares para la radiodifusión mediante enlaces accesorios de televisión, destinados a la transmisión de señales de televisión (audio y video asociado) para servicios de sistemas de control remoto, de conformidad con el Acuerdo por el que se atribuyen frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar servicios auxiliares a la radiodifusión. Dicho acuerdo fue publicado en el DOF el 7 de mayo de 1999.

- La banda de frecuencias 2200 – 2290 MHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 2300 – 2400 MHz se ha identificado para su utilización por las IMT, de conformidad con la Resolución 223 (Rev. CMR-12) y la nota internacional 5.384A del RR. Dicha identificación no excluye el uso de esta banda por ninguna aplicación de los servicios a los cuales está atribuida y no implica prioridad alguna en el RR.

- Actualmente se estudia la identificación de la banda de frecuencias 2300 – 2400 MHz para la provisión de servicios IMT en México.

- El 7 de octubre de 2005 se emitió la Resolución mediante la que se modifican las condiciones técnicas de operación de la banda 2400 – 2483.5 MHz, identificada como espectro libre.

- La banda de frecuencias 2500 – 2690 MHz se ha identificado para su utilización por las IMT, de conformidad con la Resolución 223 (Rev. CMR-12) y la nota internacional 5.384A del RR. Dicha identificación no excluye el uso de esta banda por ninguna aplicación de los servicios a los cuales está atribuida y no implica prioridad alguna en el RR.

- La banda de frecuencias 2500 – 2690 MHz se encuentra identificada para la provisión de servicios IMT en México.

- El 03 de julio de 2015, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el Acuerdo mediante el cual se adopta el esquema de segmentación C1 para la banda de frecuencias 2500 – 2690 MHz, conforme a la recomendación UIT-R M.1036 para su utilización en servicios de acceso inalámbrico de banda ancha. El citado arreglo de frecuencias consiste en un esquema FDD en el cual el segmento 2500 – 2570 MHz se emplea para la transmisión de la estación móvil y el segmento 2620 – 2690 MHz se emplea para la transmisión de la estación base, y además un esquema TDD para el segmento 2570 – 2620 MHz para transmisión de la estación móvil y la estación base. Adicionalmente, el Acuerdo contempla el uso restringido de las bandas de frecuencias 2570 – 2575 MHz y 2615 – 2620 MHz en modo TDD para brindar protección contra interferencias perjudiciales a los sistemas con duplexaje FDD operando en los segmentos 2500 – 2570 MHz y 2620 – 2690 MHz.

- El 11 de agosto de 1992 se firmó en Querétaro, Querétaro, el Acuerdo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda de 2500 – 2686 MHz para los servicios de distribución punto a multipunto a lo largo de la frontera común. Dicho Acuerdo fue modificado el 1 y 23 de octubre de 1998, en la Ciudad de México y en la Ciudad de Washington, D.C., respectivamente, a través de un intercambio de cartas diplomáticas.

- La banda de frecuencias 2690 – 2700 MHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 2700 – 2900 MHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para uso por radares para las necesidades de la meteorología, así como por radares terrestres y respondedores aeroportados, de conformidad con los números 5.423 y 5.337 del RR.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 2900 – 3100 MHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La sub-banda de frecuencias 3.3 – 3.35 GHz se encuentra destinada para el Proyecto de Redes Estatales para la Educación, Salud y Gobierno, a cargo de la CSIC, con la finalidad de llevar conectividad de servicios de banda ancha a los tres órdenes de gobierno y a las dependencias y entidades públicas que de ellos deriven.

- Los segmentos de frecuencias 3.425 – 3.500/3.525 – 3.600 GHz se encuentran actualmente concesionados para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil.

- La banda de frecuencias 3.400 – 3.700 GHz (espacio-Tierra) y 6.425 – 6.725 GHz (Tierra-espacio) es empleada por el Sistema Satelital del Gobierno Federal en la posición orbital geoestacionaria 114.9° Oeste, para la provisión del servicio fijo por satélite.

- Las bandas de frecuencias 3.7 – 4.2 GHz (espacio-Tierra) y 5.925 – 6.425 GHz (Tierra-espacio), son ampliamente utilizadas para la provisión del servicio fijo por satélite. Esta banda se encuentra asociada a las posiciones orbitales geoestacionarias 113° Oeste, 114.9° Oeste y 116.8° Oeste, notificadas por México ante la UIT.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 4.2 – 4.4 GHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por radioaltímetros a bordo de aeronaves y respondedores en tierra, de conformidad con el número 5.438 del RR.

- Las bandas de frecuencias 4.5 – 4.8 GHz (espacio-Tierra) y 6.725 – 7.025 GHz (Tierra-espacio) se encuentran inscritas en el Plan del Servicio Fijo por Satélite del Apéndice 30B del RR. En dicho Plan, México tiene adjudicada la posición 113° Oeste.

- La banda de frecuencias 4.94 – 4.99 GHz se emplea para la provisión de servicios dedicados a aplicaciones de seguridad pública. Dicha banda se encuentra asignada a nivel nacional al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- El 1 de diciembre de 2009 se firmó en la Ciudad de Washington, D.C., el Protocolo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al uso de la banda 4.94 – 4.99 GHz para servicios terrenales de radiocomunicaciones excepto radiodifusión a lo largo de la frontera común.

- La banda de frecuencias 4.99 – 5 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 5 – 5.01 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica, radionavegación por satélite y móvil aeronáutico (R) por satélite. En virtud de que se considera que dichos servicios están relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 5.01 – 5.03 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica, radionavegación por satélite y móvil aeronáutico (R) por satélite. En virtud de que se considera que dichos servicios están relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido.

- La banda de frecuencias 5.03 – 5.091 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica, móvil aeronáutico (R) y móvil aeronáutico (R) por satélite. En virtud de que se considera que dichos servicios están relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de dicha banda por el servicio móvil aeronáutico (R) es exclusivamente para aplicaciones de superficie en los aeropuertos y a las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave, de conformidad con el número 5.444B del RR.

- La banda de frecuencias 5.091 – 5.150 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico (R) por satélite. En virtud de que se considera que dichos servicios están relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios móvil aeronáutico y fijo por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico (R) por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 5.35 – 5.46 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica y exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de  frecuencias se clasifica como espectro protegido. Asimismo, el rango de frecuencias 5.35 – 5.47 GHz se encuentra destinado para su uso por radares aeroportados y radiobalizas a bordo, de conformidad con el número 5.449 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación aeronáutica y exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 5.46 – 5.47 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. Asimismo, el rango de frecuencias 5.35 – 5.47 GHz se encuentra destinado para su uso por radares aeroportados y radiobalizas a bordo, de conformidad con el número 5.449 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación aeronáutica y exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- El 27 de Noviembre del 2012 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen como espectro libre las bandas de frecuencias de 5.47 – 5.6 GHz y 5.65 – 5.725 GHz. Las características técnico-operativas respectivas se estipulan en el mismo documento.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación marítima, la banda de frecuencias 5.6 – 5.65 GHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por radares instalados en tierra para las necesidades de la meteorología, de conformidad con el número 5.452 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación marítima, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- El 14 de abril de 2006 se publicó en el DOF la Resolución de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones,  por la que se expiden las condiciones técnicas de operación de la banda 5.725 – 5.85 GHz para su utilización como espectro libre.

- El 2 de julio de 1991 se firmó en Chestertown, Maryland, el Acuerdo entre México y los Estados Unidos de América, relativo al procedimiento de coordinación de estaciones terrenas en la banda 5.925 – 6.425 GHz, con estaciones fijas terrenales en la misma banda de frecuencias.

- La banda de frecuencias 7.11 – 7.725 GHz se encuentra actualmente concesionada para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces punto a punto.

- La banda de frecuencias 8.55 – 8.65 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 8.75 – 8.85 GHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por aplicaciones de ayudas a la navegación a bordo de aeronaves, de conformidad con el número 5.470 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación marítima, la banda de frecuencias 8.85 – 9 GHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por radares costeros, de conformidad con el número 5.472 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación marítima, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 9 – 9.2 GHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por radares terrestres y respondedores aeroportados, de conformidad con el número 5.337 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación marítima, la banda de frecuencias 9.2 – 9.3 GHz se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por transpondedores de búsqueda y salvamento, de conformidad con el número 5.474 y el Apéndice 15 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación marítima, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 9.3 – 9.5 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda de frecuencias se encuentra destinada para su uso por transpondedores de búsqueda y salvamento, así como por radares meteorológicos de aeronaves y radares en tierra, de conformidad con los números 5.474, 5.475 y el Apéndice 15 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación y exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 9.5 – 9.8 GHz se encuentra atribuida a título primario a que los servicios de radionavegación y exploración de la Tierra por satélite. En virtud de dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación y exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 10.15 – 10.65 GHz se encuentra actualmente concesionada para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto y punto a multipunto.

- La banda de frecuencias 10.6 – 10.68 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y fijo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 10.68 – 10.7 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Las bandas de frecuencias 10.7 – 10.95 GHz, 11.2 – 11.45 GHz (espacio-Tierra) y 12.75 – 13.25 GHz (Tierra-espacio) se encuentran inscritas en el Plan del Servicio Fijo por Satélite del Apéndice 30B del RR. En dicho Plan, México tiene adjudicada la posición 113° Oeste.

- Las bandas de frecuencias 11.45 – 11.7 GHz (espacio-Tierra) y 13.75 – 14 GHz (Tierra-espacio) es empleada por el Sistema Satelital del Gobierno Federal en la posición orbital geoestacionaria 114.9° Oeste, para la provisión del servicio fijo por satélite.

- Las bandas de frecuencias 11.7 – 12.2 GHz (espacio-Tierra) y 14 – 14.5 GHz (Tierra-espacio), son ampliamente utilizadas para la provisión del servicio fijo por satélite. Esta banda se encuentra asociada a las posiciones orbitales geoestacionarias 113° Oeste, 114.9° Oeste y 116.8° Oeste, notificadas por México ante la UIT.

- Las bandas 12.2 – 12.7 GHz (espacio-Tierra) y 17.3 – 17.8 GHz (Tierra-espacio) se encuentran inscritas en el Plan del Servicio de Radiodifusión por Satélite de los Apéndices 30 y 30A del RR. En dicho Plan, México tiene asignadas las posiciones 69.2° Oeste, 77° Oeste, 127° Oeste y 136° Oeste.

- La posición orbital de 77° Oeste con sus bandas de frecuencias asociadas 12.2 – 12.7 GHz (espacio-Tierra) y 17.3 – 17.8 GHz (Tierra-espacio) se encuentra concesionada para la provisión del servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite.

- Las bandas de frecuencias 12.75 – 12.85 GHz y 13.00 – 13.10 GHz se emplean para la  operación de servicios auxiliares a la radiodifusión mediante enlaces estudio-planta y enlaces de control remoto de las estaciones de televisión del servicio de radiodifusión y del servicio restringido, de conformidad con el Acuerdo por el que se atribuyen frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar servicios auxiliares a la radiodifusión. Dicho acuerdo fue publicado en el DOF el 7 de mayo de 1999.

- La banda de frecuencias 13.25 – 13.4 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de radionavegación aeronáutica y exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. Asimismo, el servicio de radionavegación aeronáutica en esta banda se limita a las ayudas a la navegación que utilizan el efecto Doppler, de conformidad con el número 5.497 del RR. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación aeronáutica y exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 13.4 – 13.75 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Las bandas de frecuencias 14.5 – 15.35 GHz y 21.2 – 23.6 GHz se encuentran actualmente concesionadas para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto y punto a multipunto.

- La banda de frecuencias 15.35 – 15.4 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 15.4 – 15.43 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 15.43 – 15.63 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio fijo por satélite y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica, la banda de frecuencias 15.63 – 15.7 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación aeronáutica, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 17.2 – 17.3 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 18.6 – 18.8 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, fijo por satélite, móvil e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Las bandas de frecuencias 19.7 – 20.2 GHz (espacio-Tierra) y 29.5 – 30.0 GHz (Tierra-espacio), son utilizadas para la provisión del servicio fijo por satélite. Esta banda se encuentra asociada a las posiciones orbitales geoestacionarias 113° Oeste, 114.9° Oeste y 116.8° Oeste, notificadas por México ante la UIT.

- La banda de frecuencias 21.2 – 21.4 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 22.21 – 22.25 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 23.6 – 24 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 24.25 – 24.45 GHz se clasifica como espectro protegido.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 24.45 – 24.65 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 25.5 – 27 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo,  entre satélites e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 31.3 – 31.8 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 31.8 – 32.3 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 32.3 – 33 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario al servicio de radionavegación, la banda de frecuencias 33 – 33.4 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio fijo no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radionavegación, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 35.2 – 35.5 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de ayudas a la meteorología. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de ayudas a la meteorología, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 35.5 – 36 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de ayudas a la meteorología y exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dichos servicios se consideran relacionados con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de ayudas a la meteorología y exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 36 – 37 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 37.0 – 38.6 GHz, se encuentra actualmente concesionada para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto.

- La banda de frecuencias 40 – 40.5 GHz se encuentra atribuida a título primario el servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, fijo por satélite, móvil, móvil por satélite e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 42.5 – 43.5 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, fijo por satélite y móvil no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 43.5 – 47 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios móvil y móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 50.2 – 50.4 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 52.6 – 54.25 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 54.25 – 55.78 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 55.78 – 58.2 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil, investigación espacial y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 58.2 – 59 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 59 – 59.3 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil, investigación espacial, radiolocalización y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 65 – 66 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil, investigación espacial y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 66 – 71 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios móvil, móvil por satélite y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 70 – 350 GHz se emplea para la operación del radiotelescopio GTM instalado en el Volcán Sierra Negra-Pico de Orizaba, a cargo del INAOE. El GTM requiere para su correcta operación una zona de silencio a su alrededor de 100 km de radio, por lo que no se permite la operación de ningún otro sistema de radiocomunicación en esa área.

- El 9 de marzo de 2012 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen las bandas de frecuencias de 71 a 76 GHz y de 81 a 86 GHz como espectro libre. Las características técnico-operativas respectivas se estipulan en el mismo documento.

- La banda de frecuencias 76 – 77.5 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 79 – 81 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 86 – 92 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 92 – 94 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 94 – 94.1 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. Asimismo, dicha banda se encuentra destinada para su uso por radares a bordo de vehículos espaciales para determinación de las nubes, de conformidad con el número 5.562 de RR. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 94.1 – 95 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite y en virtud que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, la banda de frecuencias 95 – 100 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación, radionavegación por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 100 – 102 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicio de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 102 – 105 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo y móvil no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 105 – 109.5 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 109.5 – 111.8 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 111.8 – 114.25 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 114.25 – 116 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 116 – 122.25 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 123 – 130 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo por satélite y móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 130 – 134 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía,  esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 136 – 141 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 141 – 148.5 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 148.5 – 151.5 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía,  esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 151.5 – 155.5 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 155.5 – 158.5 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía,  esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 164 – 167 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía,  esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 174.8 – 182 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 182 – 185 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía,  esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 185 – 190 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 190 – 191.8 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se considera relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 191.8 – 200 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil, móvil por satélite y entre satélites no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 200 – 209 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y  radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 209 – 217 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y fijo por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 217 – 226 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil, fijo por satélite e investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 226 – 231.5 GHz se encuentra atribuida a título primario a los  servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 235 – 238 GHz se encuentra atribuida a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite. En virtud de que dicho servicio se relacionado con la seguridad de la vida humana, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios de investigación espacial y fijo por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de exploración de la Tierra por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, la banda de frecuencias 238 – 240 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil, fijo por satélite y radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 241 – 248 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiolocalización no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 250 – 252 GHz se encuentra atribuida a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía. En virtud de que el servicio de exploración de la Tierra por satélite se considera relacionado con la seguridad de la vida humana y que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, esta banda de frecuencias se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- Por encontrarse atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y radionavegación por satélite y en virtud que de conformidad con el Artículo 29 del RR debe brindarse protección al servicio de radioastronomía, la banda de frecuencias 252 – 265 GHz se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y móvil por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación de los servicios de radionavegación, radionavegación por satélite y radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

- La banda de frecuencias 265 – 275 GHz se encuentra destinada para su uso por el servicio de radioastronomía, por lo que de conformidad con el Artículo 29 del RR esta banda se clasifica como espectro protegido. La utilización de esta banda de frecuencias por los servicios fijo, móvil y fijo por satélite no deberá causar interferencias perjudiciales a la operación del servicio de radioastronomía, ni deberá reclamar protección contra interferencias perjudiciales.

## Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| AM | Amplitud Modulada |
| AOC | Certificado de operador aéreo (Air Operator's Certificate) |
| ATSC | Comité de sistemas de televisión avanzada (Advanced Television Systems Committee) |
| CMR | Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones |
| CNAF | Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| FDD | Duplexaje por División de Frecuencia |
| FM | Frecuencia modulada |
| GNSS | Sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System) |
| GPS | Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System) |
| GTM | Gran Telescopio Milimétrico |
| ICM | Aplicaciones industriales, científicos y médicos |
| IMT | Telecomunicaciones móviles internacionales (International Mobile Telecommunications) |
| INAOE | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica |
| LFTR | Ley Federal de Radiocomunicaciones y Radiodifusión |
| NAVTEX | Mensajes de texto para la navegación (Navigational Text Messages) |
| NOM | Norma Oficial Mexicana |
| (OR) | Fuera de Ruta |
| PABF | Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias |
| PCS | Servicios de comunicación personal (Personal Communications Service) |
| PTC | Control positivo de ferrocarriles (Positive Train Control) |
| (R) | En Ruta |
| RR | Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT |
| SENEAM | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano |
| TDD | Duplexaje por División de Tiempo |
| TDT | Televisión Digital Terrestre |
| UIT | Unión Internacional de Telecomunicaciones |

Unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades que equivale a la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es 1 segundo.

http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx

El RR puede ser consultado en la página de la UIT, https://www.itu.int/pub/R-REG-RR/es